## 附件4-2：工艺专业检查表

检查企业：                                                                     检查时间：

| 序号 | 要素 | 检查内容 | 检查依据 | 检查方式 | 检查情况 | 检查问题 （照片） | 整改建议 | 重大 隐患 | 不符合项等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工艺风险评估和分析 | 新开发的危险化学品生产工艺应经小试、中试、工业化试验再进行工业化生产。国内首次采用的化工工艺，要通过省级有关部门组织专家组进行安全论证。 | 《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见 》（安监总管三〔2010〕186 号 ） 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）5.3.2 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41号）第九条 | 查阅企业的相关技术转让、工艺包购买、专利使用等协议，核实其生产工艺来源的可靠性。 查阅企业的项目可行性研究报告、建设项目预评价报告、设计专篇、竣工验收、现状评价报告等资料，核实企业的生产工艺是否为新开发的危险化学品生产工艺、国内首次采用的化工工艺等。 |  |  |  |  | A级 |
| 2 |  | 精细化工企业应按规范性文件要求开展反应安全风险评估。 | 《关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》（安监总管三〔2017〕1号 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）5.3.5 | 查阅相关报告，如企业开展了反应风险评估，则需审查精细化工反应安全风险评估单位信息，是否是协会网站公布的单位，核实报告的内容是否符合《关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》（安监总管三〔2017〕1 号）的要求；查看精细化工反应风险评估报告，核实企业是否按评估报告确定的工艺危险度等级完善风险管控措施、提出的建议措施是否得到落实，若发现高风险的建议措施没有得到采纳和整改，应在诊断报告中重点说明。 |  |  |  |  | A级 |
| 3 |  | 生产企业不得使用淘汰落后技术工艺目录列出的工艺。 | 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）第5.3.1条 《安全生产法》第三十八条 《关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》（安监总科技〔2015〕75号） 《淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知》（安监总科技〔2016〕137号） 《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）》的通知（应急厅〔2020〕38号） 《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）》的通知（应急厅〔2024〕86号） 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41号）第九条 | 查阅资料和现场抽查核实企业是否存在使用《关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》（安监总科技〔2015〕75号）、《淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知》（安监总科技〔2016〕137号）、《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）》的通知（应急厅〔2020〕38号）、《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）》的通知（应急厅〔2024〕86号）文件中规定 的淘汰落后技术工艺的情况。 |  |  |  |  | A级 |
| 4 |  | 应对涉及“两重点一重大”的生产、储存装置每3年运用HAZOP分析法进行一次安全风险辨识分析，编制HAZOP分析报告。其他化工生产装置应每5年至少开展一次工艺风险分析，编制工艺风险分析报告。企业对HAZOP分析报告识别出的危险和可操作性问题提出的补偿或减缓的措施，应有采纳落实的意见。 | 《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第五条 | 查阅HAZOP分析报告及报告建议措施的落实情况。 |  |  |  |  | B级 |
| 5 |  | 不同的工艺尾气排入同一尾气处理系统，应进行安全风险分析。甲、乙、丙类化学品储罐尾气连通公用回收系统的，应经安全论证合格并落实尾气管道阻爆轰措施。 | 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号） | 查阅企业提供的安全设计专篇、安全现状评估报告、PID 图，核实企业是否涉及不同工艺的尾气排入同一尾气处理系统、是否存在多个储罐的尾气联通进行回收，若存在上述情况，则要求企业提供安全风险分析报告。 |  |  |  |  | B级 |
| 6 | 操作规程与工艺卡片 | 企业应当根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原辅料、产品的危险性编制岗位操作安全规程；所有化工和危险化学品生产装置、储存设施、危化品作业和配套生产单元均应制定操作规程和工艺控制指标。 | 《化工过程安全管理导则》AQ/T3034-2022第4.9.1条 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）第5.5.2条 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41号）第十五条 | 查操作规程、工艺卡片、访谈。 |  |  |  |  | A级 |
| 7 |  | 操作规程的内容至少应包括： 1.岗位生产工艺流程，工艺原理，物料平衡表、能量平衡表，关键工艺参数的正常控制范围，偏离正常工况的后果，防止和纠正偏离正常工况的方法及步骤； 2.装置正常开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车和紧急停车的操作步骤和安全要求； 3.工艺参数一览表，包括设计值、正常控制范围、报警值及联锁值； 4.岗位涉及的危险化学品危害信息、应急处理原则以及操作时的人身安全保障、职业健康注意事项。 | 《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第八条 《化工过程安全管理导则》AQ/T3034-2022第4.9.1条 | 查操作规程、工艺卡片、访谈。 |  |  |  |  | A级 |
| 8 |  | 操作规程中有关工艺参数的正常控制范围及报警、联锁值不应超过对应的设计值。工艺卡片中有关重要控制指标、报警和联锁值应与操作规程一致。 | 《化工过程安全管理导则》AQ/T3034-2022第4.9.1条 | 查操作规程、工艺卡片、访谈。 |  |  |  |  | A级 |
| 9 |  | 内浮顶储罐的低低液位报警值未按照标准规范设置或正常运行时浮顶落底。 | 《化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录》（安监总管三〔2015〕113号） 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）第5.5.12条、 | 查现场 |  |  |  |  | A级 |
| 10 |  | 应根据操作规程中确定的重要控制指标，编制工艺卡片。 | 《化工过程安全管理导则》AQ/T3034-2022第4.9.1.3条 | 查操作规程、工艺卡片 |  |  |  |  | C级 |
| 11 |  | 应每年对操作规程进行适用性和有效性审核，至少每3年对操作规程进行1次全面修订。 | 《化工过程安全管理导则》AQ/T3034-2022第4.9.1.4条 | 查操作规程 |  |  |  |  | C级 |
| 12 |  | 企业应定期对岗位人员开展操作规程培训和考核。 | 《安全生产法》第二十八条 《化工过程安全管理导则》AQ/T3034-2022第4.9.1.6条 | 通过查阅员工培训记录、考核记录，核实企业是否组织员工开展操作规程方面的培训，核对考核内容是否与所培训的操作规程的相符合。 |  |  |  |  | C级 |
| 13 |  | 正常运行期间，操作人员应严格执行操作规程和工艺卡片要求，工艺运行参数符合工艺卡片要求。建立岗位操作记录和交接班记录。 | 《化工过程安全管理导则》AQ/T3034-2022第4.9.2.1条 | 查操作规程、工艺卡片;查阅企业交接班管理制度，查看交接班记录、操作记录等。 |  |  |  |  | B级 |
| 14 |  | 岗位操作人员应按要求对生产装置进行巡检，涉及“两重点一重大”的装置应1小时巡检一次，建立巡回检查记录。 | 《化工过程安全管理导则》AQ/T3034-2022第4.9.2.3条 | 查巡检、检查记录，是否定期对高风险地区的管控措施进行定期巡查。 |  |  |  |  | C级 |
| 15 | 工艺安全控制与运行管理 | 1.企业涉及重点监管的危险化工工艺装置，应装设自动化控制系统。 2.涉及危险化工工艺的大型化工装置应装设紧急停车系统； 3.危险化工工艺装置的自动化控制和紧急停车系统应正常投入使用。 | 《关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知》（安监总管三〔2012〕87 号） 《首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三〔2009〕116 号） 《第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺》（安监总管三〔2013〕3 号） 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）第5.5.3、5.5.4条 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41号）第九条 | 核实企业是否设置自动化控制系统。核实企业是否对重点监控工艺参数进行了控制，设置的工艺参数控制范围（包括高报、高高报、低报、低低报）是否符合设计要求，是否建立了工艺报警记录，并对报警进行有效管理；设置的自动化控制系统及联锁是否按设计要求投用。 |  |  |  |  | A级 |
| 16 |  | 危险化工工艺的安全控制应按照重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案的要求，并结合HAZOP分析结果进行设置。 | 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号） | 对照重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案，核实企业的安全设计专篇、安全现状评估报告中提出的工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案是否合理，是否采取了 HAZOP 分析报告中提出的工艺安全控制的建议，并根据 PID 图纸在现场 DCS 和操作规程中对重点监管的危险化工工艺装置进行核查，确认企业工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案的设置是否满足安全控制的基本要求。 |  |  |  |  | B级 |
| 17 |  | 对于加氢等带压反应工艺的生产装置，应开展高压串低压的工艺风险分析，设置防止串压引发超压爆炸的自动控制和联锁设施。 | 《危险化学品生产使用企业老旧装置检查表》 | 查设计资料、评价报告、现场 |  |  |  |  | B级 |
| 18 |  | 企业应建立岗位操作记录，对运行工况定时 进行监测、检查，并及时处置工艺报警并记录。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第九条 | 专家应通过查阅企业工艺报警、联锁管理制度，了解工艺报警、联锁管理的要求；通过调取工艺操作记录、交接班记录、查看DCS 历史记录，了解企业是否存在工艺报警、联锁摘除/投用现象。 通过现场检查或访谈员工，核实企业是否建立工艺报警记录和台账，并对出现的工艺报警进行处置。 通过查阅工艺报警记录，核实企业是否对报警进行统计和开展原因分析，并采取相应的控制措施。 |  |  |  |  | B级 |
| 19 |  | 企业应当按照《危险化学品重大危险源辨识》标准，对本单位的危险化学品生产、经营、储存和使用装置、设施或者场所进行重大危险源辨识、评估、登记建档。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号）第七条、第八条 《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018 | 查阅重大危险源评价报告 |  |  |  |  | C级 |
| 20 |  | 企业应明确每一处重大危险源的主要负责人、技术负责人和操作负责人。建立重大危险源主要负责人、技术负责人、操作负责人的安全包保履职记录，企业的安全管理机构应当对包保责任人履职情况进行评估，纳入企业安全生产责任制考核与绩效管理。 | 《危险化学品重大危险源安全包保责任管理要求》（AQ 3072—2026）第4.2、4.6、4.8条 | 查履职记录、查隐患排查表、查隐患排查记录 |  |  |  |  | C级 |
| 21 |  | 企业应当在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法。应设立重大危险源安全包保公示牌，公示牌信息应包括主要负责人、技术负责人、操作负责人的姓名、职务、对应的安全包保责任及联系方式。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号）第十八条 《危险化学品重大危险源安全包保责任管理要求》（AQ 3072—2026）第4.10条 | 查重大危险源所在场所安全警示标志 |  |  |  |  | C级 |
| 22 |  | 重大危险源生产装置、储存设施应装备和使用紧急切断装置、自动化控制系统。重大危险源应配备温度、压力、液位、流量等信息的不间断采集和监测系统，并具备信息远传、记录、安全预警、信息存储等功能。对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，设置紧急切断装置。一、二级重大危险源具备紧急切断功能。 | 《危险化学品重大危险源企业安全专项检查细则（试行）》 《危险化学品重大危险源安全监控技术规范》（GB17681-2024） | 现场检查及控制室 DCS/SIS 中核实，企业重大危险源是否按照实际情况，配备了温度、压力、液位、流量、组份等信息（结合企业实际）的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；记录的电子数据保存时间是否不少于 30 天 |  |  |  |  | B级 |
| 23 | 工艺报警及处置 | 操作人员应对温度、液位、压力等重要参数超限运行工况及工艺报警情况及时响应、处置，建立工艺报警处置记录，工艺报警处置记录应包括工艺报警位号、报警信息、发生时间、报警原因、处置情况、恢复时间、责任人等内容。 | 《化工过程安全管理导则》AQ/T3034-2022第4.9.4条 | 通过现场检查或访谈员工，核实企业是否建立工艺报警记录和台账，并对出现的工艺报警进行处置。 通过查阅工艺报警记录，核实企业是否对报警进行统计和开展原因分析，并采取相应的控制措施。 |  |  |  |  | B级 |
| 24 |  | 企业应建立《化工企业生产过程异常工况应急处置准则》，对生产运行阶段的装置开停车、非计划检维修、操作参数异常、非正常操作或设备设施故障及其他存在能量意外释放风险的情况，建立异常工况处置程序，明确处置步骤、安全措施、停车条件，开展培训和演练。 | 应急管理部办公厅关于印发《化工企业生产过程异常工况安全处置准则（试行）》的通知（应急厅〔2024〕17号） | 查企业异常工况处置机制 |  |  |  |  | B级 |
| 25 |  | 企业应明确工艺报警、可燃和有毒气体报警管理的责任部门，建立考核机制并按要求执行。 | 《危险化学品企业安全生产标准化通用规范》（GB 45673-2025）第5.2条 | 查企业是否建立相关管理制度 |  |  |  |  | C级 |
| 26 |  | 企业应根据安全风险分析结果及工艺、设备的安全设计保护要求，设置工艺参数的报警。 | 《危险化学品企业安全生产标准化通用规范》（GB 45673-2025）第.7.4.1条 | 查设计资料、报警管理制度 |  |  |  |  | C级 |
| 27 |  | 1.企业应优化报警设置，对装置的工艺报警进行分级、分类管理，并投用报警功能。 2.应统计分析报警数据，根据报警频率、持续时间等建立报警管理指标，查找和分析高频报警原因，优化报警管理。 3.一级、二级危险化学品重大危险源(仓库除外)企业建设报警优化管理场景，实现报警管理、处置的规范化、智能化。 | 《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034-2022）第4.9.4.1条 《危险化学品重大危险源安全监控技术规范》（GB 17681-2024）第10.3条 | 查企业报警管理制度 |  |  |  |  | C级 |
| 28 |  | 应按照操作规程即时响应和处置重要工艺报警，重要报警要有报警原因分析及处置记录。 | 《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034-2022）第 4.9.4.2 条 | 查企业报警管理制度和报警记录 |  |  |  |  | C级 |
| 29 |  | 气体检测报警系统应正常投用。 | 《中华人民共和国危险化学品安全法》（中华人民共和国主席令第六十四号）第三十八条 | 通过查阅检测器检测点布置图、现场实地检查，核实气体检测器安装位置是否符合要求，现场的气体检测器是否完好和投运。 |  |  |  |  | B级 |
| 30 |  | 1.应将可燃、有毒气体检测报警信号发送至有操作人员常驻的控制室、现场操作室进行报警；控制室操作区应设置可燃气体和有毒气体声、光报警，并处于投用状态。 2.建立可燃和有毒气体检测报警与处警记录，对报警原因进行分析。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测 报警设计标准》 （ GB/T50493-2019） 第3.0.3条、第 3.0.4条 《关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕94号）第（十九）条 | 查企业报警管理制度和报警记录 |  |  |  |  | C级 |
| 31 |  | 企业异常工况现场处置时，同一装置区内超过6人或无关人员进人处置现场；涉及高危工艺和工艺危险度4级及以上的其他危险化工工艺的精细化工厂房（含装置）内同一时间现场人员超过2人（厂房采用符合抗爆设计的防爆墙分隔的，防爆墙两侧按照不同区域处理） | 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026） 第5.7.4条 | 查企业异常工况处置机制和人员定位系统 |  |  |  |  | A级 |
| 32 | 储存安全 | 企业应落实危险化学品仓库设计要求，化学品及危险化学品储罐的容量、储存品种、储存量应与设计文件一致。 | 《危险化学品仓库储存通则》GB15603-2022第4.4.3条 | 查设计资料、现场 |  |  |  |  | C级 |
| 33 |  | 企业未按照GB15603等标准规范要求分区分类储存危险化学品；超量、超品种储存危险化学品；相互禁配物质混放混存. | 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）第5.5.8条 《危险化学品仓库储存通则》GB15603-2022第5.1条、第5.3条 《危险化学品仓库储存通则》GB15603-2022附录A | 查评价报告、现场 |  |  |  |  | A级 |
| 34 |  | 应建立危险化学品出入库核查、登记制度。入库登记的危险化学品品名、规格、数量应与库内实际储存的实物一致。 | 《危险化学品安全管理条例》第二十五条 《危险化学品仓库储存通则》GB15603-2022第7.3条 | 查制度、记录 |  |  |  |  | C级 |
| 35 |  | 入库物品的包装应完好，标志、安全标签应规范、清晰。应附有中文化学品安全技术说明书和安全标签。 | 《危险化学品仓库储存通则》GB15603-2022第7.4条、第7.5条 | 查现场 |  |  |  |  | C级 |
| 36 |  | 储存危险化学品的仓库和作业场所应设置明显的安全标志，并符合GB 2894、AQ 3047的规定。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十八条 《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》（应急厅〔2021〕12号）第七条 《危险化学品仓库储存通则》GB15603-2022第11.2.1条 | 查现场 |  |  |  |  | C级 |
| 37 |  | 生产现场违规存放爆炸危险性化学品。 | 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）第5.5.9条 | 查现场 |  |  |  |  | A级 |
| 38 | 开停车安全 | 企业应组织专业技术人员在危害辨识和风险评估基础上制定开停车方案，经审批后实施。 | 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号） | 查企业开停车方案 |  |  |  |  | C级 |
| 39 |  | 企业应根据不同类型的开停车方案编制相应开停车安全条件确认表，并组织专业技术人员逐项确认签字，确保安全措施有效落实。 | 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号） | 查开停车方案和开停车安全条件确认表 |  |  |  |  | C级 |
| 40 |  | 设备、管线等停运检修前，应有序对设备、管线内的危险物料进行撤料操作，吹扫、置换干净后，与其他系统采用盲板等进行能量隔离。 | 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号） | 查设备检维修计划、检维修记录、作业票 |  |  |  |  | C级 |

检查专家：                                                  企业陪检人员：