## 附件4-3：设备专业检查表

检查企业：                                                                            检查时间：

| 序号 | 要素 | 检查内容 | 检查依据 | 检查方式 | 检查情况 | 检查问题 | 整改建议 | 重大 隐患 | 不符合项等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备管理体系 | 1.企业应建立健全设备设施管理制度，内容至少应包括设备采购、安装、试车、验收，特种设备、动设备、静设备、备品配件、防腐蚀泄漏、检维修、巡回检查、设备润滑、维护保养、安全附件、变更、设备报废等管理制度。 2.设备管理制度应明确管理程序、责任部门、管理职责及检查考核要求。 | 《关于危险化学品企业贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）第十条 | 查阅企业设备管理制度，内容至少应包含设备采购验收、动设备管理、静设备管理、备品配件管理、防腐蚀防泄漏管理、检维修、巡回检查、保温、设备润滑、设备台账管理、日常维护保养、特种设备、设备检查和考评办法、设备拆除和报废、设备安全附件等管理内容。 专家应检查企业设备管理制度是否是最新、有效版本，是否与企业组织机构、人员配置情况相匹配。 随机抽取2个设备管理制度进行查阅，核实管理制度中职责是否清晰、流程是否合理、管理要求是否能够执行，内容是否符合企业实际。 |  |  |  |  | C级 |
| 2 |  | 企业应配备设备专业管理人员和设备维修维护人员。明确组织机构、人员、岗位职责。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十六条 | 查机构设置、人员配备文件等，核实企业是否配备了符合要求的设备专业管理人员和设备维修维护人员（维修维护人员可以是第三方）。 通过访谈，查阅资格证书等形式核实人员是否具备与从事的危险化学品生产、储存、经营相关的设备设施管理的知识。 涉及特种设备的企业设备管理人员应有相应资格。 |  |  |  |  | C级 |
| 3 |  | 企业应对设备进行编号，建立设备设施台账，特种设备应建立安全与节能技术档案，并及时更新。特种设备安全与节能技术档案应符合TSG08-2026中2.5条要求。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十六条 《特种设备使用管理规则》TSG08-2026 | 查档案、台账、生产现场，检查是否对现场生产设备进行了编号，包括现场设备上是否标识有明显的设备名称、位号等。 随机抽取2台不同类别的设备，调阅企业设备档案、台账，核实台账、档案是否齐全，填写内容是否及时、准确。抽取时应将大型设备和特种设备作为重点。 |  |  |  |  | C级 |
| 4 |  | 企业应编制覆盖主要生产设备的操作和检维修规程。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十六条 | 查主要设备操作和维护规程的内容应包括：开车准备、正常操作、正常停车、紧急情况的操作步骤与安全要求，操作过程的人身安全保障、注意事项，以及设备结构、性能简述、主要技术参数、设备完好标准、日常维护及定期检查内容及标准、常见的故障及处理办法、检修安全注意事项、检修质量及检修标准等；试车与验收相关内容。大机组和重点动设备的转速、振动、位移、温度、压力、腐蚀性介质含量等运行参数，设备润滑管理内容。 |  |  |  |  | C级 |
| 5 |  | 对设备设施的变更应严格履行变更程序。 | 《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕186 号） 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）第5.7.5条 | 检查设备变更是否履行申请、审批、实施、验收程序。是否全面分析变更后可能产生的安全风险，制定并落实安全风险管控措施。变更后企业是否对相关规程、图纸资料等安全生产信息进行了更新；变更后是否对相关人员进行培训，是否掌握了变更内容、安全生产信息更新情况、变更后可能产生的安全风险及采取的管控措施等。 |  |  |  |  | A级 |
| 6 |  | 企业不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的设备。 | 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）第5.3.1条 《安全生产法》第三十八条 《关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》（安监总科技〔2015〕75号） 《淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知》（安监总科技〔2016〕137号） 《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）》的通知（应急厅〔2020〕38号） 《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）》的通知（应急厅〔2024〕86号） 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41号）第九条 | 查安全评价报告，企业不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的设备。 查现场，核实是否有国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的设备。 |  |  |  |  | A级 |
| 7 | 设备预防性维修 | 企业应按制度对设备定期进行巡回检查，并建立设备定期检查记录，明确操作、专业技术、管理等人员的定期检查要求，及时发现设备异常状况并进行分析、处理。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十六条 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号） 《化工过程安全管理导则》AQ/T3034-2022第4.10.4条 | 查阅企业各类记录，核实企业是否按规定的时间、路线和内容对设备进行巡回检查，检查记录齐全。包括设备专业管理人员和岗位操作人员的巡回检查记录。 核实在各类巡回检查中发现的问题是否得到及时解决。 |  |  |  |  | C级 |
| 8 |  | 企业应明确设备润滑、盘车、定期切换等日常维护要求，对设备进行维护保养。 | 《化工过程安全管理导则》AQ/T3034-2022 | 查阅企业相关制度和记录，核实企业落实设备润滑、盘车、定期切换等日常维护要求。 |  |  |  |  | C级 |
| 9 |  | 企业应编制设备检维修计划，并按计划开展检维修工作，检修计划应包括动设备、静设备、管道、建构筑物、防腐、保温等。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号） | 查看企业是否制定了设备的年度、月度检维修计划，检维修计划是否全面、科学、合理，是否结合企业实际生产和年度大检修情况、应该涉及所有设备及主要设备的大中小检修。 随机抽查2份检维修记录，核实检维修过程中检修方案是否经过审批、设备技术交底是否进行、检维修后是否进行了验收， |  |  |  |  | C级 |
| 10 |  | 安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。 | 《安全生产法》 第三十一条 | 查企业的设备管理制度是否有安全设施编入设备检维修计划、定期进行检维修的管理内容；安全设施不得随意拆除、挪用等相应管理规定。 查企业生产现场是否存在安全设施随意拆除、挪用或弃置不用现象。 |  |  |  |  | C级 |
| 11 |  | 在涉及易燃、易爆、有毒介质设备和管线的排放口、采样口等排放部位，应通过加装盲板、丝堵、管帽、双阀等措施，减少泄漏的可能性。 | 《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕94 号） 《石油化工金属管道布置设计规范》（SH/T 3012-2011） | 现场核实涉及易燃、易爆、有毒介质设备和管线的排放口等排放部位是否加装防泄漏的措施。 抽样数要有一定的代表性，不能只查一处，典型的排放口有磁翻板液计下的排凝口、切水及脱水管口、可燃气体管线低部的排凝口、分液罐的排凝口等。 |  |  |  |  | C级 |
| 12 |  | 定期对涉及液态烃、高温油等泄漏后果严重的部位（如管道、设备、机泵等动、静密封点）进行泄漏检测，对泄漏部位及时维修或更换。在涉及易燃、易爆、有毒介质设备和管线的排放口、采样口等排放部位，应采取加装盲板、丝堵、管帽、双阀等措施。 | 《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕年94号） | 查阅设备防泄漏管理制度，是否有定期对涉及液态烃、高温油等泄漏后果严重的部位（如管道、设备、机泵等动、静密封点）进行泄漏检测的相关要求。 查看检测记录和维修记录，是否按照设备管理制度的要求进行了泄漏检测，对泄漏部位及时进行处理。 |  |  |  |  | C级 |
| 13 |  | 企业应加强防腐蚀管理，涉及腐蚀性介质的设备设施应采取适当的防腐蚀措施，加强壁厚检测，明确测厚方法、测厚点部位、检测频次、责任人及记录要求，定期评估防腐效果。其中，多晶硅企业应对换热器中氯硅烷泄漏异常情况进行检测。 | 《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕94 号） 《化工过程安全管理导则》AQ/T3034-2022 | 查阅设备防腐蚀管理制度，核实内容是否齐全、职责是否清晰、检查部位和检测周期是否明确。 查阅测厚监测记录、访谈设备管理人员，确认企业是否按照要求对易腐蚀、易磨损的容器及管道定期测厚，并根据监测结果进行统计分析，对腐蚀严重的高风险设备是否制定控制措施并核实控制措施的有效性。 查企业生产现场设备及管道腐蚀情况，验证企业防腐蚀管理效果。 |  |  |  |  | C级 |
| 14 |  | 可燃气体压缩机、液化烃、可燃液体泵不得使用皮带传动。在爆炸危险区域内的其他传动设备若必须使用皮带传动时，应使用防静电皮带。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》GB50160-2008第5.7.7条 | 查看现场 |  |  |  |  | B级 |
| 15 |  | 以作业人员的操作位置所在平面为基准.凡高度在2m之内的所有传动带、转轴、传动链、联轴节、带轮、齿轮、飞轮、链轮、电锯等外露危险零部件及危险部位，均应设置安全卫生防护装置。 | 《生产设备安全卫生设计总则》GB 5083-2023第6.1.5条 《带式输送机安全规范》GB14784-2013第4.1.11条 | 检查转动设备的转动部位是否有可靠的安全防护装置。 对于转动设备原厂配置的安全防护装置不符合要求时，也应进行整改。 |  |  |  |  | C级 |
| 16 | 静设备 | 企业应定期对储罐进行全面检查。 | 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》(应急[2019]78号) | 查阅企业储罐的管理制度，了解储罐的检查周期、检查内容、检查标准。 查阅储罐检查计划、检查记录，核实检查计划是否落实，并确认罐顶和罐壁变形、罐底边缘板及外角焊缝腐蚀测厚数据的有效性，核实企业是否对测厚数据低于标准的储罐进行了原因分析和制定控制措施。 |  |  |  |  | C级 |
| 17 |  | 设备、设施、管道、管件、呼吸阀（液压安全阀）、阻火器、通气管等选型、材质、安装等应符合设计文件要求，并处于完好投用状态。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十二条 | 查阅检查维护记录、现场 |  |  |  |  | B级 |
| 18 |  | 锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆等特种设备应建立检测检验计划及台账，并按要求定期检测检验，特种设备不得超检验有效期使用。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21-2016 《压力管道安全技术监察规程-工业管道》TSGD0001-2009 《特种设备使用管理规则》TSG08-2026 | 查台账记录 |  |  |  |  | C级 |
| 19 |  | 涉及甲类、剧毒物料的压力管道、管道元件（弯头、法兰、变径等）采用打“卡具”等临时堵漏措施继续运行。 | 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）第5.5.10条 | 查现场 |  |  |  |  | A级 |
| 20 |  | 高危泵包括高温泵（输送介质操作温度≥自燃点或260℃）、液化烃泵（输送介质为C1-C4的烃类液体或其他类似液体）、中度以上有毒有害介质泵等轴端机械密封应采用串级、双端面机械密封、泵用干气密封或其他更好的密封形式。液化烃泵、有毒有害介质泵选型也可按SH/T3148选用无密封泵。 | 《危险化学品生产使用企业老旧装置安全风险评估指南》 《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》 | 查台账、现场 |  |  |  |  | B级 |
| 21 |  | 接触氢气的阀门不应采用铜和铜合金材料。 | 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》（GB6912-2008） | 查现场 |  |  |  |  | C级 |
| 22 |  | 氧气管道、垫片、阀门、填料材质用及除锈、脱脂要求应符合规定。 | 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》（GB6912-2009） | 查现场 |  |  |  |  | C级 |
| 23 |  | 管廊的高度应满足装置内消防道路的设置要求。 | 《石油化工企业设计防火标准(2018版) (GB50160-2008) 《精细化工企业工程设计防火标准》 (GB51283-2020) 《建设计防火规范(2018年版)》(GB50016-2014) | 查现场 |  |  |  |  | B级 |
| 24 |  | 压力容器设计单位的许可资格、设计类别、品种和级别范围是否符合相关标准及规定。 | 《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG07-2019） | 查压力容器技术档案 |  |  |  |  | C级 |
| 25 |  | 与储罐连接的管道应采用柔性连接方式以满足抗震和储罐沉降的要求，首选自然补偿、弹性支(吊)架形式，受条件限制采用金属软管时，应采用抗震型金属软管；新建储存按照GB30000.18判定为急性毒性危害类别 1、类别 2，以及列入《高毒物品目录》的有毒液体的储罐，与储罐连接的管道不应采用金属软管。 | 《化工企业可燃液体常压储罐区安全管理规范》（AQ 3063-2025）第 6.1.9 条 | 查设备台账、现场 |  |  |  |  | C级 |
| 26 |  | 液化烃泵应设置远程停泵功能，泵出口应设置止回阀，并在泵出口设置远程切断阀。 | 《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》（AQ 3059-2023）第 6.1.4条 | 查DCS系统、现场 |  |  |  |  | C级 |
| 27 |  | 液化烃储罐区离心泵应采用双机械密封，轴封的设计压力不应低于泵最大入口压力。新建液化烃罐外泵应配置轴温、振动检测仪表和在线状态监测系统。当安装空间不受限时，在役液化烃罐外泵 应配置轴温、振动检测仪表和在线状态监测系统，当安装空间受限时，应规定振动和轴温检测点，供巡检人员定期检测。 | 《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》 （AQ 3059-2023）第 6.2.3.2 条 | 查DCS系统、记录、现场 |  |  |  |  | C级 |
| 28 |  | 液化烃、液氯、液氨管道不得采用软管连接，可燃液体管道不得采用非金属软管连接。 | 《石油化工企业设计防火标准(2018版)》50160-2008) | 查现场 |  |  |  |  | C级 |
| 29 | 安全附件 | 1.企业应建立安全阀检测台账、爆破片更换记录。 2.安全阀、爆破片等超压泄放装置进出口必须保证畅通，压力容器与超压泄放装置之间的管道及管件的通孔，其截面积不得小于超压泄放装置的进口截面积。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十六条 《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21-2016 | 查阅特种设备、安全附件的管理制度并明确管理部门和专门人员。在特种设备管理制度中应明确安全附件及仪表（至少包括安全阀、爆破片装置、易熔塞、紧急切断装置、安全联锁装置、压力、温度、液位等测量仪表等）具体管理内容并符合TSG 08的规定。 |  |  |  |  | C级 |
| 30 |  | 安全阀、爆破片等安全附件应按照设计要求设置并投入使用。 | 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）第5.4.6条 | 查设计资料、现场 |  |  |  |  | A级 |
| 31 |  | 安全阀、压力表等安全附件应定期检验并在有效期内使用。 | 《承压类特种设备安全附件安全技术规程》（TSG 92-2026） D5.2、dc1 | 检查安全阀、压力表等安全附件检验报告，是否齐全、在有效期内使用。 查现场的安全阀、压力表是否按有关规定进行校验，铅封和校验标记等齐全、在有效期内使用。 |  |  |  |  | B级 |
| 32 |  | 压力表的选型应符合相关要求，压力范围及检定标记明显。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21- 2016)第 9.2.1 条 | 现场随机抽查压力表的选型，选用的压力表，应当与压力容器内的介质相适应；注意涉氨、液氧等装置应采用专用压力表。 压力表安装前应进行检定，在刻度盘上应当划出指示工作压力的红线，注明下次检定日期。压力表检定后应加铅封。 |  |  |  |  | C级 |
| 33 | 承包商管理 | 企业应根据自身规模、部门设置等实际，制订承包商安全管理制度，主要明确承包商选择、安全生产协议、入厂（场）、开工准备、作业安全、监督检查、评估考核、“黑名单”管理、续用以及建立合格承包商名录、档案等要求。承包商安全管理制度应符合国家和省有关法律、法规、规章、标准和规范性文件的要求，并定期修订更新。 | 《化工过程安全管理导则》AQ/T3034-2022第4.14.1条 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第二十条 《云南省危险化学品企业承包商安全管理工作指引（试行）》第2.3条 | 查阅承包商管理制度和台账核实企业是否建立了清晰、明确的承包商的选择的流程，是否严格执行了承包商的准入、绩效评价和退出管理机制。 |  |  |  |  | C级 |
| 34 |  | 企业应对承包商施工安全资质、主要负责人、安全管理人员的人员资质、安全管理体系和业绩进行审查，建立合格承包商名录。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第二十条 《云南省危险化学品企业承包商安全管理工作指引（试行）》第3.5条 | 查阅合格承包商名录和承包商台账，随机抽取2～5家承包商的资料。 |  |  |  |  | C级 |
| 35 |  | 企业应与承包商签订安全管理协议。协议内容至少包括：双方工作范围、风险告知（含项目周边及潜在的火灾、爆炸、有毒物质泄漏等安全风险及应急响应措施）、安全责任划分、安全管理要求（含安全管理机构及人员配置、从业人员及工机具管理、作业风险分析、安全措施、安全教育培训、事故报告、隐患整改等）、应急处置流程、终止施工条款、考核奖惩、不得擅自转包分包、争议解决方式等。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第二十一条 《云南省危险化学品企业承包商安全管理工作指引（试行）》第3.1条 | 企业是否与承包商签订安全施工协议，查看安全协议的内容是否满足要求。 |  |  |  |  | C级 |
| 36 |  | 企业应要求承包商提供自主针对性安全培训情况，按照“谁引入、谁管理”要求，由承包商使用部门牵头，组织对承包商作业人员开展入厂（场）前安全教育及作业现场安全培训（根据实际情况可结合安全措施交底、作业现场安全风险分析进行）。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第二十条 《云南省危险化学品企业承包商安全管理工作指引（试行）》第3.2条 | 查阅承包商管理台账，是否落实企业对承包商进行了入厂前的教育培训、作业开始前的安全交底。 |  |  |  |  | C级 |
| 37 |  | 企业应审查承包商编制的施工方案，开展作业前安全交底，对作业过程进行监督检查，并将监督检查的结果作为承包商业绩评价的依据。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第二十一条 《化工过程安全管理导则》AQ/T3034-2022第 4.14.4条 《云南省危险化学品企业承包商安全管理工作指引（试行）》第3.2、3.3条 | 查阅承包商管理台账，企业是否安排相关部 门、相关责任人对承包商的施工方案和应急预案进行了审查。 |  |  |  |  | C级 |

检查专家：                                                  企业陪检人员：