## 附件4-1：设计专业检查表

检查企业：                                                                        检查时间：

| 序号 | 要素 | 检查内容 | 检查依据 | 检查方式 | 检查情况 | 检查问题 （照片） | 整改建议 | 重大 隐患 | 不符合项等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计管理 | 化工生产装置或储存设施未经正规设计且未按照要求开展安全设计诊断；建设项目周边条件、主要技术、工艺路线、产品方案或者装置规模发生重大变化未重新进行安全设施设计；涉及 “两重点一重大”的大型建设项目，其设计单位资质应为工程设计综合资质或相应工程设计化工石化医药、石油天然气（海洋石油）行业、专业甲级资质。 | 《关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》（安监总管三〔2013〕76号） 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第41号公布、第79号修正）第九条 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）第5.2.1条 | 审查项目是否正规设计。核实是否存在未经过正规设计的在役装置，涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的装置，由具有综合甲级资质或者化工石化专业甲级设计资质的化工石化设计单位设计。 |  |  |  |  | A级 |
| 2 |  | 工艺技术来源不明；国外引进或国内转让的生产工艺技术，未提供工艺技术的设计基础、工艺说明、工艺设备清单、工艺控制方式、控制参数以及过程危险性分析报告等工艺技术资料。 | 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）第5.3.3条 | 通过查阅企业的相关技术转让、工艺包购买、专利使用等协议，核实其生产工艺来源的可靠性。 |  |  |  |  | A级 |
| 3 |  | 危险化学品建设项目应取得安全条件审查意见书。已经通过安全条件审查的危险化学品建设项目，当变更内容符合《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第十五条规定的，应当重新进行安全条件论证和安全评价，并申请审查。 | 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全监管总局令第45号公布、第79号修正） | 查阅企业安全评价报告，安全设计专篇，安全生产现状评估报告。 |  |  |  |  | B级 |
| 4 |  | 危险化学品建设项目应取得安全设施设计审查意见书。已经通过安全设施设计审查的危险化学品建设项目，当变更内容符合《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第二十一条规定的，建设单位应当向原审查部门申请建设项目安全设施变更设计的审查。 | 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全监管总局令第45号公布、第79号修正） 《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）》（应急〔2022〕52号） | 查阅企业安全评价报告，安全设计专篇，安全生产现状评估报告。 |  |  |  |  | B级 |
| 5 |  | 建设项目试生产前未完成“三查四定”；试生产方案未经审查；未进行PSSR即投料开车。 | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全监管总局令第36号公布、第77号修正） 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全监管总局令第45号公布、第79号修正） 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）第5.5.1条 | 查阅“三查四定”资料，企业是否对查出的问题予以处理；是否编制试生产方案并组织专家审查，试生产方案内容与现场建设状况应一致；是否组织相关人员开展开车前安全检查。 |  |  |  |  | A级 |
| 6 |  | 新改扩建设项目应按规定开展安全设施竣工验收评价，取得专家论证意见。 | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全监管总局令第36号公布、第77号修正） 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全监管总局令第45号公布、第79号修正） | 查安全设施竣工验收评价报告 |  |  |  |  | A级 |
| 7 |  | 涉及“两重点一重大”和首次工业化设计的建设项目，应在基础设计阶段开展HAZOP分析，并进行安全完整性等级（SIL）定级评估。 | 《关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》（安监总管三〔2013〕76号） 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号） 《危险与可操作性分析质量控制与审查导则》T/CCSAS001-2018 《危险与可操作性分析（HAZOP分析）应用导则》AQ/T3049-2013 | 查HAZOP分析、SIL定级报告 |  |  |  |  | C级 |
| 8 |  | 安全评价报告、安全设施设计专篇、反应安全风险评估、安全可靠性论证中提出的安全对策措施和建议应在项目设计和建设过程中逐一落实。 | 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全监管总局令第45号公布、第79号修正） 《化工建设项目安全设计管理导则》 AQ/T3033-2022第5.2.3条 | 查阅相关报告 |  |  |  |  | B级 |
| 9 |  | 企业应当依法委托具备国家规定资质的安全评价机构进行安全评价，并按照安全评价报告的意见对存在的安全生产问题进行整改。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41号）第十九条 | 查阅安全评价报告 |  |  |  |  | A级 |
| 10 | 总图布置 | 应根据外部安全防护距离评估结果和多米诺效应分析结果进行工厂选址和总平面布置。涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施的外部安全防护距离应满足国家标准要求。 | 《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》GB/T37243-2019 《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》GB36894-2018 《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）》（应急〔2022〕52号） 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）第5.2.2条 | 核实重大危险源评价报告是否依据《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB 36894）对周边边防护目标个人风险及社会风险进行评价；现场核实企业与其周边的相互影响。包括建设项目内在的危险、有害因素和建设项目可能发生的各类事故，对建设项目周边单位生产、经营活动或者居民生活的影响；建设项目周边单位生产、经营活动或者居民生活对建设项目生产的影响。 |  |  |  |  | A级 |
| 11 |  | 企业总平面布置应根据工厂的性质、规模、生产流程、原料产品运输、防火、防爆、施工、检修、安全管理等要求，并结合当地自然条件进行总平面布置。企业总平面布置、P&ID图竣工图应与现场一致。企业行政办公区、后勤保障区、集中控制区和生产作业区四区实施技术分离整治工作。 | 《化工企业总图运输设计规范》GB50489-2009 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第41号公布、第79号修正） 《云南省应急管理厅关于印发云南省危险化学品生产储存企业四区分离技术指导意见的通知》（云应急【2021】4号） | 查阅评价报告、四区分离整改验收意见，现场核查（平面布局及装置设备布置符合性情况；爆炸危险区域划分符合性情况；多米诺效应安全防范措施落实情况。） |  |  |  |  | A级 |
| 12 |  | 企业内生产装置、储存设施、公辅工程、重要设施等内、外部防火间距应满足GB50160、GB51283、GB50016等国家相关标准规范的要求。 | 《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版） 《精细化工企业工程设计防火标准》GB51283-2020 《建筑设计防火规范）》GB50016-2014（2018版） 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第41号公布、第79号修正）第九条 | 查阅评价报告，企业内部设施之间防火间距应符合相关规范要求。按照“两重点一重大”的原则，抽查主要装置关键设备、大型储罐、液化烃储罐、气柜、控制室、机柜间、装卸车设施以及人员集中场所等，检查竖向布置，包括装置与装置或罐区间的防护距离，也包括装置内设备设施的防护距离。 |  |  |  |  | A级 |
| 13 |  | 液化烃储罐区的液化烃专用泵布置在管廊下，不符合AQ3059-2023的要求。 | 《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》AQ3059-2023 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ3067-2026）第5.2.9条 | 现场核查 |  |  |  |  | A级 |
| 14 |  | 控制室面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不应有门窗、孔洞，并应满足防火防爆要求。 | 《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版）第5.2.18条 《建筑防火通用规范》GB55037-2022第4.2.2条 《石油化工建筑物抗爆设计标准》（GB/T 50779-2022） | 核实人员聚集的控制室和有 DCS控制系统安全运行职责的机柜间与周边装置的间距应满足要求，且开有门窗、孔洞的一侧不得朝向易燃易爆场所，面向有火灾危险性设备侧的外墙应为无门窗洞口、耐火极限不低于3h的不燃烧材料实体墙。 |  |  |  |  | A级 |
| 15 |  | 涉及甲、乙类火灾危险性、爆炸危险性、急性毒性（类别1、类别2）化学品或构成爆炸性粉尘环境的厂房（含装置或车间）或仓库内设置办公室、休息室、外操室（含人员固定操作岗位）、巡检室等人员聚集场所。 | 《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版）第5.2.18条 《建筑防火通用规范》GB55037-2022第4.2.2条 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）第5.2.7条 | 查阅现状评价报告等，了解企业是否涉及危险化学品或重大危险源储存仓库。 现场核实甲、乙类仓库内是否设置员工宿舍、办公室、休息室等，是否贴邻建造。 |  |  |  |  | A级 |
| 16 |  | 涉及爆炸危险性化学品的生产装置控制室、交接班室布置在装置区（厂房）内；涉及甲、乙类火灾危险性的生产装置（厂房）控制室、交接班室未按照要求布置，或布置在装置区内时未按照GB/T50779的要求进行抗爆设计、建设。 | 《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》（安委〔2020〕3号） 《石油化工建筑物抗爆设计标准》GB/T50779-2022 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）第5.2.6条 | 查阅现状评价报告，现场核查。 |  |  |  |  | A级 |
| 17 |  | 地区架空电力线路严禁穿越生产区。地区输油（输气）管道不应穿越厂区。与危险化学品罐区无关的管线、输电线严禁穿越罐区。 | 《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版）第4.1.6条、第4.1.8条 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）第5.2.5条 《化工企业总图运输设计规范》GB50489-2009第5.4.3条 | 查总图、现场 |  |  |  |  | A级 |
| 18 |  | 光气、氯气等剧毒气体及含硫化氢管道不应穿越除厂区（包括化工园区、工业园区）外的公共区域。 | 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）第5.2.4条 | 查总图、现场 |  |  |  |  | A级 |
| 19 |  | 输送甲、乙类火灾危险性、急性毒性（类别1、类别2）的物料管线或全厂性的公共管廊穿（跨）越与其无关的生产装置、储罐组。 | 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）第5.2.3条 | 查总图、现场 |  |  |  |  | A级 |
| 20 |  | 企业选址布局、规划设计以及与重要场所、设施、区域的距离符合性。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41号）第八条 | 查阅现状评价报告、现场核查 |  |  |  |  | A级 |
| 21 |  | 厂区消防车道净宽度、净空高度应满足消防救援要求。 厂区出入口、厂内道路设置应满足消防、运输和疏散要求。 | 《化工企业总图运输设计规范》（GB50489-2009） 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第4.3.4条 | 检查储罐区、仓库区消防车道的设置情况，当有管廊、桥架跨越消防车道时，检查消防车道的净高和净宽是否满足要求；现场查看厂区出入口、厂内道路。 |  |  |  |  | C级 |
| 22 |  | 企业消防道路应畅通无阻，满足消防车辆通行；可燃液体罐组、可燃液体储罐区、可燃气体储罐区、装卸区及化学危险品仓库区应按照要求设置环形消防车道。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第4.3.4条 | 查现场 |  |  |  |  | C级 |
| 23 | 安全 设施 | 易挥发性可燃液体物料储罐罐顶的油气收集管道未设置阻爆轰型阻火器；混合后能发生化学反应的气体共用收集系统。 | 《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版）第5.5.14条 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）第5.4.5条 | 现场核查 |  |  |  |  | A级 |
| 24 |  | 因物料爆聚、分解造成超温、超压，可能引起火灾、爆炸的反应设备应设报警信号和泄压排放设施，以及自动或手动遥控的紧急切断进料设施。 | 《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版）第5.5.13条 | 查阅现状评价报告、现场核查 |  |  |  |  | C级 |
| 25 |  | 在爆炸危险区范围内的钢管架、跨越装置区、罐区消防车道的钢管架、设备的承重钢结构等应按GB50160的要求采取耐火保护措施。 | 《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版）第5.6.1条 | 查阅爆炸危险区域划分图、现场核查 |  |  |  |  | C级 |
| 26 |  | 火炬系统应设置足够的长明灯，并有可靠的点火系统及燃料气源以及可靠的防回火设施（水封、分子封等）。 | 《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版）第5.5.20、5.5.21、5.5.22条 《石油化工可燃性气体排放系统设计规范》SH3009-2013 | 查阅评价报告，现场核查 |  |  |  |  | C级 |
| 27 |  | 可燃液体常压储罐未按照AQ3063-2025的要求，设置氮气密封保护系统或定期检测气相空间可燃气体浓度。 | 《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版）第6.2.19条 《国家安全生产监督管理总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》（安监总管三〔2014〕68号） 《化工企业可燃液体常压储罐安全管理规范》（AQ3063-2025） 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）第5.5.11条 | 查阅评价报告，现场核查 |  |  |  |  | A级 |
| 28 |  | 离心式可燃气体压缩机和可燃液体泵应在其出口管道上安装止回阀。 | 《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版）第7.2.11条 | 现场核查 |  |  |  |  | C级 |
| 29 |  | 液化烃、液氨、液氯、无水氟化氢的充装应使用万向管道充装系统，液化烃充装接头不具备锁定、防脱落和脱落自封闭功能。 | 《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版）第7.2.18条 《首批重点监管的危险化学品安全措施和事故应急处置原则》（安监总厅管三〔2011〕142号） 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）第5.4.4条 | 现场核查 |  |  |  |  | A级 |
| 30 |  | 甲B、乙、丙A类液体的装车应采用液下装车鹤管。 | 《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版）第6.4.2条 | 现场核查 |  |  |  |  | B级 |
| 31 |  | 工艺装置、罐组或其他设施及建筑物、构筑物、管沟等的排水出口应设水封，水封高度不得小于250mm，全厂性支干管、干管的管段长度超过300m时，应用水封井隔开。 | 《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版）第7.3.3条 | 现场核查 |  |  |  |  | C级 |
| 32 |  | 极度危害和高度危害的介质、甲类可燃气体、液化烃应设置密闭循环取样系统。设置在有振动的设备或管道上的取样口，应采取减振措施。 | 《石油化工金属管道布置设计规范》SH3012-2011第7.2.3、第7.2.4条 | 现场核查 |  |  |  |  | C级 |
| 33 |  | 甲、乙、丙类液体仓库应设置防止液体流散的设施。遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库应设置防止水浸渍的措施，库内不得设置室内消火栓和水管道。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第3.6.12条 | 查阅评价报告，现场核查 |  |  |  |  | C级 |
| 34 |  | 全压力式液化烃球罐未按照AQ3059要求设置注水设施。 | 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）第5.4.7条 | 现场核查 |  |  |  |  | A级 |
| 35 |  | 导热油炉系统应设置安全泄放装置。导热油炉及附属导热油储罐、导热油炉输送泵等设备周围应设置防止导热油外溢的措施。在燃料气调节阀与导热油炉之间设置阻火器。 | 《导热油加热炉系统规范》（SY/T 0524-2024） 《精细化工企业工程设计防火标准》 GB51283-2020第5.4.2、5.4.3条 | 查阅评价报告，现场核查 |  |  |  |  | B级 |
| 36 |  | 1.企业对可燃性粉尘开展燃爆性能测试，并按规范要求落实防止粉尘燃爆措施。涉及粉尘爆炸危险场所应设置惰化、抑爆、隔爆、泄爆等安全措施。 2.粉尘爆炸危险场所除尘系统不应与带有可燃气体、高温气体或其他工业气体的风管及设备连通。 3.应根据粉尘特性采用不产生扬尘的清扫方法，不应使用压缩空气进行吹扫。 | 《粉尘防爆安全规程》GB15577-2018 | 查阅评价报告，现场核查 |  |  |  |  | B级 |
| 37 |  | 企业应当有相应的职业危害防护设施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41号）第十条 | 查阅职业危害防护设施、劳动防护用品放发台账，现场抽查。 |  |  |  |  | A级 |
| 38 | 变更 管理 | 变更管理制度（程序文件）应包含辨识、方案编制、风险评估、变更申请、变更审批、变更实施、变更验收、组织变更培训、更新安全信息等要求。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第二十七条 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）第5.7.5条 | 查阅变更管理制度 |  |  |  |  | B级 |
| 39 |  | 企业应对工艺、设备、仪表、电气、公用工程、备件、材料、化学品、生产组织方式和人员等方面发生的所有变更，办理变更管理手续，落实相关变更管理要求。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第二十二条 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）第5.7.5条 | 通过查阅变更管理制度，核实企业是否将工艺、设备、仪表、电气、公用工程、备件、材料、化学品、生产组织方式和人员等方面发生的所有变化，纳入变更管理范畴。 |  |  |  |  | C级 |
| 40 |  | 企业应对变更实施后的相关管理制度、操作规程、图纸资料等安全生产信息进行更新，并对相关人员进行培训。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第二十二条 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）第5.7.5条 | 通过查阅变更管理制度，核实企业是否明确了不同部门的变更管理职责及变更的 类型、范围、程序，明确变更的事项、起始时间、可能带来的安全风险、消除和控制安全风险的措施、修改操作规程等安全生产信息、开展变更相关的培训等。 |  |  |  |  | C级 |

检查专家：                                                  企业陪检人员：