附件5-2 安全诊断专项检查表（涉氯企业）

检查企业：                                                                      检查时间：

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查方式 | 检查情况 | 检查问题 | 整改建议 | 重大 隐患 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯气场所的作业人员应佩戴便携式氯气报警仪，使用符合GB39800.2规定的个体防护装备。 | 《化工企业氯气安全技术规范》 （GB 11984-2024） 第4.2.7条 | 现场核查 |  |  |  |  |
| 2 | 液氯储罐厂房、瓶库、充装场所和气化间应采用封闭式结构，内部不应设置水、碱等液体吸收喷淋设施和碱液中和池，外围门、窗等密封面应设置雾状水喷淋装置。封闭式厂房（仓库）应设置氯气捕集设施，与事故氯吸收装置相连接，配备固定式吸风口和移动式非金属软管，固定式吸风口设置应靠近地面，移动式非金属软管长度应能延伸到所有可能发生泄漏的部位。 | 《化工企业氯气安全技术规范》 （GB 11984-2024） 第4.3.10条 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026） 第5.4.9条 | 查阅安全设施设计报告、竣工验收报告、现状评价报告，现场核查。 |  |  |  |  |
| 3 | 半敞开式厂房应设置氯气捕集设施，与事故氯吸收装置相连接，配备移动式非金属软管，移动式非金属软管长度应能延伸到所有可能发生泄漏的部位。敞开式、半敞开式厂房应实现自然通风，不能自然通风的厂房应配备机械通风设施。 | 《化工企业氯气安全技术规范》 （GB 11984-2024） 第 4.3.11 条 | 现场核查 |  |  |  |  |
| 4 | 液氯气化不应使用釜式气化器，应采用全气化工艺，气化器应符合以下要求： a)无潜在三氯化氮富集部位； b)加热介质采用热水或低压饱和水蒸气，出口氯气温度应控制在 71 ℃~121 ℃； c)设置就地和远传压力、温度监测；氯气温度和压力应采用自动化控制。 | 《化工企业氯气安全技术规范》 （GB 11984-2024） 第 5.4.1 条 | 查阅安全设施设计报告、竣工验收报告、现状评价报告，现场核查。 |  |  |  |  |
| 5 | 气化器与反应设备之间应设置缓冲罐，缓冲罐应符合以下要求： a)按照生产工艺装置系统风险评估结果及工艺要求设计容积； b)与反应设备之间的管道应设置截止阀、止回阀、自动调节阀和紧急切断阀等安全设施； c)设置就地和远传压力、温度监测； d)采取保温、电伴热等防冷凝措施。 | 《化工企业氯气安全技术规范》 （GB 11984-2024） 第 5.4.2 条 | 查阅安全设施设计报告、竣工验收报告、现状评价报告，现场核查。 |  |  |  |  |
| 6 | 液氯储罐区应设置SIS，实现紧急切断功能，切换时实现远程自动化操作，并应符合以下要求： a)每台储罐液氯进出口管道设置手动阀和两道远程切断阀，两道远程切断阀中一道接入BPCS，另一道接入 SIS； b)构成一级、二级重大危险源的应配备独立于BPCS的SIS； c)设置压力、温度、液位的就地及远传仪表； d)液位监测配备两种及以上不同原理的仪表； e)就地液位计不应选用钛材质，远传液位计采用不与液氯接触的防泄漏型； f)设置高、低液位报警和高高、低低液位联锁； g)设置1台最大容积的液氯储罐为空罐，作为事故状态下应急备用接收罐。 | 《化工企业氯气安全技术规范》 （GB 11984-2024） 第 6.1.2 条 | 查阅安全设施设计报告、竣工验收报告、现状评价报告，现场核查。 |  |  |  |  |
| 7 | 液氯储罐事故氯吸收装置应符合以下要求： a)独立设置并采用二级吸收工艺； b)碱吸收、热交换等能力与液氯泄漏量相匹配。液氯泄漏量综合考虑堵漏和倒罐作业时长、泄漏管径和速率等因素； c)具备24h连续运行能力，碱液循环吸收罐具备切换、备用和配液的条件； d)循环吸收液氢氧化钠浓度为15%～20%，且出塔时温度不大于45 ℃。设置循环吸收液氢氧化钠浓度和温度在线监测设施，定期进行分析检测，氢氧化钠浓度低于 5%前及时置换或更新； e)风机具备手动和自动启动功能。在厂房内外易于操作处分别设置手动开关，并能实现远程启动；自动启动与封闭式（半敞开式）厂房内氯气探测器联锁； f)尾气排放口设置氯气探测器； g)循环泵、事故氯风机设置备用设备，用电负荷为一级负荷中特别重要的负荷； h)液氯充装、罐式专用车辆和钢瓶泄漏处置的氯气可并入事故氯吸收装置，单独设置符合上述要求。 | 《化工企业氯气安全技术规范》 （GB 11984-2024） 第 6.1.3 条 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026） 第5.4.9条 | 查阅安全设施设计报告、竣工验收报告、现状评价报告，现场核查。 |  |  |  |  |
| 8 | 液氯罐式集装箱、罐式专用车辆不应作为固定储罐使用。 | 《化工企业氯气安全技术规范》 （GB 11984-2024） 第 6.1.7 条 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026） 第5.4.9条 | 现场查看 |  |  |  |  |