附件5-4安全诊断专项检查表（过氧化氢企业）

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查方式 | 检查情况 | 检查问题 | 整改建议 | 重大 隐患 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料、公用物料等应经过洁净（洗涤、过滤等方式）后才能进入过氧化氢生产装置，脱盐水应设 pH 值或电导率监控报警，应设置氢气氧含量检测仪。 | 基于生产工艺特点和安全风险分析 | 查设计资料、现场 |  |  |  |  |
| 2 | 氢化单元开车前应用氮气置换涉氢气的管道、设备系统，设备及管道中氧气浓度应小于 2.0%（体积分数）。 | 基于生产工艺特点和安全风险分析 | 查设计资料、现场 |  |  |  |  |
| 3 | 1.氢气、工作液进料管线应设置流量计。 2.氢化塔设置低压氮气保护联锁。 3.设置氢气紧急切断阀，与氢化塔压力高、温度高联锁。 | 《首批重点监管的危险化工工艺目录》 | 查设计资料、现场 |  |  |  |  |
| 4 | 1.固定床工艺氢化单元应设置氢化塔塔头、尾气氧含量在线监测报警，浓度应小于 2%（体积分数）。 2.流化床工艺氢化单元应设置循环氢氧含量在线监测报警和联锁，浓度应小于 2%（体积分数）。 | 基于生产工艺特点和安全风险分析 | 查设计资料、现场及控制室 |  |  |  |  |
| 5 | 氢化系统应设置安全阀或爆破片等紧急泄压装置。 | 《首批重点监管的危险化工工艺目录》 | 查设计资料、现场及控制室 |  |  |  |  |
| 6 | 氢化液气液分离器设置液位低报警、低低液位联锁关闭出料紧急切断阀；氢化液受槽应设置压力高及液位高、低报警。 | 基于生产工艺特点和安全风险分析 | 查设计资料、现场及控制室 |  |  |  |  |
| 7 | 1.氧化塔应设置压力、温度等监控仪表以及必要的报警。 2.在氧化塔设置空气进料流量计与调节阀，氧化塔超压、超温时，能自动联锁切断空气进料。 | 《首批重点监管的危险化工工艺目录》 | 查设计资料、现场 |  |  |  |  |
| 8 | 1.生产过程中应采取自动加酸方式，保证系统中氧化液呈酸性。2.固定床工艺在萃取塔入口的氧化液管线设置在线pH值检测并定期取样分析。 | 《首批重点监管的危险化工工艺目录》 | 查设计资料、现场 |  |  |  |  |
| 9 | 固定床工艺氧化残液储罐设置温度检测、报警和泄压设施。 | 基于生产工艺特点和安全风险分析 | 查设计资料、现场 |  |  |  |  |
| 10 | 1.过氧化氢生产装置应设置紧急停车系统; 2.在SIS系统中设置氧化塔温度、萃取塔底温度、净化塔底温度及干燥塔(碱塔，如有)温度分别与氧化塔撤料阀、萃取塔撤料阀、净化塔撤料阀、干燥塔(碱塔，如有)撤料阀形成联锁，紧急情况下可以远程排放至事故池(槽)。 3.酸性与碱性工作液应分开排放。 | 《首批重点监管的危险化工工艺目录》 | 查设计资料、现场 |  |  |  |  |
| 11 | 1.氧化系统应设置压力自动调节控制阀、安全阀或爆破片，防止压力超限。 2.氧化系统尾气排放管线不应与氢化系统尾气管线连接至同一总管。 | 《首批重点监管的危险化工工艺目录》 | 查现场 |  |  |  |  |
| 12 | 1.萃取塔进塔纯水应设置在线pH值监测，并定期取样检测，严格控制酸性条件。 2.与碱塔相连的萃余液分离器或聚结器底部应设置撤料管线，实现安全排放。 3.萃余液出料管线上应设置在线过氧化氢浓度检测仪，并定期分析。萃余液中过氧化氢浓度超过0.3g/1，应紧急停车。 | 《首批重点监管的危险化工工艺目录》 | 查设计资料、现场h |  |  |  |  |
| 13 | 萃取塔过氧化氢出料设置流量计及调节阀;净化塔底出料与界面形成调节控制。 | 《首批重点监管的危险化工工艺目录》 | 查设计资料、现场 |  |  |  |  |
| 14 | 净化塔应通过净芳烃储槽专用管线进料，禁止含杂质芳烃串入净化塔。 | 基于生产工艺特点和安全风险分析 | 查设计资料、现场 |  |  |  |  |
| 15 | 后处理单元采用碱洗工艺的，碱洗塔设置界面控制。经碱洗塔工作液须经白土床进一步去除可能夹带的碱液，并定期分析工作液碱度。 | 基于生产工艺特点和安全风险分析 | 查设计资料、现场 |  |  |  |  |
| 16 | 后处理单元采用真空干燥工艺的，真空闪蒸罐设置压力报警和控制(设置工作液加热的，应设置温度报警和控制)。 | 基于生产工艺特点和安全风险分析 | 查现场 |  |  |  |  |
| 17 | 1.氧化液贮槽和成品槽等含过氧化氢的设备应采取泄压措施。2.氢化液槽、氧化液贮槽、循环工作液槽、芳烃贮槽、工作液贮槽应采用氮封或液封的方式避免易燃易爆混合气体在容器内聚集。 | 基于生产工艺特点和安全风险分析 | 查现场 |  |  |  |  |
| 18 | 双氧水浓缩系统应设置温度和压力联锁，当真空度降低或温度升高时，应联锁停止进蒸汽、紧急投水或停车。 | 基于生产工艺特点和安全风险分析 | 查现场 |  |  |  |  |
| 19 | 1.过氧化氢储罐应采取泄压措施，可以在过氧化氢快速分解时起到泄压作用。储罐应有防晒措施，或设置喷淋装置。 2.过氧化氢储罐应设脱盐水注入设施。 3.过氧化氢储存及装卸车严禁使用可能带入铁离子的设备设施及附件，如铁质卸车泵、铁质管节等，严禁带入碱性物料。 4.过氧化氢储罐区地沟严禁排入有机物等易燃物质。 | 基于生产工艺特点和安全风险分析 | 查设计资料、现场 |  |  |  |  |
| 20 | 1.严禁工作液配制釜与配碱釜共用。配制釜采取必要的泄压措施。 2.对进入配制釜的工作液pH值与双氧水浓度必须每批次检测。 3.严禁回收受污染的双氧水。回收的工作液应检测pH值、金属离子等杂质含量合格后方可返回系统。 | 基于生产工艺特点和安全风险分析 | 查设计资料、现场 |  |  |  |  |
| 21 | 应严格控制配制釜温度，设置配制釜温度与加热蒸汽自动调节。 | 基于生产工艺特点和安全风险分析 | 查设计资料、现场 |  |  |  |  |
| 22 | 在过氧化氢物料的流程中设置的过滤器，应采取泄压措施。 | 基于生产工艺特点和安全风险分析 | 查设计资料、现场 |  |  |  |  |
| 23 | 过氧化氢生产装置严禁使用碳钢或碳钢搪瓷管道、设备。 | 基于生产工艺特点和安全风险分析 | 查设计资料、现场 |  |  |  |  |
| 24 | 同一套过氧化氢生产装置或单个罐区内同一时间现场操作人员总数不得超过3人。 | 基于生产工艺特点和安全风险分析 | 查制度、现场 |  |  |  |  |
| 25 | 1.纯化单元应设置温度、压力监测报警;树脂床上中下部应分别设置远传温度计及高报警。 2.树脂床上部应设置紧急泄压设施，并实现安全排放。 | 基于安全风险 | 查设计资料、操作规程、现场 |  |  |  |  |
| 26 | 1.纯化塔在停车或再生操作时必须用纯水进行系统置换。 2.严禁仅通过氮气压料的方式进行双氧水退料。树脂塔内的双氧水退料完成后，应立即从树脂塔底部注入纯水，置换出树脂床内残留的双氧水，在树脂塔重新投入使用前，应始终保持纯水浸没树脂床。 | 基于安全风险 | 查设计资料、操作规程、现场 |  |  |  |  |
| 27 | 1.树脂床中过氧化氢应保持流动状态，严禁滞留。 2.应设置树脂床切断过氧化氢进料后，紧急从树脂床底部氮气压料、注入除盐水的联锁或顺控。 | 基于安全风险 | 查设计资料、操作规程、现场 |  |  |  |  |
| 28 | 1.再生树脂洗涤水中双氧水和甲醇含量应符合要求。 2.严禁过氧化氢与甲醇排入同一设备或者污水系统。 | 基于安全风险 | 查设计资料、操作规程、现场 |  |  |  |  |