附件5-5安全诊断专项检查表（多晶硅企业）

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查方式 | 检查情况 | 检查问题 | 整改建议 | 重大 隐患 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. 硅粉上料采用气力管输方式时，应采用氮气作气源；硅粉加料缓冲罐应充入氮气保护，并采取防止高压窜入低压的措施； 2.三氯氢硅合成硅粉受料罐压力、料位监测及联锁； 3.三氯氢硅合成炉温度、压力监测和高报警，温度高高联锁、压力高高联锁； 4.三氯氢硅合成炉冷却系统温度、压力监测和高报警，压力高高联锁； 5.三氯氢硅合成洗涤塔温度、压力、液位监测，温度、压力高报警和液位高、低报警； 6.设置三氯氢硅合成炉紧急停车按钮，并能在控制室实现远程操作。 | 《多晶硅安全生产规范》 （AQ3065-2025） 第5.1.2.1、5.1.2.2、5.1.2.3 条 | 查阅安全设施设计报告、竣工验收报告、现状评价报告，现场核查。 |  |  |  |  |
| 2 | 1.应对树脂催化剂作用下的二氯二氢硅反歧化过程开展安全风险评估，树脂催化剂不应含有受热易分解基团。 2.反应器内的树脂催化剂使用前应进行充分干燥，水含量应不大于 0.2%(质量分数) ，催化剂的 装填系数应不大于0.85。 3.干燥树脂催化剂时，干燥温度不应高于 100℃, 氧含量和露点应符合4.2.6的规定。 4.树脂催化剂正式使用前应先用低温液相四氯化硅活化，按照温度不高于60℃ 、温升不大于20 ℃ /h速率浸泡并保持24h以上；温度或温升超限时，应通过氮气或冷物料循环等方式强制降温 。 5.反应器进料温度应不高于70 ℃, 反应温度应不高于90℃。 | 《多晶硅安全生产规范 》 （AQ3065-2025） 第5.4.1、5.4.2、5.4.3、5.4.4、5.4.5 条 | 查阅安全设施设计报告、竣工验收报告、现状评价报告，现场核查。 |  |  |  |  |
| 3 | 1.流化床反应器应采取以下控制措施： 1）温度、压力监测和高报警，温度、压力高高联锁； 2）设置紧急停车按钮，并能在控制室实现远程操作。 2.流化床反应器出口尾气管道应设置分离设施，去除夹带的硅粉。 3.流化床反应器内应设置应急氮气充入设施，应急氮气充入设施应能实现远程控制。 | 《多晶硅安全生产规范》 （AQ3065-2025） 第 5.6.1、5.6.2、5.6.3 条 | 查DCS系统、查现场 |  |  |  |  |
| 4 | 1.应根据GB 36894和 GB/T 37243的规定核算硅烷储罐(包括中间罐、缓冲罐等)存储量。 2.硅烷储罐储存系数应不大于0.8。 3.硅烷储罐顶部应设置应急喷淋系统和带有冷凝回收功能的不凝气排放系统，系统应具备远程紧 急泄压排放功能。 4.硅烷储罐泄放操作时，泄放量应不大于硅烷淋洗处理系统的能力。 5.露天硅烷储罐区应设置火焰探测系统。 | 《多晶硅安全生产规范》 （AQ3065-2025）第 6.2 条 | 查阅安全设施设计报告、竣工验收报告、现状评价报告，现场核查。 |  |  |  |  |
| 5 | 冷氢化硅粉输送管道、储罐应设置氮气保护和静电接地系统。 （冷氢化炉的硅粉进料管采用氢气输送） | 《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2018） 第 6.3.2 条 | 现场查看 |  |  |  |  |
| 6 | 应对换热器中氯硅烷泄漏异常情况进行检测。 |  | 查现场、查记录 |  |  |  |  |
| 7 | 氯硅烷涉及树脂使用的工艺系统，树脂更换前应制定专项施工方 案，辨识作业过程风险，系统置换合格并落实安全措施。 |  | 查检修方案、查现场 |  |  |  |  |