附件5-7安全诊断专项检查表（氟化工企业）

| 序号 | 检擦内容 | 检查依据 | 检查方式 | 检查情况 | 检查问题 | 整改建议 | 重大 隐患 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应按照重点监管危险工艺安全控制要求（结合 HAZOP 分析结果进行核查）： 1.氟化反应操作中，要严格控制氟化物浓度、投料配比、进料速度、反应温度等，设置自动化控制系统和报警联锁装置。 2.氟化反应应设置温度、压力与釜内搅拌、氟化物流量、氟化反应釜夹套冷却水进水阀形成联锁控制的措施。（对于带搅拌的釜式反应器，应设搅拌器电流远传指示，实现搅拌器运行状况的监测和联锁，搅拌系统故障停机时应联锁切断进料并采取必要的冷 却等措施） 3.氟化反应应设置紧急停车系统。 | 《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三〔2009〕116 号）、《氟化氢生产安全技术规范》（HG/T 30033-2017） | 查资料、现场；计算是否配备足够冷量的冷却介质 |  |  |  |  |
| 2 | 蒸馏塔应具备超压排放或泄漏应急处置设施，设置塔系统压力、温度报警联锁，具备切断塔釜热媒及物料紧急切断功能。 | 《精细化工企业工程设计防火标准》（GB 51283-2020）、《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》（GB 50160-2008）、《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》 | 查资料、现场 |  |  |  |  |
| 3 | 应在线检测换热设备管道中冷却或加热介质的氟离子含量或 pH等。 | 《氟化氢生产安全技术规范》（HG/T 30033- 2017） | 查现场、资料 |  |  |  |  |
| 4 | 涉及易燃易爆、有毒、腐蚀性物料不应使用玻璃管液位计，液位计应标有最高安全液位。 | 《氟化氢生产安全技术规范》（HG/T 30033- 2017） | 查现场 |  |  |  |  |
| 5 | 1.氟化氢储罐（槽）液位不高于储存量的80%，每个储槽应配置两种计量方式。 2.氟化氢储罐（槽）必须设置备用槽。储罐（槽）应设置紧急泄放设施。 3.储罐（槽）区周边应安装喷淋水幕，具备远程控制功能。 | 《氟化氢生产安全技术规范》（HG/T 30033- 2017） | 查现场 |  |  |  |  |
| 6 | 1.槽车、钢瓶充装作业间应配备自动切断、自动喷淋、抽风吸收等应急装置。 2.氟化氢包装、卸料和储存系统应安装故障检修所需的负压吸收装置。（槽车出料切断阀不建议使用球阀） 3.应就近配备淋浴洗眼设施、急救药品等。 | 《氟化氢生产安全技术规范》（HG/T 30033- 2017） | 查现场 |  |  |  |  |
| 7 | 作业现场装卸、取样、开关阀门等操作人员应该佩戴防护面屏、防酸碱轻型防护服。 | 《氟化氢生产安全技术规范》（HG/T 30033- 2017） | 查现场 |  |  |  |  |