附件5-8安全诊断专项检查表（焦化企业）

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查方式 | 检查情况 | 检查问题 | 整改建议 | 重大 隐患 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤气净化区域应布置在焦炉的机侧或一端，其建(构)筑物最外边缘距焦炉炉体边缘不应小于40m。粗苯加工区域不应布置在焦化企业的中心地带，所属建(构)筑物边缘与焦炉炉体之间的距离不应小于50m. | 《焦化安全规程》(GB12710-2024) 5.2.2、5.2.4 | 查现场 |  |  |  |  |
| 2 | 生产厂房、装置及库房的安全出口或疏散通道的设置应符合 GB50016、GB50160的规定。布置在装置区内控制室、机柜间、配电室等,面向火灾危险性设备一侧的外墙，不应设门窗洞口，且应采用耐GB12710—2024火极限不低于3.00h的不燃材料实体墙。 | 《焦化安全规程》(GB12710-2024) 5.3.6 | 查设计、现场 |  |  |  |  |
| 3 | 焦化企业爆炸危险环境区域的划分，应符合 GB50058的规定。爆炸危险环境区域划分应根据释放源的种类和性质确定,其中主要室内、外爆炸危险环境区域划分见表3、表4。 | 《焦化安全规程》(GB12710-2024) 6.1.1 | 查设计、现场 |  |  |  |  |
| 4 | 在爆炸危险环境内应采用铜芯电缆，电缆不应有铜芯裸露和接头。所有导线和电缆，应定期做绝缘试验；采用架空、桥架敷设电缆时,应采用阻燃电缆。 | 《焦化安全规程》(GB12710-2024) 6.1.12 | 查现场 |  |  |  |  |
| 5 | 焦炉机械车辆、液压交换机、煤气鼓风机、循环氨水泵、大中型焦化企业的消防水泵房设备等应按一级负荷供电。 | 《焦化安全规程》(GB12710-2024) 6.1.14 | 查现场 |  |  |  |  |
| 6 | 消防用电设备应采用专用的供电回路,其配电设备应有明显标志。 | 《焦化安全规程》(GB12710-2024) 6.1.15 | 查现场 |  |  |  |  |
| 7 | 各塔器、容器和管线的放散管，应符合下列规定： a)建(构)筑物内设备和管线的放散管，应引出建(构)筑物外,且不危及人员安全； b)室外设备的放散管，应高出本设备2m以上,且高出相邻有人操作的最高设备操作平台2m以上； c)煤气放散管应符合 GB6222的规定； d)操作放散管时,应站在上风侧； e)塔器、容器通蒸汽清扫时,不应关闭放散管。 | 《焦化安全规程》(GB12710-2024) 7.1.5 | 查现场 |  |  |  |  |
| 8 | 煤气净化洗涤塔底部应设置液位报警及自动调节装置,保持安全的液封高度。 | 《焦化安全规程》(GB12710-2024) 7.1.7 | 查现场 |  |  |  |  |
| 9 | 管式炉、克劳斯炉、焚烧炉、热风炉等使用煤气的燃烧装置,应设煤气低压报警及紧急切断装置、火焰检测及熄火保护装置。强制送风时,在空气管道上应设泄爆装置。 | 《焦化安全规程》(GB12710-2024) 7.18 | 查现场、DCS |  |  |  |  |
| 10 | 下列储槽通气管、呼吸阀上应安装阻火器： a) 储存甲B、乙、丙A 类液体的固定顶储槽和地上卧式储槽； b) 采用氮气密封保护系统的储槽； c) 内浮顶储槽。 | 《焦化安全规程》(GB12710-2024) 7.3.7 | 查现场 |  |  |  |  |
| 11 | 浓硫酸储槽顶部应设脱水器或采用其他防水措施,槽底的出口管应设两道阀门。 | 《焦化安全规程》(GB12710-2024) 7.3.13 | 查现场 |  |  |  |  |
| 12 | 生产和储运装置的挥发性有机物,自收集系统进入挥发性有机物回收装置或处理装置前,应设置切断阀。当多个挥发性有机物收集系统共用一套挥发性有机物回收装置或处理装置时,在进入挥发性有机物回收装置或处理装置前,应分别设置切断阀。切断阀应具有手动和远程操作功能,其与挥发性有机物回收装置或处理装置的距离不应小于10m。 | 《焦化安全规程》(GB12710-2024) 7.4.5 | 查现场、DCS |  |  |  |  |
| 13 | 挥发性有机物回收装置应符合下列规定: a)储槽采用氮封或保持微正压； b)挥发性有机物总管设置氧含量检测分析仪和氧浓度高报警、高高报警联锁； c)挥发性有机物各区域主管设置氧含量检测分析仪和氧浓度高报警、高高报警联锁。 | 《焦化安全规程》(GB12710-2024) 7.4.9 | 查现场 |  |  |  |  |
| 14 | 以焦炉烟道气为热媒的煤调湿厂房内应设置一氧化碳、氧含量检测声光报警装置。 | 《焦化安全规程》(GB12710-2024) 8.6.11 | 查现场 |  |  |  |  |
| 15 | 焦炉上升管盖、桥管与阀体承插口应采用水封结构，装煤孔应采用隔热炉盖。 | 《焦化安全规程》(GB12710-2024) 9.1.2 | 查现场 |  |  |  |  |
| 16 | 集气管放散管应设置荒煤气自动放散点火装置,并与集气管压力联锁,放散管的高度应高出集气管走台5m以上。手动操作时,应能在集气管走台或煤塔附近进行。 | 《焦化安全规程》(GB12710-2024) 9.1.5 | 查现场 |  |  |  |  |
| 17 | 焦炉的地下室是否符合以下要求： a、地下室应加强通风,其两端应设安全出口； b、地下室煤气分配管的净空高度不应小于1.8m； c、地下室煤气管道的冷凝液排放旋塞的材质,不应采用铜质； d、地下室煤气管道的末端应设自动放散装置,放散管的根部应设清扫孔； e、地下室焦炉煤气管道末端应设泄爆装置; f、焦炉地下室煤气放散水封、排水器应保持完好状态。 | 《焦化安全规程》(GB12710-2024) 9.1.26-43 | 查现场 |  |  |  |  |
| 18 | 加热煤气交换传动装置应设置煤气旋塞、废气砣等装置的状态检测措施。 | 《焦化安全规程》(GB12710-2024) 9.1.37 | 查现场、DCS |  |  |  |  |
| 19 | 焦炉烟道气余热锅炉和焦炉上升管余热利用装置应采取超压保护措施。 | 《焦化安全规程》(GB12710-2024) 9.1.44 | 查现场 |  |  |  |  |
| 20 | 平煤杆和推焦杆应设手动装置，且应有手动时自动断电的联锁。推焦机宜设置事故停电时退回推焦杆、平煤杆的动力装置。 | 《焦化安全规程》(GB12710-2024) 9.2.9 | 查现场 |  |  |  |  |
| 21 | 装煤车活动接煤板的升起和落下应设置信号显示,装煤车的走行应与活动接煤板的升降联锁。 | 《焦化安全规程》(GB12710-2024) 9.3.2 | 查现场 |  |  |  |  |
| 22 | 煤气净化中控室应有如下鼓风机参数的显示:煤气吸力、压力,鼓风机的转速、轴向位移和轴承温度,风机油箱油位和油泵出口油压,电机的电压、电流、定子温度和轴承温度,蒸汽透平用蒸汽压力和 温度,以及集气管压力、初冷器前后煤气温度、煤气含氧量。 | 《焦化安全规程》(GB12710-2024) 10.1.3 | 查DCS |  |  |  |  |
| 23 | 电捕焦油器、鼓风机等冷凝液下排管的扫汽管，应设两道阀门。 | 《焦化安全规程》(GB12710-2024) 10.1.10 | 查现场 |  |  |  |  |
| 24 | 电捕焦油器绝缘箱保温应采用自动控制,绝缘箱温度应设自动报警并与电捕焦油器联锁停机。未采用氮气保护的绝缘箱,温度低于100℃时报警,温度低于90℃时自动断电;采用氮气保护的绝缘箱,温度低于80℃时报警,温度低于70℃时自动断电。 | 《焦化安全规程》(GB12710-2024) 10.1.15 | 查现场、DCS |  |  |  |  |
| 25 | 电捕焦油器应设连续式自动氧含量分析仪，并与电捕焦油器电 源联锁。煤气含氧量超过1.0%时报警，超过2.0%自动断电。电捕焦油器位于鼓风机后时，应设泄爆装置。 | 《焦化安全规程》(GB12710-2024) 10.1.16 | 查现场、DCS |  |  |  |  |
| 26 | 半直接法硫铵饱和器母液满流槽的液封高度， 应大于鼓风机的全压。 | 《焦化安全规程》(GB12710-2024) 10.2.2 | 查现场 |  |  |  |  |
| 27 | 吡啶的生产、计量及储存装置应密闭，其放散管应导入鼓风机 前的吸气管道， 以保证吡啶装置处于负压状态；放散管应设置吹扫蒸汽管。 | 《焦化安全规程》(GB12710-2024) 10.2.15 | 查现场 |  |  |  |  |
| 28 | 查氨分解炉、克劳斯炉系统是否存在超温、超压操作现象。 | 《焦化安全规程》(GB12710-2024) 10.4.8 | 查现场、查DCS、 查操作规程 |  |  |  |  |
| 29 | 黄血盐吸收塔需要开盖或长期停塔时,应采取降温或隔绝空气等措施，吸收塔进口管道上应装设泄爆装置。 | 《焦化安全规程》(GB12710-2024) 11.2.19、11.2.20 | 查现场 |  |  |  |  |
| 30 | 苯加氢装置应设置独立的火炬，高架火炬的设置应符合下列规定: a)火炬高度的确定,应符合SH3009的规定; b)火炬的辐射热不应影响人身及设备的安全; c)应设置高空电点火器和地面传燃式点火器,点火器应配备不间断电源; d)高空电点火器的数量应与长明灯的数量相同,每个火炬头应设置一台地面传燃式点火器,其引火管应从点火器至每个长明灯单独设置; e)火炬系统应采取防止回火措施; f)距火炬筒30m 范围内,不应有可燃气体放空。 | 《焦化安全规程》(GB12710-2024) 11.5.1、11.5.2 | 查现场 |  |  |  |  |
| 31 | 可燃、有毒介质装车应采用带有放散气收集密封式装料臂。 | 《焦化安全规程》(GB12710-2024) 14.8 | 查现场 |  |  |  |  |
| 32 | 连续操作的可燃气体管道的低点应设两道排液阀，排出的液体应 排放至密闭系统；仅在开停工时使用的排液阀，可设一道阀门， 并加丝堵、管帽、盲板或法兰盖。 | 《石油化工企业设计防火标准》 (GB50160-2008) (2018年版) 7.2.8 | 查现场 |  |  |  |  |
| 33 | 对存在剧毒及高毒类物质的工艺环节要采用密闭取样系统，有 毒、可燃气体的安全泄压排放要采取密闭措施。 | 《关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》(安 监总管三〔2014〕94 号) | 查现场 |  |  |  |  |
| 34 | 涉及重大危险源及重点监管的危险化学品的储罐区应每3年开展 1 次 HAZOP分析， 并根据分析结果及提出的措施建议进行改进。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔2013〕88 号) | 查现场 |  |  |  |  |