附件5-9安全诊断专项检查表（黄磷企业）

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查方式 | 检查情况 | 检查问题 | 整改建议 | 重大 隐患 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建、扩建黄磷生产建设项目应当进入化工园区。 | 《黄磷安全规程》(2026-7-1征求意见稿)5.1 | 查设计、安全评价报告 (设计) |  |  |  |  |
| 2 | 新建黄磷生产装置应满足以下要求： a)不得采用国家明令淘汰、禁止使用和危及生产的工艺、设备； b)新建黄磷电炉，单台黄磷电炉变压器容量应满足《产业结构调整目录》的要求； c)在生产界区内应建设泥磷回收装置，泥磷回收应采用不产生二次污染的回收处理技术； d)黄磷尾气应实现能源化或资源化回收利用，开停车和应急放空的黄磷尾气可燃烧排放。 | 《黄磷安全规程》(2026-7-1征求意见稿)7.2.1 | 查设计、现场 (设计) |  |  |  |  |
| 3 | 在总图布置中应设置高位水池或水塔 | 《黄磷安全规程》(GB/Z24784-2009) 5.9 | 查设计、现场 (设计) |  |  |  |  |
| 4 | 黄磷生产企业应有专用渣场，并进行规范设计和防渗处理。 | 《黄磷安全规程》(GB/Z247842009)5.10 | 查设计、现场 (设计) |  |  |  |  |
| 5 | 根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物按一、二级耐火等级设计，满足建筑防火要求，主要生产场所的火灾危险性分类见下表。 车间、建筑物 名称; 火灾危险性类别. 产品储存区域; 甲类. 泥磷回收装置厂房. 受磷槽、预沉槽、精制槽、泥磷池. 原料烘干; 乙类. 配电室. 办公用房及生活设施. 废水处理系统; 戊类. 消防水池、清水池. | 《黄磷安全规程》(GB/Z24784-2009) 6.3 | 查设计、现场 (设计) |  |  |  |  |
| 6 | 黄磷电炉出渣区域应采取防止磷渣外溢至其他区域的安全措施，且应做好防水措施，防止该区域在出渣过程中有水进入。 | 《黄磷安全规程》(2026-7-1征求意见稿)6.7 | 查现场（工艺） |  |  |  |  |
| 7 | 黄磷电炉变压器短网电缆宜采用水冷电缆，动力电缆和控制电缆采用电缆桥架和穿管敷设。 | 《黄磷安全规程》(2026-7-1征求意见稿)7.2.3 | 查现场（电仪） |  |  |  |  |
| 8 | 冷凝塔用0.3Mpa～0.4 Mpa、20℃～60℃工艺水喷淋，塔体材料内壁采用防腐钢板制作或作防腐处理，外壁涂防腐涂料。 | 《黄磷安全规程》(GB/Z24784-2009) 7.3 | 查现场（设备） |  |  |  |  |
| 9 | 黄磷精制槽材质应满足介质腐蚀要求，并设有保温层，储槽应定期进行壁厚检测，储槽内黄磷表面应设置不小于0.5m高的水封以隔绝空气，并设置水位监测和自动补水措施。精制黄磷时槽内部稳定不大于90℃。 | 《黄磷安全规程》(2026-7-1征求意见稿)7.3.2、7.3.3 | 查现场、台账 （设备） |  |  |  |  |
| 10 | 地上黄磷储罐不应采用单端面机封和填料密封离心泵（液下泵除外），地下黄磷储罐可采用液下泵进行物料输送。 | 《黄磷安全规程》(2026-7-1征求意见稿)7.4.6 | 查现场（设备） |  |  |  |  |
| 11 | 黄磷储罐应设置安全围堰，并配备相应安全设施，黄磷储罐应定期进行壁厚检测。 | 《黄磷安全规程》(GB/Z24784-2009) 7.5 | 查现场（设备） |  |  |  |  |
| 12 | 采用湿式脱硫的黄磷尾气净化工艺，应采取防止脱硫液产生结晶或固体沉淀的措施。 | 《黄磷安全规程》(2026-7-1征求意见稿)7.5.5 | 查现场（工艺） |  |  |  |  |
| 13 | 原料制备、电炉制磷、制磷主厂房顶层、尾气处理等主要生产岗位应设置可燃气体、防火自动报 警装置。 | 《黄磷安全规程》(GB/Z24784-2009) 8.1.2 | 查现场（电仪） |  |  |  |  |
| 14 | 产生黄磷尾气作业场所.如原料制备、电炉制磷、制磷主厂房顶层、尾气处理等岗位的CO浓度 应定期测定。 | 《黄磷安全规程》(GB/Z24784-2009) 8.1.3 | 查现场、记录 （工艺） |  |  |  |  |
| 15 | 尾气管道应设压力自动调节和事故紧急切断装置，尾气管道上的防爆孔、闸阀、放散管，应与其他管道保持一定距离，并应设有冲洗管内残存尾气的设施。 | 《黄磷安全规程》(GB/Z24784-2009) 8.3.2 | 查现场（电仪） |  |  |  |  |
| 16 | 点火口装有紧急切断阀，在尾气调节操作地点，应设有一氧化碳检测报警装置。 | 《黄磷安全规程》(GB/Z24784-2009) 8.3.5 | 查现场、DCS（电仪） |  |  |  |  |
| 17 | 尾气从磷炉输送到烘干系统应采取微正压0.1Kpa～0.35Kp操作。 | 《黄磷安全规程》(GB/Z24784-2009) 8.3.6 | 查现场（工艺） |  |  |  |  |
| 18 | 黄磷罐区应配置喷淋装置、安全桶、消防栓等安全设施。灭火时应采用雾状（开花）水。 | 《黄磷安全规程》(GB/Z24784-2009) 10.5 | 查现场（安全） |  |  |  |  |
| 19 | 电炉制磷系统的电气设备和线路的设计、安装、运行应符合GB50058的要求。 | 《黄磷安全规程》(GB/Z24784-2009) 11.1 | 查现场（电仪） |  |  |  |  |
| 20 | 胶带运输机应设有下列装置： a)安全绳等胶带事故停车装置； b)倾斜胶带的逆止装置； c)启动信号装置； d)头、尾轮清扫器； e)密封罩。 | 《黄磷安全规程》(GB/Z24784-2009) 12.2 | 查现场（设备） |  |  |  |  |
| 21 | 围堰容积应满足可以容纳储罐内全部黄磷和黄磷面上保留1m高度液封水的要求。 | 《黄磷安全规程》(GB/Z24784-2009) 17.6 | 查现场（工艺） |  |  |  |  |