云南省危险化学品生产企业安全诊断手册

2026年8月

目  录

一、诊断总则	1

1.诊断目的	1

2.诊断原则	1

二、诊断方式	2

三、诊断工作流程	2

1.前期准备	2

2.现场诊断检查	3

3.资料整理和诊断成果编制	6

4.安全诊断分级综合评分体系	7

四、诊断专业检查内容	8

（一）设计与总图安全诊断专业检查表编制依据及基本内容	8

（二）工艺（装置运行）安全诊断专业检查表编制依据及基本内容	10

（三）设备安全诊断专业检查表编制依据及基本内容	11

（四）电仪安全诊断专业检查表编制依据及基本内容	12

（五）安全基础管理安全诊断专业检查表编制依据及基本内容	14

五、诊断专项检查内容	16

六、诊断报告	18

七、附件	19

附件1危险化学品企业基本信息统计表	20

附件2危险化学品生产企业安全诊断分级综合评分体系（试行）	21

附件3危险化学品生产企业安全诊断基础表	22

附件4-1：设计与总图专业检查表	24

附件4-2：工艺专业检查表	38

附件4-3：设备专业检查表	52

附件4-4：电仪专业检查表	69

附件4-5：安全基础管理专业检查表	82

附件5-1：精细化工企业检查表	103

附件5-2：涉氯化工企业检查表	109

附件5-3：合成氨企业检查表	113

附件5-4：过氧化氢企业检查表	120

附件5-5：多晶硅企业检查表	127

附件5-6：有机硅企业检查表	131

附件5-7：氟化工企业检查表	135

附件5-8：焦化企业检查表	138

附件5-9：黄磷企业检查表	146

附件5-10：硝化企业检查表	150

附件6：安全诊断报告	158

危险化学品生产企业安全诊断手册

# 一、诊断总则

## 1.诊断目的

（1）通过开展安全诊断，进一步夯实企业安全生产主体责任，全面系统诊断企业安全管理体系运行状况，指导企业精准施策，不断提升安全管理水平。

（2）通过开展安全诊断，诊断成果为应急管理部门落实危化品分级分类监管、精准配置监管力量、实施差异化监管的核心技术支撑。

（3）通过开展安全诊断，实现“高风险严管、低风险减负、全行业提高安全、坚决遏制重特大危化事故”的监管目标。

## 2.诊断原则

（1）客观公正与量化评估原则：诊断采用千分制量化评估，结合企业本质安全与安全管理现状，客观、公正地评估企业安全状况，按“红、橙、黄、蓝”进行风险分级（红/橙为高风险，黄为中风险，蓝为低风险）。

（2）全面系统与重点突出原则：诊断需全面覆盖企业固有风险、安全设计、工艺操作、设备完好性、特殊作业管理、应急管理等环节，同时重点聚焦重大危险源、高危工艺、屡查屡犯环节等隐患排查。

（3）诊断服务与分级管理原则：坚持“安全检查与诊断服务相结合、隐患分析与分级监管相结合”，专家在排查隐患的同时，需为企业提供精准的整改建议，并如实分析隐患根源，为分级监管提供技术支撑。

（4）动态评估与“一企一策”原则：诊断结果实行动态管理，针对不同风险等级的企业，提出差异化的“一企一策”整改与管控建议。

# 二、诊断方式

诊断方式主要包括资料台账审阅，查阅评价报告、变更记录、设备检修台账、仪表管理台账及应急演练记录；装置现场勘验，装置区、储罐区、装卸站台实地检查设备硬件、安全设施；人员问询实操考核，随机抽考操作工异常处置、特种作业审批流程、管理人员风险辨识能力及承包商人员问询。针对诊断发现的问题开展全链条根源剖析，从责任、制度、人员、资源、考核五大维度剖析成因、制定整改方案，落实五个方面：厘清岗位权责边界、完善制度操作规范、匹配岗位履职能力、配齐各类工作资源、做实检查考核效果。

# 三、诊断工作流程

企业安全诊断工作流程一般包括前期准备、首次会、现场检查、资料整理与讨论、反馈会、隐患整改复查及成果编制等。

## 1.前期准备

开展企业安全诊断服务工作前，收集诊断企业的基础信息与相关资料，工作组调整完善安全诊断检查表，调配所需专业的专家。

（1）调研企业现状

安全诊断服务前，工作组向企业收集安全评价报告、HAZOP分析报告、重大危险源评估报告、总平面布置图、防爆区域划分图等资料，了解服务对象基本情况和安全生产现状，填写完善危险化学品企业基本信息统计表（详见附件1）。

（2）组建专家组

根据诊断工作要求组建专家组，每个专家组由设计、工艺、设备、电仪、安全等专业各1名专家组成，委任1名经验丰富的专家兼任组长，配备1名工作秘书。组长负责本次专家诊断服务期间的全面工作，工作秘书负责与诊断企业联系并做好专家诊断服务各项协调工作。

每次诊断服务前5天完成专家组组建，并告知本次诊断企业的基本情况、专家分工、诊断内容和工作要求。其中工作要求主要是：一严格按照安全诊断表的检查内容实施对表对标检查，每项检查情况描述具体情况内容，不得直接填写符合或不符合，确保安全诊断工作高质高效完成；二是检查过程中专家要严格遵守各项工作纪律，检查过程应专业、客观、公正，听从指挥，统一行动；三是严格遵守中央八项规定等廉洁纪律，不得收受任何企业和个人的礼品、礼金、特产等，不得接受宴请；四是遵守被检企业对外来人员的安全管理要求，严格保守服务工作秘密及被检查企业的技术、商业、信息秘密。

（3）确定安全诊断检查表

工作组根据收集的企业资料，确定本次采用的检查表内容，即专业检查表、专业检查表+专项检查表的形式。

## 2.现场诊断检查

每户企业现场诊断检查时间平均4天，采用“首次会+现场诊断检查+反馈会”的工作模式。

（1）首次会

到达被检企业后，组织召开首次对接会，会议原则上由专家组组长主持，参加会议的人员包括专家组所有成员、应急管理部门相关人员、企业主要负责人及陪检人员等，首次对接会时间控制在30分钟内。会议内容为检查组介绍安全诊断（安全条件核查）的重点内容和工作安排，企业介绍涉及两重点一重大情况、近三年新改扩项目三同时情况。同时对接企业陪检人员后，立即进入工作。

（2）现场诊断检查

在企业现场安全诊断的主要工作包括：专家组按照检查表开展现场检查，对查出的问题进行剖析，找出发生问题的根原因，与企业人员沟通交流，指导企业建立安全风险隐患排查治理长效机制，防止同类问题再次发生。工作秘书负责用无人机拍摄企业周边情况及企业布局情况。

1）检查方式

安全诊断现场工作主要有三种方式，即查阅资料、现场检查与询问，这三种方式是相互补充的，每一项检查都可以通过三种方式确定安全风险管控措施可能存在的缺陷，从而诊断企业安全风险管控的现状与装置运行存在的不足。

第一，查阅资料。查阅企业的安全管理制度、安全设计专篇、安全评价/评估报告、操作规程、各类记录、台账、票证、检验检测报告等资料。特别需要关注的是：

制度类：应是最新版本的适用制度。

台账类：以半年内的做为检查重点；年度更新的台账，以上年度为主。

记录类：以近期的为主或者当日的。

作业票证类：查近期存档的作业票；如果现场有特殊作业，作业现场必查。除重点查动火、受限空间作业票外，还要查关联的临时用电、盲板抽堵等作业票。

变更类：以工艺、设备变更为重点，核查半年内的变更情况。如果近期没有变更，查1年以内的。

第二，现场检查。对企业的设备、设施、电气、仪表的运行、维护及管理情况、工艺规程执行情况、特殊作业管理情况、应急器材的完好情况等进行现场检查。特别需要关注的是：

原则上，重要的设备、设施需逐台检查，如大机组、加热炉、火炬、气柜等。

对于抽查的设备设施，如机泵、特种设备、储罐、安全阀、现场仪表等，时间允许的情况下逐套装置抽查，重要岗位的设备设施应重点抽查。

第三，询问。通过询问方式向企业相关管理人员、技术人员、岗位操作人员了解企业安全管理状况及岗位操作规程、工艺指标的掌握及执行情况。特别需要关注的是：询问的对象一定要有代表性，能反映该检查项的运行与执行情况。

2）现场检查要求

第一，既定检查与自主检查相结合。各位专家按照检查表规定内容进行检查，不能缺项漏项。专家结合自身经验和专业特点，在完成既定检查工作的基础上，进行自主检查。

第二，合理选择检查装置和设备。当被检查企业有多套装置时，可选择重点装置进行抽查，按照防控大风险、大隐患的原则，并结合安全诊断重点，涉及“两重点一重大”的装置尽可能安排在检查计划中，开展精准诊断服务。

第三，清晰记录检查内容，留存问题照片。检查时，清楚记录检查的装置名称、设备位号、车间、班组、人员姓名等信息，在征得被检查企业同意的前提下，尽可能地拍摄生产装置现场和档案资料存在的问题，已便于后期资料整理。

3）资料整理

每天现场检查完成，各专家及时整理工作记录，完成本专业诊断检查表的填写，检查资料至少包括检查情况、问题清单、检查表、问题照片等，并提交给工作秘书，工作秘书及时整理完成危险化学品企业基本信息统计表（即危险化学品登记企业现场核查表）、危险化学品生产企业安全诊断基础表、各专业安全诊断检查表和安全诊断反馈意见表（即安全生产许可证（延期）现场核查问题清单）。

4）检查隐患讨论

反馈会前安排1-2个小时，专家组集中对本次安全诊断检查问题项逐项讨论，确保检查问题描述准确合规、整改建议精准可操。

（3）反馈会

每家企业安全诊断结束后，由专家组长主持召开末次交流会，主要内容为：各专业专家分别反馈检查中发现的问题，就检查中发现的主要问题进行讲评与剖析；针对企业有疑议、不清楚如何整改的问题，进一步沟通交流；应急部门陪检人员对诊断服务中在企业发现的问题整改提出要求；企业主要负责人就专家对本企业在诊断服务中发现的问题进行表态。

（4）隐患整改复查

现场诊断结束后，在规定时间内企业将整改情况书面报告至诊断专家组复核，各专业专家确定诊断反馈问题清单中涉及安全生产条件核查的问题整改完成。整改落实情况由属地应急管理部门现场抽查复核，确保问题隐患闭环整改。

## 3.资料整理和诊断成果编制

（1）资料编写

每一家企业现场检查工作结束后，各专家应完成本专业的检查表、问题汇总表的填写、问题照片的整理，并提交给工作秘书。

检查表各项内容完整的记录是企业安全管理体系运行现状的体现，也是各专家主要工作之一。填写检查表时应遵循以下原则：

第一，按照检查内容逐项填写“检查情况”，避免缺项漏项； 第二，“检查情况”中应详细记录检查的车间、装置、设备位号、制度及操作规程名称、台帐时间、作业票编号等信息；

第三，“检查问题”与“整改建议”中对应填写诊断服务中发现的隐患和整改建议。

（2）诊断成果编制

专家组长负责、工作秘书协助编写诊断报告（具体格式见附件6），安全诊断结束一周内提交给工作组审核，10个工作日内将企业诊断报告报给省厅危化处。诊断报告应突出此次安全诊断的核心内容，体现企业安全生产管理现状、存在的突出问题和共性问题，从监管角度给出建议措施等。

## 4.安全诊断分级综合评分体系

本次安全诊断分级综合评分体系（见附件2）基于四项内容：

一是企业安全诊断基础表（见附件3），从重大危险源、物质危险性、危险化工工艺及火灾爆炸危险性四方面诊断企业的固有风险，总分20分，评分体系权重10。

二是企业安全诊断专业检查表分5个专业、30个要素，诊断内容不符合等级分为A、B、C三级，A级主要为AQ 3067-2026重大隐患涉及内容、危险化学品生产企业安全生产许可证申请条件，B级主要为重要安全管理和安全设施内容，C级为过程记录和现场检查。

诊断专业检查内容共204项，其中A级64项、B级34项、C级106项，A级8分/项、B级5分/项、C级3分/项，总分1000分，评分体系权重60。

三是企业安全诊断专项检查表，主要有精细化工企业、涉氯企业、合成氨企业、过氧化氢企业、多晶硅企业、有机硅企业、氟化工企业、焦化企业、黄磷企业及硝化企业十个专项检查表。检查表每项分值为3分，总分为3分/项×项数，评分体系权重20。

四是安全事故情况，评估三年内发生的安全生产事故情况，依据发生事故的类型在10分中直接扣分。

采用百分制进行评分，每家企业安全诊断分级综合评分计算分值按如下公式计算：

综合评分=F基础表/20×10+F专业表/1000×60+F专项表/F总×20+F安全事故

若诊断企业不涉及十个专项检查表的企业，将专项检查表评分体系权重20分分配给专业检查表，安全诊断分级综合评分计算分值按如下公式计算：

综合评分=F基础表/20×10+F专业表/1000×80+F安全事故

诊断安全风险从高到低依次对应为红色、橙色、黄色、蓝色，诊断评分在90分以上（含90分）的为蓝色；75分（含75分）至90分的为黄色；60分（含60分）至75分的为橙色；60分以下的为红色。

# 四、诊断专业检查内容

诊断专业检查内容的基础是《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》，设置了5个专业，分别为设计与总图、工艺（装置运行）安全、设备安全、电气仪表安全、安全基础管理，编制了各专业基础检查表。具体的诊断专业检查表见附件4。

## （一）设计与总图安全诊断专业检查表编制依据及基本内容

设计与总图安全诊断的检查表由设计管理、总图布置和安全设施三部分组成，检查条款涉及危化建设项目全生命周期设计合规、厂区布局、选址与外部防护距离、设备安全设施设计管控等方面。

在编制设计与总图专业检查表时，主要依据《关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》（安监总管三〔2013〕76号）、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全监管总局令第45号公布、第79号修正）、《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）》（应急〔2022〕52号）、《工业企业总平面设计规范》（GB 50187-2012）、《化工企业总图运输设计规范》（GB 50489-2009）、《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）、《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）、《精细化工企业工程设计防火标准》（GB51283-2020）、《石油库设计规范》（GB 50074-2014）、《石油化工工厂布置设计规范》（GB 50984-2014）、《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB 36894-2018）、《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离》（GB/T 37243-2019）等。

1.设计管理：项目设计合规资质；工艺技术资料完整性；建设项目审批手续；试生产与开车管控；竣工验收评价；特殊项目工艺风险分析；安全评价对策落实；安全评价机构管理。

2.总图布置：从厂区选址、间距、设施布局、管线线路、人员场所设置开展现场布局合规性检查：外部安全防护距离；厂区总平面布局，消防道路、安全疏散符合性；内外防火间距；储罐区设备布置情况；控制室/抗爆建筑设计符合情况；高危场所人员聚集管控；管线、电力线路穿越管控；剧毒、硫化氢管道不得穿越厂区外公共区域；甲乙类危险物料管线不穿越无关装置储罐；企业整体选址合规情况。

3.安全设施：储罐安全设施配套情况；反应设备保护情况；排放与火炬系统；不同反应气体不得共用收集系统；机泵管道配件；高危介质配套密闭取样系统；装卸设施规范；甲B、乙、丙A 类液体采用液下装车鹤管；防火防渗与排水；排水系统设置≥250mm高水封；液体仓库防流散、遇湿易燃库房防水浸；导热油炉系统；粉尘防爆设施；职业危害防护。

## （二）工艺（装置运行）安全诊断专业检查表编制依据及基本内容

工艺（装置运行）安全诊断专业检查表包括5个方面：工艺风险评估和分析、操作规程与工艺卡片、工艺安全控制与运行管理、工艺报警及处置、开停车安全。

在编制工艺安全诊断检查表时，主要依据了《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）、《关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知》（安监总管三〔2012〕87号）、《首批重点监管的危险化工工艺目录》（安监总管三〔2009〕116号）、《第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三〔2013〕3号）、《关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》（安监总管三〔2017〕1号）、《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）、《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）、《精细化工企业工程设计防火标准》（GB51283-2020）、《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183-2004）、《储罐区防火堤设计规范》（GB 50351-2014）、《石油化工可燃性气体排放系统设计规范》（SH 3009-2013）、《石油化工金属管道布置设计规范》（SH 3012-2011）等。

1.工艺风险评估和分析：新工艺合规管控；淘汰工艺排查；周期性风险分析；尾气系统安全论证。

2.操作规程与工艺卡片：文件编制规范情况；规程内容完整性；储罐特殊管控；规程动态管理；工艺的人员培训与现场执行。

3.工艺安全控制与运行管理：高危工艺自动化硬件配置；特殊工艺防超压管控；联锁与变更全流程管理；重大危险源专项管控。

4.工艺报警及处置：报警闭环处置；报警体系规范化管理；气体检测报警管控；现场人员限流管控。

5.开停车安全：开停车方案管理；开停车安全条件确认；检修前安全隔离置换情况。

## （三）设备安全诊断专业检查表编制依据及基本内容

设备管理专业检查表包括4个方面：设备管理体系、设备预防性维修、静设备、安全附件。

在编制设备管理专业检查表时，主要依据了《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕94号）、《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）、《国家安全监管总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》(安监总管三〔2014〕68号)、《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）、《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21-2016)、《安全阀安全技术监察规程》（TSG ZF001-2006）、《石油化工金属管道布置设计规范》（SH/T 3012-2011）、《化工企业安全卫生设计规范》（HG 20571-2014）等。

1.设备管理体系（基础管理类）：制度建设；人员配置；台账档案；特种设备按TSG08-2026建立完整更新的安全节能技术档案；操作规程；设备变更管理；淘汰设备管控。

2.设备预防性维修（运维管控类）：日常保养落实润滑、盘车、设备定期切换保养要求；制定全品类设备检修计划；重点检修项目编制专项方案；安全设施同步纳入检修，拆除后及时复原；易燃易爆、有毒介质排放口/采样口加装盲板、双阀等防泄漏设施；定期检测密封点泄漏并及时维修；腐蚀介质设备配套防腐措施，定期壁厚检测、评估防腐效果；关键设备监测，大机组、重点动设备实时监控振动、温度、压力、转速等运行参数；可燃气体压缩机、液化烃/可燃液体泵禁止皮带传动；爆炸区皮带传动必须使用防静电皮带；转动部位防护，传动轮、齿轮、转轴等安装防护装置；皮带输送机按规范设置间距≤10米的急停装置；储罐金属软管建立台账，定期检查并确定更换周期。

3.静设备：定期全面检查储罐；有毒液体储罐分区隔离布置；设备配件完好性；特种设备合规；设备防腐保温完整，无严重锈蚀；管道支吊架、设备支座无变形、开裂、下沉倾斜；甲类、剧毒物料管道禁止使用卡具临时堵漏带病运行；高温、液化烃、高毒介质高危泵采用双端面/串级密封等合规密封形式；特殊介质管线材质限制，氢气阀门禁用铜合金；氧气管道严格执行脱脂、材质规范；管廊高度满足消防要求；储罐管道优先柔性抗震连接，高毒储罐禁用金属软管；液化烃、液氯/氨管道禁止软管连接；液化烃泵专项要求；采用双机械密封，配套轴温、振动在线监测；压力容器设备设计单位资质、许可范围合规。

4.安全附件：台账记录；安装畅通要求；投用管控；定期校验，在有效期内使用；压力表选型情况。

## （四）电仪安全诊断专业检查表编制依据及基本内容

仪表/电气安全管理专业检查表主要包括6个方面：电气安全、仪表管理、自动控制系统、安全仪表系统、仪表气源、可燃气体和有毒气体检测报警系统等。

在编制电气/仪表安全诊断专业检查表时，主要依据了《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕116号）、《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）、《自动化仪表工程施工及质量验收规范》（GB 50093-2013）、《石油化工安全仪表系统设计规范》（GBT 50770-2013）、《仪表供气设计规范》（HG/T 20510-2014）、《石油化工自动化仪表选型设计规范》（SH/T 3005-2016）、《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GBT 50493-2019）、《石油化工仪表供气设计规范》（SH 3020-2013）、《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）、《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2016）、《石油化工静电接地设计规范》（SH/T 3097-2017）、《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）等。

1.电气安全：电气管理制度与作业许可；供电电源配置；防爆电气设备；现场电气设备完好性；防雷接地管理；静电接地设施；人体静电消除装置。

2.仪表管理要求：仪表专项制度建设；仪表台账与联锁清单；联锁日常投用与变更管理；重大危险源/重点工艺联锁管控；联锁全流程审批管控。

3.自动控制系统：重大危险源罐区紧急切断；SIL 安全仪表功能评估；仪表回路试验与定期调试。

4.安全仪表系统 SIS：SIL定级验证整改；独立SIS配置要求；SIS取源部件独立；SIS周期性功能测试；急停按钮防护；故障安全型阀门配置；厂区进出物料切断阀。

5.仪表气源：供气压力监测报警；备用供气保障；无自动切换功能时配套备用储气罐，满足停机供气缓冲需求。

6.可燃有毒气体检测报警系统GDS：探测器设置与投用；探测器规范安装设置；系统独立设置符合性；定期校准检定；报警处置台账；建筑物通风口检测。

## （五）安全基础管理安全诊断专业检查表编制依据及基本内容

安全基础管理专业检查表包括10个方面：安全文化与领导力、信息收集与处理、合法合规性、安全生产责任制、安全规章制度、教育培训管理、事故事件管理、双重预防机制、特殊作业、应急管理。

在编制安全基础管理专业检查表时，主要依据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》《全国安全生产专项整治三年行动计划》《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）、《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）、《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）、《化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录》（安监总管三〔2015〕113号）,以及相关标准、应急管理部最新的法规文件要求及地方政府有关要求等。

1.安全文化与安全领导力：主要负责人每日风险研判、安全承诺公告制度落实；安管机构、专职安全员、注册安全工程师人员配置达标；负责人月度安全计划、季度班组活动、应急演练、重大危险源包保履职；安全生产费用提取、预算、投入保障管理；领导干部现场带班值班制度及记录管理。

2.信息收集与处理

3.安全生产合法合规管理：安全生产许可证有效、不超范围生产；不明危险性化学品鉴定分类；重大危险源备案、危化品登记、SDS 与安全标签合规；应急预案备案；安全监控、报警、防护设施不得关停、篡改数据。

4.安全生产责任与制度体系：全覆盖全员安全生产责任制、隐患排查治理制度建立；配套考核奖惩机制；全员工伤保险足额缴纳；19类核心安全管理制度齐全并落地。

5.安全规章制度

6.安全教育培训管理：培训全流程制度、年度培训计划、完整培训档案台账；企业负责人、安全管理人员资质考核、专业学历职称达标；特种作业人员持证上岗；重大危险源岗位操作人员学历达标；新员工三级培训、新工艺新设备专项培训落实。

7.事故事件管理：事故管理制度覆盖上报、调查、整改验证；事故台账统一管理承包商事故；未遂事件、涉险异常工况分析，落实“四不放过”，建立事件上报激励机制。

8.双重预防机制：风险管理制度建立并有效运行；风险管控措施可靠有效；隐患排查制度建立并有效运行；隐患排查计划制定与实施；隐患整改执行闭环管理。

9.特殊作业管理：作业票证流程规范；作业前风险分析、工艺隔离、介质处置；气体持续检测、特级动火全程视频监控；盲板编号、图纸、台账管理；持证专职监护人员配置；外来作业人员入厂培训、作业前安全交底、全程现场监管。

10.应急管理：应急组织与队伍、预案体系管理、应急物资与设施及演练闭环管理。

# 五、诊断专项检查内容

每个行业都有其生产特点，因此监管重点有所不同。对于一些风险性较大的化工行业，在安全管理上有很多特殊的要求。因此，按照行业特点编制重点行业安全风险隐患排查表。本次安全诊断将精细化工企业、涉氯企业、有机硅/多晶硅企业、硝化企业、氟化工企业、合成氨、过氧化氢、焦化企业及黄磷企业等重点行业安全诊断纳入专项检查。具体诊断专项检查表见附件5。

1.精细化工企业：物料种类繁杂，相容性与毒害爆炸风险叠加；放热反应为主，热失控是核心工艺重大风险；分离、输送、过滤设备本质安全短板突出，泄漏爆炸风险高；现场桶装物料多、存量管控难，分散存储放大事故规模；厂区功能布局不合理，人员密集场所叠加爆炸中毒风险；共线多品种生产，工艺切换安全控制难度大。

2.涉氯企业：涉氯企业安全风险具备介质剧毒腐蚀、爆炸风险隐蔽、全流程泄漏多发、工艺控制严苛、自动化安全依赖度高、事故次生扩散强、应急处置门槛高等特点。

3.合成氨企业：介质兼具易燃爆炸、剧毒窒息多重危险性，中毒与燃爆风险叠加；全流程高温高压工况，物理爆炸、高压串低压风险突出；生产工段链条长，各单元独立风险+上下游连锁传导风险；设备、联锁、安全仪表系统依赖性强，失效即诱发重大事故；淘汰落后工艺设备存量风险高，工艺本身先天安全缺陷；作业活动风险突出，带压、能量隔离不到位极易引发事故；重大危险源集中，事故多米诺效应显著。

4.过氧化氢企业：生产过程涉及氢气、工作液燃爆及过氧化氢分解爆炸等风险，采取温度、压力报警、过氧化氢在线监测以及增加反应器、过滤器、储槽等设备的泄压、紧急泄放等措施，提高装置的本质安全水平，遏制重大风险。

5.多晶硅企业：危险物料种类多，多重危险叠加，介质反应活性极强；工艺条件苛刻，高温高压全程存在，联锁管控依赖性极高；粉尘爆炸风险贯穿硅粉输送、冷氢化工序；自动化联锁、紧急切断设施是核心防控底线，失效即重大隐患；装卸、换热、检修等作业环节次生风险突出；风险连锁性强，单一缺陷易引发多米诺事故。

6.有机硅企业：危险介质种类繁杂，多重危险叠加，遇水、遇碱易次生燃爆；静电爆炸风险贯穿灌装、输送、储存全流程，管控要求严苛；副产物处置存在淘汰工艺风险，密闭失管易自燃；储存及罐区火灾联锁风险突出，流淌火防控难度大；硅粉、废触体粉尘自燃爆炸风险突出，检维修作业风险高；真空、尾气、水洗系统隐蔽次生风险；全链条风险关联性强，，工艺与安全设施依赖性强，惰化、报警、隔离设施缺一不可。

7.氟化工企业：产品多，工艺复杂，涉及多种重点监管危险化工工艺，大多为放热反应，控制不当，存在超温超压引发设备爆炸的风险；生产过程中涉及多种重点监管危险化学品，多数氟化剂具有强腐蚀性、高毒，反应物料具有燃爆危险性；重大危险源数量多，在贮存、运输、使用等过程中，容易因泄漏、操作不当、误接触以及其他意外而造成危险。因此，工艺自动化控制、防无水氟化氢泄漏管理、无水氟化氢泄漏应急处置、含氟尾气处理等内容是检查重点。

8.焦化企业：具有焦炉高温生产与危险化学品生产双重高危特性，生产连续化运行，易燃易爆、有毒有害介质种类多；火灾爆炸、中毒窒息风险突出；大型移动设备多，人机交叉作业复杂；受限空间、地下密闭空间多，有毒气体易隐蔽积聚；设备受介质腐蚀易发生泄漏；开停工、检修及特殊作业事故高发；事故连锁性强，易引发次生灾害。

9.黄磷企业：黄磷极易自燃，全程需水封保护，泄漏、裸露即起火；管线易凝固堵塞，泥磷残渣处置不当易自燃，产生有毒烟气；黄磷剧毒，可致化学灼伤、中毒；电炉尾气含一氧化碳、磷化氢，易引发中毒窒息；制磷电炉高温，易发生喷料喷渣；熔融炉渣、磷铁遇水可引发蒸汽爆炸；炉压波动易造成有毒介质外逸；尾气CO爆炸范围宽，负压进空气易回火爆炸；介质腐蚀性强，易造成管道阀门泄漏；黄磷易堵管，直接蒸汽吹扫易爆裂；贮磷设施多构成重大危险源，水封、液位失效风险突出；泄漏燃烧产生有毒烟气可波及厂外，消防处置不当易扩大流淌火及环境污染。

10.硝化企业：硝化工艺为重点监管危化工艺，核心风险为强放热、自催化、高敏感、易爆轰，全流程存在重大安全隐患，事故突发性强、破坏力大、容错率极低。物料危险性极高，硝化反应放热量大、速率对温度极度敏感，冷却失效、搅拌中断、投料过快、低温物料累积，都会快速形成放热恶性循环，短时间内触发超温分解、爆炸；全流程全域风险分布，硝化物爆轰威力大，易造成设备损毁、厂房坍塌，引发多米诺连锁事故，造成群死群伤；生产高度依赖自动化联锁、温度压力精准管控，参数小幅波动、设备联锁失效、人员误操作、违规超产，均可直接诱发重大事故，对工艺管控、设备运维、人员操作能力要求极高。

# 六、诊断报告

每家企业的安全诊断报告由编制说明、编制依据、企业基本情况（主要是建厂时间，主要装置、原料、产品、中间产品等，涉及的危险化学品、其中重点监管的危险化学品，重点监管危险工艺，重大危险源情况）、诊断情况（分专业描述企业现状、检查情况，各专业诊断小结）、结论。具体报告格式见附件6。

# 七、附件

附件1：危险化学品企业基本信息统计表

附件2：危险化学品生产企业安全诊断分级综合评分体系（试行）

附件3：危险化学品生产企业安全诊断基础表

附件4：各专业诊断检查表

附件5：各专项诊断检查表

附件6：安全诊断报告

## 附件1危险化学品企业基本信息统计表

| 企业名称 |  |  |  | 建厂时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 企业职工总人数 |  | 安全管理人员人数 |  |  | 企业性质 |  |
| 企业主要负责人 |  | 分管安全负责人 |  |  | 安全管理部门负责人 |  |
| 联系人 | 姓名 |  | 职务 |  |  |  |
|  | 手机 |  | 邮箱 |  |  |  |
| 主要生产装置、生产能力 |  |  |  |  |  |  |
| 主要产品及副产品 |  |  |  |  |  |  |
| 涉及何种重点监管的危险化工工艺 |  |  |  |  |  |  |
| 涉及何种重点监管的危险化学品 |  |  |  |  |  |  |
| 重大危险源描述（级别、备案情况） |  |  |  |  |  |  |
| 主要生产装置工艺简介（包括工艺流程简述及流程简图，多套装置逐个叙述。可附图。） |  |  |  |  |  |  |
| 生产过程控制方式（手动、DCS 或 PLC） |  |  |  |  |  |  |
| 安全标准化达标情况（通过验收时间、级别或建立情况） |  |  |  |  |  |  |
| 安全生产许可证信息（主要负责人、许可范围、有效期） |  |  |  |  |  |  |
| 危险化学品登记情况 （登记品种、登记有效期） |  |  |  |  |  |  |
| 最近 5 年事故及重大生产安全事件描述 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 | 企业提供厂区平面布置总图电子版 |  |  |  |  |  |

## 附件2危险化学品生产企业安全诊断分级综合评分体系（试行）

| 序号 | 项目 | 内容 | 总分 | 权重 （100）） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础表 | 从重大危险源、物质危险性、危险化工工艺及火灾爆炸危险性四方面诊断企业的固有风险。 | 20 | 10 |  |
| 2 | 专业表 | 分设计、工艺、设备、电仪及安全五个专业诊断企业的现实风险。 | 1000 | 60 |  |
| 3 | 专项表 | 根据企业所属风险大的行业，选择按照行业特点编制重点行业安全诊断专项检查表。 | 3分/项×项数 | 20 |  |
| 4 | 安全事故情况 | 评估三年内发生的安全生产事故情况，依据发生事故的类型在10分中直接扣分。 |  | 10 | 1.三年内发生过1起较大安全事故的，扣10分。 2.三年内发生过1起安全事故造成1-2人死亡的，扣5分。 3.三年内发生过爆炸、着火、中毒等具有社会影响的安全事故，但未造成人员伤亡的，扣3分。 4.三年内未发生过安全事故的，不扣分。 |

## 附件3危险化学品生产企业安全诊断基础表

| 类别 | 项目（分值） | 诊断内容 | 扣分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 固有 危险性 （20分） | 重大危险源 （8分） | 存在一级危险化学品重大危险源的，一个扣4分； |  |
|  |  | 存在二级危险化学品重大危险源的，一个扣3分； |  |
|  |  | 存在三级危险化学品重大危险源的，一个扣2分； |  |
|  |  | 存在四级危险化学品重大危险源的，一个扣1分。 |  |
|  | 物质危险性 （3分） | 生产、储存爆炸性危险化学品的（实验室化学试剂除外），每一种扣1分。 |  |
|  |  | 生产、储存（含管道输送）氯气、光气等吸入性剧毒化学品的（实验室化学试剂、过程产物除外），每一种扣1分。 |  |
|  |  | 生产、储存其他重点监管危险化学品的（储存检维修使用的乙炔气瓶、实验室化学试剂、过程产物等除外），每一种扣0.5分。 |  |
|  | 危险化工工艺 （6分） | 涉及18种危险化工工艺的，每一种扣3分。 |  |
|  | 火灾爆炸危险性 （3分） | 涉及甲类/乙类火灾危险性类别厂房、库房或者罐区的，每涉及一处扣1分。 |  |
|  |  | 甲类、乙类火灾危险性生产装置内设有办公室、操作室、固定操作岗位或休息室的，每涉及一处扣3分。 |  |
|  |  | 涉及甲类、乙类火灾危险性罐区、气柜与加热炉等产生明火的设施、装置间距，不符合GB50160防火间距要求的，扣3分。 |  |

注：1.每个项目分值扣完为止，涉及多个重大危险源单元时累计扣分，最低为0分；2.同一物质涉及多项条款时，按照就高原则扣分，不重复扣分；3.“火灾爆炸危险性”评分项厂房（含敞开、半敞开厂房）、库房以独立建筑计为一处，罐区以独立防火堤计为一处，无防火堤的气柜、气罐、液氧槽等以单一设备计为一处。

## 附件4-1：设计与总图专业检查表

| 序号 | 要素 | 检查内容 | 检查依据 | 检查方式 | 检查情况 | 检查问题 （照片） | 整改建议 | 重大 隐患 | 不符合项等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计管理 | 化工生产装置或储存设施未经正规设计且未按照要求开展安全设计诊断；建设项目周边条件、主要技术、工艺路线、产品方案或者装置规模发生重大变化未重新进行安全设施设计；涉及 “两重点一重大”的大型建设项目，其设计单位资质应为工程设计综合资质或相应工程设计化工石化医药、石油天然气（海洋石油）行业、专业甲级资质。 | 《关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》（安监总管三〔2013〕76号） 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第41号公布、第79号修正）第九条 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）第5.2.1条 | 审查项目是否正规设计。核实是否存在未经过正规设计的在役装置，涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的装置，由具有综合甲级资质或者化工石化专业甲级设计资质的化工石化设计单位设计。 |  |  |  |  | A级 |
| 2 |  | 工艺技术来源不明；国外引进或国内转让的生产工艺技术，未提供工艺技术的设计基础、工艺说明、工艺设备清单、工艺控制方式、控制参数以及过程危险性分析报告等工艺技术资料。 | 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）第5.3.3条 | 通过查阅企业的相关技术转让、工艺包购买、专利使用等协议，核实其生产工艺来源的可靠性。 |  |  |  |  | A级 |
| 3 |  | 危险化学品建设项目应取得安全条件审查意见书。已经通过安全条件审查的危险化学品建设项目，当变更内容符合《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第十五条规定的，应当重新进行安全条件论证和安全评价，并申请审查。 | 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全监管总局令第45号公布、第79号修正） | 查阅企业安全评价报告，安全设计专篇，安全生产现状评估报告。 |  |  |  |  | B级 |
| 4 |  | 危险化学品建设项目应取得安全设施设计审查意见书。已经通过安全设施设计审查的危险化学品建设项目，当变更内容符合《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第二十一条规定的，建设单位应当向原审查部门申请建设项目安全设施变更设计的审查。 | 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全监管总局令第45号公布、第79号修正） 《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）》（应急〔2022〕52号） | 查阅企业安全评价报告，安全设计专篇，安全生产现状评估报告。 |  |  |  |  | B级 |
| 5 |  | 建设项目试生产前未完成“三查四定”；试生产方案未经审查；未进行PSSR即投料开车。 | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全监管总局令第36号公布、第77号修正） 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全监管总局令第45号公布、第79号修正） 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）第5.5.1条 | 查阅“三查四定”资料，企业是否对查出的问题予以处理；是否编制试生产方案并组织专家审查，试生产方案内容与现场建设状况应一致；是否组织相关人员开展开车前安全检查。 |  |  |  |  | A级 |
| 6 |  | 新改扩建设项目应按规定开展安全设施竣工验收评价，取得专家论证意见。 | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全监管总局令第36号公布、第77号修正） 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全监管总局令第45号公布、第79号修正） | 查安全设施竣工验收评价报告 |  |  |  |  | A级 |
| 7 |  | 涉及“两重点一重大”和首次工业化设计的建设项目，应在基础设计阶段开展HAZOP分析，并进行安全完整性等级（SIL）定级评估。 | 《关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》（安监总管三〔2013〕76号） 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号） 《危险与可操作性分析质量控制与审查导则》T/CCSAS001-2018 《危险与可操作性分析（HAZOP分析）应用导则》AQ/T3049-2013 | 查HAZOP分析、SIL定级报告 |  |  |  |  | C级 |
| 8 |  | 安全评价报告、安全设施设计专篇、反应安全风险评估、安全可靠性论证中提出的安全对策措施和建议应在项目设计和建设过程中逐一落实。 | 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全监管总局令第45号公布、第79号修正） 《化工建设项目安全设计管理导则》 AQ/T3033-2022第5.2.3条 | 查阅相关报告 |  |  |  |  | B级 |
| 9 |  | 企业应当依法委托具备国家规定资质的安全评价机构进行安全评价，并按照安全评价报告的意见对存在的安全生产问题进行整改。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41号）第十九条 | 查阅安全评价报告 |  |  |  |  | A级 |
| 10 | 总图布置 | 应根据外部安全防护距离评估结果和多米诺效应分析结果进行工厂选址和总平面布置。涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施的外部安全防护距离应满足国家标准要求。 | 《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》GB/T37243-2019 《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》GB36894-2018 《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南（试行）》（应急〔2022〕52号） 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）第5.2.2条 | 核实重大危险源评价报告是否依据《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB 36894）对周边边防护目标个人风险及社会风险进行评价；现场核实企业与其周边的相互影响。包括建设项目内在的危险、有害因素和建设项目可能发生的各类事故，对建设项目周边单位生产、经营活动或者居民生活的影响；建设项目周边单位生产、经营活动或者居民生活对建设项目生产的影响。 |  |  |  |  | A级 |
| 11 |  | 企业总平面布置应根据工厂的性质、规模、生产流程、原料产品运输、防火、防爆、施工、检修、安全管理等要求，并结合当地自然条件进行总平面布置。企业行政办公区、后勤保障区、集中控制区和生产作业区四区实施技术分离整治工作。企业总平面布置、P&ID图竣工图应与现场一致。 | 《化工企业总图运输设计规范》GB50489-2009 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第41号公布、第79号修正） 《云南省应急管理厅关于印发云南省危险化学品生产储存企业四区分离技术指导意见的通知》（云应急【2021】4号） | 查阅评价报告、四区分离整改验收意见，现场核查（平面布局及装置设备布置符合性情况；爆炸危险区域划分符合性情况；多米诺效应安全防范措施落实情况。） |  |  |  |  | A级 |
| 12 |  | 企业内生产装置、储存设施、公辅工程、重要设施等内、外部防火间距应满足GB50160、GB51283、GB50016等国家相关标准规范的要求。 | 《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版） 《精细化工企业工程设计防火标准》GB51283-2020 《建筑设计防火规范）》GB50016-2014（2018版） 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全监管总局令第41号公布、第79号修正）第九条 | 查阅评价报告，企业内部设施之间防火间距应符合相关规范要求。按照“两重点一重大”的原则，抽查主要装置关键设备、大型储罐、液化烃储罐、气柜、控制室、机柜间、装卸车设施以及人员集中场所等，检查竖向布置，包括装置与装置或罐区间的防护距离，也包括装置内设备设施的防护距离。 |  |  |  |  | A级 |
| 13 |  | 液化烃储罐区的液化烃专用泵布置在管廊下，不符合AQ3059-2023的要求。 | 《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》AQ3059-2023 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ3067-2026）第5.2.9条 | 现场核查 |  |  |  |  | A级 |
| 14 |  | 控制室面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不应有门窗、孔洞，并应满足防火防爆要求。 | 《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版）第5.2.18条 《建筑防火通用规范》GB55037-2022第4.2.2条 《石油化工建筑物抗爆设计标准》（GB/T 50779-2022） | 核实人员聚集的控制室和有 DCS控制系统安全运行职责的机柜间与周边装置的间距应满足要求，且开有门窗、孔洞的一侧不得朝向易燃易爆场所，面向有火灾危险性设备侧的外墙应为无门窗洞口、耐火极限不低于3h的不燃烧材料实体墙。 |  |  |  |  | A级 |
| 15 |  | 涉及甲、乙类火灾危险性、爆炸危险性、急性毒性（类别1、类别2）化学品或构成爆炸性粉尘环境的厂房（含装置或车间）或仓库内设置办公室、休息室、外操室（含人员固定操作岗位）、巡检室等人员聚集场所。 | 《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版）第5.2.18条 《建筑防火通用规范》GB55037-2022第4.2.2条 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）第5.2.7条 | 查阅现状评价报告等，了解企业是否涉及危险化学品或重大危险源储存仓库。 现场核实甲、乙类仓库内是否设置员工宿舍、办公室、休息室等，是否贴邻建造。 |  |  |  |  | A级 |
| 16 |  | 涉及爆炸危险性化学品的生产装置控制室、交接班室布置在装置区（厂房）内；涉及甲、乙类火灾危险性的生产装置（厂房）控制室、交接班室未按照要求布置，或布置在装置区内时未按照GB/T50779的要求进行抗爆设计、建设。 | 《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》（安委〔2020〕3号） 《石油化工建筑物抗爆设计标准》GB/T50779-2022 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）第5.2.6条 | 查阅现状评价报告，现场核查。 |  |  |  |  | A级 |
| 17 |  | 地区架空电力线路严禁穿越生产区。地区输油（输气）管道不应穿越厂区。与危险化学品罐区无关的管线、输电线严禁穿越罐区。 | 《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版）第4.1.6条、第4.1.8条 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）第5.2.5条 《化工企业总图运输设计规范》GB50489-2009第5.4.3条 | 查总图、现场 |  |  |  |  | A级 |
| 18 |  | 光气、氯气等剧毒气体及含硫化氢管道不应穿越除厂区（包括化工园区、工业园区）外的公共区域。 | 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）第5.2.4条 | 查总图、现场 |  |  |  |  | A级 |
| 19 |  | 输送甲、乙类火灾危险性、急性毒性（类别1、类别2）的物料管线或全厂性的公共管廊穿（跨）越与其无关的生产装置、储罐组。 | 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）第5.2.3条 | 查总图、现场 |  |  |  |  | A级 |
| 20 |  | 企业选址布局、规划设计以及与重要场所、设施、区域的距离符合性。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41号）第八条 | 查阅现状评价报告、现场核查 |  |  |  |  | A级 |
| 21 |  | 厂区消防车道净宽度、净空高度应满足消防救援要求。 厂区出入口、厂内道路设置应满足消防、运输和疏散要求。 | 《化工企业总图运输设计规范》 （GB50489-2009） 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第4.3.4条 | 检查储罐区、仓库区消防车道的设置情况，当有管廊、桥架跨越消防车道时，检查消防车道的净高和净宽是否满足要求；现场查看厂区出入口、厂内道路。 |  |  |  |  | C级 |
| 22 |  | 企业消防道路应畅通无阻，满足消防车辆通行；可燃液体罐组、可燃液体储罐区、可燃气体储罐区、装卸区及化学危险品仓库区应按照要求设置环形消防车道。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第4.3.4条 | 查现场 |  |  |  |  | C级 |
| 23 | 安全 设施 | 易挥发性可燃液体物料储罐罐顶的油气收集管道未设置阻爆轰型阻火器；混合后能发生化学反应的气体共用收集系统。 | 《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版）第5.5.14条 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）第5.4.5条 | 现场核查 |  |  |  |  | A级 |
| 24 |  | 因物料爆聚、分解造成超温、超压，可能引起火灾、爆炸的反应设备应设报警信号和泄压排放设施，以及自动或手动遥控的紧急切断进料设施。 | 《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版）第5.5.13条 | 查阅现状评价报告、现场核查 |  |  |  |  | C级 |
| 25 |  | 在爆炸危险区范围内的钢管架、跨越装置区、罐区消防车道的钢管架、设备的承重钢结构等应按GB50160的要求采取耐火保护措施。 | 《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版）第5.6.1条 | 查阅爆炸危险区域划分图、现场核查 |  |  |  |  | C级 |
| 26 |  | 火炬系统应设置足够的长明灯，并有可靠的点火系统及燃料气源以及可靠的防回火设施（水封、分子封等）。 | 《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版）第5.5.20、5.5.21、5.5.22条 《石油化工可燃性气体排放系统设计规范》SH3009-2013 | 查阅评价报告，现场核查 |  |  |  |  | C级 |
| 27 |  | 可燃液体常压储罐未按照AQ3063-2025的要求，设置氮气密封保护系统或定期检测气相空间可燃气体浓度。 | 《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版）第6.2.19条 《国家安全生产监督管理总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》（安监总管三〔2014〕68号） 《化工企业可燃液体常压储罐安全管理规范》（AQ3063-2025） 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）第5.5.11条 | 查阅评价报告，现场核查 |  |  |  |  | A级 |
| 28 |  | 离心式可燃气体压缩机和可燃液体泵应在其出口管道上安装止回阀。 | 《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版）第7.2.11条 | 现场核查 |  |  |  |  | C级 |
| 29 |  | 液化烃、液氨、液氯、无水氟化氢的充装应使用万向管道充装系统，液化烃充装接头不具备锁定、防脱落和脱落自封闭功能。 | 《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版）第7.2.18条 《首批重点监管的危险化学品安全措施和事故应急处置原则》（安监总厅管三〔2011〕142号） 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）第5.4.4条 | 现场核查 |  |  |  |  | A级 |
| 30 |  | 甲B、乙、丙A类液体的装车应采用液下装车鹤管。 | 《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版）第6.4.2条 | 现场核查 |  |  |  |  | B级 |
| 31 |  | 工艺装置、罐组或其他设施及建筑物、构筑物、管沟等的排水出口应设水封，水封高度不得小于250mm，全厂性支干管、干管的管段长度超过300m时，应用水封井隔开。 | 《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版）第7.3.3条 | 现场核查 |  |  |  |  | C级 |
| 32 |  | 极度危害和高度危害的介质、甲类可燃气体、液化烃应设置密闭循环取样系统。设置在有振动的设备或管道上的取样口，应采取减振措施。 | 《石油化工金属管道布置设计规范》SH3012-2011第7.2.3、第7.2.4条 | 现场核查 |  |  |  |  | C级 |
| 33 |  | 甲、乙、丙类液体仓库应设置防止液体流散的设施。遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库应设置防止水浸渍的措施，库内不得设置室内消火栓和水管道。 | 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第3.6.12条 | 查阅评价报告，现场核查 |  |  |  |  | C级 |
| 34 |  | 全压力式液化烃球罐未按照AQ3059要求设置注水设施。 | 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）第5.4.7条 | 现场核查 |  |  |  |  | A级 |
| 35 |  | 导热油炉系统应设置安全泄放装置。导热油炉及附属导热油储罐、导热油炉输送泵等设备周围应设置防止导热油外溢的措施。在燃料气调节阀与导热油炉之间设置阻火器。 | 《导热油加热炉系统规范》（SY/T 0524-2024） 《精细化工企业工程设计防火标准》 GB51283-2020第5.4.2、5.4.3条 | 查阅评价报告，现场核查 |  |  |  |  | B级 |
| 36 |  | 1.企业对可燃性粉尘开展燃爆性能测试，并按规范要求落实防止粉尘燃爆措施。涉及粉尘爆炸危险场所应设置惰化、抑爆、隔爆、泄爆等安全措施。 2.粉尘爆炸危险场所除尘系统不应与带有可燃气体、高温气体或其他工业气体的风管及设备连通。 3.应根据粉尘特性采用不产生扬尘的清扫方法，不应使用压缩空气进行吹扫。 | 《粉尘防爆安全规程》GB15577-2018 | 查阅评价报告，现场核查 |  |  |  |  | B级 |
| 37 |  | 企业应当有相应的职业危害防护设施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41号）第十条 | 查阅职业危害防护设施、劳动防护用品放发台账，现场抽查。 |  |  |  |  | A级 |
| 38 | 变更 管理 | 变更管理制度（程序文件）应包含辨识、方案编制、风险评估、变更申请、变更审批、变更实施、变更验收、组织变更培训、更新安全信息等要求。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第二十七条 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）第5.7.5条 | 查阅变更管理制度 |  |  |  |  | B级 |
| 39 |  | 企业应对工艺、设备、仪表、电气、公用工程、备件、材料、化学品、生产组织方式和人员等方面发生的所有变更，办理变更管理手续，落实相关变更管理要求。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第二十二条 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）第5.7.5条 | 通过查阅变更管理制度，核实企业是否将工艺、设备、仪表、电气、公用工程、备件、材料、化学品、生产组织方式和人员等方面发生的所有变化，纳入变更管理范畴。 |  |  |  |  | C级 |
| 40 |  | 企业应对变更实施后的相关管理制度、操作规程、图纸资料等安全生产信息进行更新，并对相关人员进行培训。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第二十二条 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）第5.7.5条 | 通过查阅变更管理制度，核实企业是否明确了不同部门的变更管理职责及变更的 类型、范围、程序，明确变更的事项、起始时间、可能带来的安全风险、消除和控制安全风险的措施、修改操作规程等安全生产信息、开展变更相关的培训等。 |  |  |  |  | C级 |

## 附件4-2：工艺专业检查表

| 序号 | 要素 | 检查内容 | 检查依据 | 检查方式 | 检查情况 | 检查问题 （照片） | 整改建议 | 重大 隐患 | 不符合项等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工艺风险评估和分析 | 新开发的危险化学品生产工艺应经小试、中试、工业化试验再进行工业化生产。国内首次采用的化工工艺，要通过省级有关部门组织专家组进行安全论证。 | 《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见 》（安监总管三〔2010〕186 号 ） 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）5.3.2 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41号）第九条 | 查阅企业的相关技术转让、工艺包购买、专利使用等协议，核实其生产工艺来源的可靠性。 查阅企业的项目可行性研究报告、建设项目预评价报告、设计专篇、竣工验收、现状评价报告等资料，核实企业的生产工艺是否为新开发的危险化学品生产工艺、国内首次采用的化工工艺等。 |  |  |  |  | A级 |
| 2 |  | 精细化工企业应按规范性文件要求开展反应安全风险评估。 | 《关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》（安监总管三〔2017〕1号 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）5.3.5 | 查阅相关报告，如企业开展了反应风险评估，则需审查精细化工反应安全风险评估单位信息，是否是协会网站公布的单位，核实报告的内容是否符合《关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见》（安监总管三〔2017〕1 号）的要求；查看精细化工反应风险评估报告，核实企业是否按评估报告确定的工艺危险度等级完善风险管控措施、提出的建议措施是否得到落实，若发现高风险的建议措施没有得到采纳和整改，应在诊断报告中重点说明。 |  |  |  |  | A级 |
| 3 |  | 生产企业不得使用淘汰落后技术工艺目录列出的工艺。 | 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）第5.3.1条 《安全生产法》第三十八条 《关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》（安监总科技〔2015〕75号） 《淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知》（安监总科技〔2016〕137号） 《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）》的通知（应急厅〔2020〕38号） 《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）》的通知（应急厅〔2024〕86号） 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41号）第九条 | 查阅资料和现场抽查核实企业是否存在使用《关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》（安监总科技〔2015〕75号）、《淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知》（安监总科技〔2016〕137号）、《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）》的通知（应急厅〔2020〕38号）、《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）》的通知（应急厅〔2024〕86号）文件中规定 的淘汰落后技术工艺的情况。 |  |  |  |  | A级 |
| 4 |  | 应对涉及“两重点一重大”的生产、储存装置每3年运用HAZOP分析法进行一次安全风险辨识分析，编制HAZOP分析报告。其他化工生产装置应每5年至少开展一次工艺风险分析，编制工艺风险分析报告。企业对HAZOP分析报告识别出的危险和可操作性问题提出的补偿或减缓的措施，应有采纳落实的意见。 | 《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第五条 | 查阅HAZOP分析报告及报告建议措施的落实情况。 |  |  |  |  | B级 |
| 5 |  | 不同的工艺尾气排入同一尾气处理系统，应进行安全风险分析。甲、乙、丙类化学品储罐尾气连通公用回收系统的，应经安全论证合格并落实尾气管道阻爆轰措施。 | 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号） | 查阅企业提供的安全设计专篇、安全现状评估报告、PID 图，核实企业是否涉及不同工艺的尾气排入同一尾气处理系统、是否存在多个储罐的尾气联通进行回收，若存在上述情况，则要求企业提供安全风险分析报告。 |  |  |  |  | B级 |
| 6 | 操作规程与工艺卡片 | 企业应当根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原辅料、产品的危险性编制岗位操作安全规程；所有化工和危险化学品生产装置、储存设施、危化品作业和配套生产单元均应制定操作规程和工艺控制指标。 | 《化工过程安全管理导则》AQ/T3034-2022第4.9.1条 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）第5.5.2条 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41号）第十五条 | 查操作规程、工艺卡片、访谈。 |  |  |  |  | A级 |
| 7 |  | 操作规程的内容至少应包括： 1.岗位生产工艺流程，工艺原理，物料平衡表、能量平衡表，关键工艺参数的正常控制范围，偏离正常工况的后果，防止和纠正偏离正常工况的方法及步骤； 2.装置正常开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车和紧急停车的操作步骤和安全要求； 3.工艺参数一览表，包括设计值、正常控制范围、报警值及联锁值； 4.岗位涉及的危险化学品危害信息、应急处理原则以及操作时的人身安全保障、职业健康注意事项。 | 《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第八条 《化工过程安全管理导则》AQ/T3034-2022第4.9.1条 | 查操作规程、工艺卡片、访谈。 |  |  |  |  | A级 |
| 8 |  | 操作规程中有关工艺参数的正常控制范围及报警、联锁值不应超过对应的设计值。工艺卡片中有关重要控制指标、报警和联锁值应与操作规程一致。 | 《化工过程安全管理导则》AQ/T3034-2022第4.9.1条 | 查操作规程、工艺卡片、访谈。 |  |  |  |  | A级 |
| 9 |  | 内浮顶储罐的低低液位报警值未按照标准规范设置或正常运行时浮顶落底。 | 《化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录》（安监总管三〔2015〕113号） 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）第5.5.12条、 | 查现场 |  |  |  |  | A级 |
| 10 |  | 应根据操作规程中确定的重要控制指标，编制工艺卡片。 | 《化工过程安全管理导则》AQ/T3034-2022第4.9.1.3条 | 查操作规程、工艺卡片 |  |  |  |  | C级 |
| 11 |  | 应每年对操作规程进行适用性和有效性审核，至少每3年对操作规程进行1次全面修订。 | 《化工过程安全管理导则》AQ/T3034-2022第4.9.1.4条 | 查操作规程 |  |  |  |  | C级 |
| 12 |  | 企业应定期对岗位人员开展操作规程培训和考核。 | 《安全生产法》第二十八条 《化工过程安全管理导则》AQ/T3034-2022第4.9.1.6条 | 通过查阅员工培训记录、考核记录，核实企业是否组织员工开展操作规程方面的培训，核对考核内容是否与所培训的操作规程的相符合。 |  |  |  |  | C级 |
| 13 |  | 正常运行期间，操作人员应严格执行操作规程和工艺卡片要求，工艺运行参数符合工艺卡片要求。建立岗位操作记录和交接班记录。 | 《化工过程安全管理导则》AQ/T3034-2022第4.9.2.1条 | 查操作规程、工艺卡片;查阅企业交接班管理制度，查看交接班记录、操作记录等。 |  |  |  |  | B级 |
| 14 |  | 岗位操作人员应按要求对生产装置进行巡检，涉及“两重点一重大”的装置应1小时巡检一次，建立巡回检查记录。 | 《化工过程安全管理导则》AQ/T3034-2022第4.9.2.3条 | 查巡检、检查记录，是否定期对高风险地区的管控措施进行定期巡查。 |  |  |  |  | C级 |
| 15 | 工艺安全控制与运行管理 | 1.企业涉及重点监管的危险化工工艺装置，应装设自动化控制系统。 2.涉及危险化工工艺的大型化工装置应装设紧急停车系统； 3.危险化工工艺装置的自动化控制和紧急停车系统应正常投入使用。 | 《关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知》（安监总管三〔2012〕87 号） 《首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三〔2009〕116 号） 《第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺》（安监总管三〔2013〕3 号） 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）第5.5.3、5.5.4条 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41号）第九条 | 核实企业是否设置自动化控制系统。核实企业是否对重点监控工艺参数进行了控制，设置的工艺参数控制范围（包括高报、高高报、低报、低低报）是否符合设计要求，是否建立了工艺报警记录，并对报警进行有效管理；设置的自动化控制系统及联锁是否按设计要求投用。 |  |  |  |  | A级 |
| 16 |  | 危险化工工艺的安全控制应按照重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案的要求，并结合HAZOP分析结果进行设置。 | 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号） | 对照重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案，核实企业的安全设计专篇、安全现状评估报告中提出的工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案是否合理，是否采取了 HAZOP 分析报告中提出的工艺安全控制的建议，并根据 PID 图纸在现场 DCS 和操作规程中对重点监管的危险化工工艺装置进行核查，确认企业工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案的设置是否满足安全控制的基本要求。 |  |  |  |  | B级 |
| 17 |  | 对于加氢等带压反应工艺的生产装置，应开展高压串低压的工艺风险分析，设置防止串压引发超压爆炸的自动控制和联锁设施。 | 《危险化学品生产使用企业老旧装置检查表》 | 查设计资料、评价报告、现场 |  |  |  |  | B级 |
| 18 |  | 企业应建立岗位操作记录，对运行工况定时 进行监测、检查，并及时处置工艺报警并记录。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第九条 | 专家应通过查阅企业工艺报警、联锁管理制度，了解工艺报警、联锁管理的要求；通过调取工艺操作记录、交接班记录、查看DCS 历史记录，了解企业是否存在工艺报警、联锁摘除/投用现象。 通过现场检查或访谈员工，核实企业是否建立工艺报警记录和台账，并对出现的工艺报警进行处置。 通过查阅工艺报警记录，核实企业是否对报警进行统计和开展原因分析，并采取相应的控制措施。 |  |  |  |  | B级 |
| 19 |  | 企业应当按照《危险化学品重大危险源辨识》标准，对本单位的危险化学品生产、经营、储存和使用装置、设施或者场所进行重大危险源辨识、评估、登记建档。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号）第七条、第八条 《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018 | 查阅重大危险源评价报告 |  |  |  |  | C级 |
| 20 |  | 企业应明确每一处重大危险源的主要负责人、技术负责人和操作负责人。建立重大危险源主要负责人、技术负责人、操作负责人的安全包保履职记录，企业的安全管理机构应当对包保责任人履职情况进行评估，纳入企业安全生产责任制考核与绩效管理。 | 《危险化学品重大危险源安全包保责任管理要求》（AQ 3072—2026）第4.2、4.6、4.8条 | 查履职记录、查隐患排查表、查隐患排查记录 |  |  |  |  | C级 |
| 21 |  | 企业应当在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法。应设立重大危险源安全包保公示牌，公示牌信息应包括主要负责人、技术负责人、操作负责人的姓名、职务、对应的安全包保责任及联系方式。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号）第十八条 《危险化学品重大危险源安全包保责任管理要求》（AQ 3072—2026）第4.10条 | 查重大危险源所在场所安全警示标志 |  |  |  |  | C级 |
| 22 |  | 重大危险源生产装置、储存设施应装备和使用紧急切断装置、自动化控制系统。重大危险源应配备温度、压力、液位、流量等信息的不间断采集和监测系统，并具备信息远传、记录、安全预警、信息存储等功能。对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，设置紧急切断装置。一、二级重大危险源具备紧急切断功能。 | 《危险化学品重大危险源企业安全专项检查细则（试行）》 《危险化学品重大危险源安全监控技术规范》（GB17681-2024） | 现场检查及控制室 DCS/SIS 中核实，企业重大危险源是否按照实际情况，配备了温度、压力、液位、流量、组份等信息（结合企业实际）的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；记录的电子数据保存时间是否不少于 30 天 |  |  |  |  | B级 |
| 23 | 工艺报警及处置 | 操作人员应对温度、液位、压力等重要参数超限运行工况及工艺报警情况及时响应、处置，建立工艺报警处置记录，工艺报警处置记录应包括工艺报警位号、报警信息、发生时间、报警原因、处置情况、恢复时间、责任人等内容。 | 《化工过程安全管理导则》AQ/T3034-2022第4.9.4条 | 通过现场检查或访谈员工，核实企业是否建立工艺报警记录和台账，并对出现的工艺报警进行处置。 通过查阅工艺报警记录，核实企业是否对报警进行统计和开展原因分析，并采取相应的控制措施。 |  |  |  |  | B级 |
| 24 |  | 企业应建立《化工企业生产过程异常工况应急处置准则》，对生产运行阶段的装置开停车、非计划检维修、操作参数异常、非正常操作或设备设施故障及其他存在能量意外释放风险的情况，建立异常工况处置程序，明确处置步骤、安全措施、停车条件，开展培训和演练。 | 应急管理部办公厅关于印发《化工企业生产过程异常工况安全处置准则（试行）》的通知（应急厅〔2024〕17号） | 查企业异常工况处置机制 |  |  |  |  | B级 |
| 25 |  | 企业应明确工艺报警、可燃和有毒气体报警管理的责任部门，建立考核机制并按要求执行。 | 《危险化学品企业安全生产标准化通用规范》（GB 45673-2025）第5.2条 | 查企业是否建立相关管理制度 |  |  |  |  | C级 |
| 26 |  | 企业应根据安全风险分析结果及工艺、设备的安全设计保护要求，设置工艺参数的报警。 | 《危险化学品企业安全生产标准化通用规范》（GB 45673-2025）第.7.4.1条 | 查设计资料、报警管理制度 |  |  |  |  | C级 |
| 27 |  | 1.企业应优化报警设置，对装置的工艺报警进行分级、分类管理，并投用报警功能。 2.应统计分析报警数据，根据报警频率、持续时间等建立报警管理指标，查找和分析高频报警原因，优化报警管理。 3.一级、二级危险化学品重大危险源(仓库除外)企业建设报警优化管理场景，实现报警管理、处置的规范化、智能化。 | 《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034-2022）第4.9.4.1条 《危险化学品重大危险源安全监控技术规范》（GB 17681-2024）第10.3条 | 查企业报警管理制度 |  |  |  |  | C级 |
| 28 |  | 应按照操作规程即时响应和处置重要工艺报警，重要报警要有报警原因分析及处置记录。 | 《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034-2022）第 4.9.4.2 条 | 查企业报警管理制度和报警记录 |  |  |  |  | C级 |
| 29 |  | 气体检测报警系统应正常投用。 | 《中华人民共和国危险化学品安全法》（中华人民共和国主席令第六十四号）第三十八条 | 通过查阅检测器检测点布置图、现场实地检查，核实气体检测器安装位置是否符合要求，现场的气体检测器是否完好和投运。 |  |  |  |  | B级 |
| 30 |  | 1.应将可燃、有毒气体检测报警信号发送至有操作人员常驻的控制室、现场操作室进行报警；控制室操作区应设置可燃气体和有毒气体声、光报警，并处于投用状态。 2.建立可燃和有毒气体检测报警与处警记录，对报警原因进行分析。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测 报警设计标准》 （ GB/T50493-2019） 第3.0.3条、第 3.0.4条 《关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕94号）第（十九）条 | 查企业报警管理制度和报警记录 |  |  |  |  | C级 |
| 31 |  | 企业异常工况现场处置时，同一装置区内超过6人或无关人员进人处置现场；涉及高危工艺和工艺危险度4级及以上的其他危险化工工艺的精细化工厂房（含装置）内同一时间现场人员超过2人（厂房采用符合抗爆设计的防爆墙分隔的，防爆墙两侧按照不同区域处理） | 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026） 第5.7.4条 | 查企业异常工况处置机制和人员定位系统 |  |  |  |  | A级 |
| 32 | 储存安全 | 企业应落实危险化学品仓库设计要求，化学品及危险化学品储罐的容量、储存品种、储存量应与设计文件一致。 | 《危险化学品仓库储存通则》GB15603-2022第4.4.3条 | 查设计资料、现场 |  |  |  |  | C级 |
| 33 |  | 企业未按照GB15603等标准规范要求分区分类储存危险化学品；超量、超品种储存危险化学品；相互禁配物质混放混存. | 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）第5.5.8条 《危险化学品仓库储存通则》GB15603-2022第5.1条、第5.3条 《危险化学品仓库储存通则》GB15603-2022附录A | 查评价报告、现场 |  |  |  |  | A级 |
| 34 |  | 应建立危险化学品出入库核查、登记制度。入库登记的危险化学品品名、规格、数量应与库内实际储存的实物一致。 | 《危险化学品安全管理条例》第二十五条 《危险化学品仓库储存通则》GB15603-2022第7.3条 | 查制度、记录 |  |  |  |  | C级 |
| 35 |  | 入库物品的包装应完好，标志、安全标签应规范、清晰。应附有中文化学品安全技术说明书和安全标签。 | 《危险化学品仓库储存通则》GB15603-2022第7.4条、第7.5条 | 查现场 |  |  |  |  | C级 |
| 36 |  | 储存危险化学品的仓库和作业场所应设置明显的安全标志，并符合GB 2894、AQ 3047的规定。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十八条 《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》（应急厅〔2021〕12号）第七条 《危险化学品仓库储存通则》GB15603-2022第11.2.1条 | 查现场 |  |  |  |  | C级 |
| 37 |  | 生产现场违规存放爆炸危险性化学品。 | 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）第5.5.9条 | 查现场 |  |  |  |  | A级 |
| 38 | 开停车安全 | 企业应组织专业技术人员在危害辨识和风险评估基础上制定开停车方案，经审批后实施。 | 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号） | 查企业开停车方案 |  |  |  |  | C级 |
| 39 |  | 企业应根据不同类型的开停车方案编制相应开停车安全条件确认表，并组织专业技术人员逐项确认签字，确保安全措施有效落实。 | 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号） | 查开停车方案和开停车安全条件确认表 |  |  |  |  | C级 |
| 40 |  | 设备、管线等停运检修前，应有序对设备、管线内的危险物料进行撤料操作，吹扫、置换干净后，与其他系统采用盲板等进行能量隔离。 | 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号） | 查设备检维修计划、检维修记录、作业票 |  |  |  |  | C级 |

## 附件4-3：设备专业检查表

| 序号 | 要素 | 检查内容 | 检查依据 | 检查方式 | 检查情况 | 检查问题 | 整改建议 | 重大 隐患 | 不符合项等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备管理体系 | 1.企业应建立健全设备设施管理制度，内容至少应包括设备采购、安装、试车、验收，特种设备、动设备、静设备、备品配件、防腐蚀泄漏、检维修、巡回检查、设备润滑、维护保养、安全附件、变更、设备报废等管理制度。 2.设备管理制度应明确管理程序、责任部门、管理职责及检查考核要求。 | 《关于危险化学品企业贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）第十条 | 查阅企业设备管理制度，内容至少应包含设备采购验收、动设备管理、静设备管理、备品配件管理、防腐蚀防泄漏管理、检维修、巡回检查、保温、设备润滑、设备台账管理、日常维护保养、特种设备、设备检查和考评办法、设备拆除和报废、设备安全附件等管理内容。 专家应检查企业设备管理制度是否是最新、有效版本，是否与企业组织机构、人员配置情况相匹配。 随机抽取2个设备管理制度进行查阅，核实管理制度中职责是否清晰、流程是否合理、管理要求是否能够执行，内容是否符合企业实际。 |  |  |  |  | C级 |
| 2 |  | 企业应配备设备专业管理人员和设备维修维护人员。明确组织机构、人员、岗位职责。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十六条 | 查机构设置、人员配备文件等，核实企业是否配备了符合要求的设备专业管理人员和设备维修维护人员（维修维护人员可以是第三方）。 通过访谈，查阅资格证书等形式核实人员是否具备与从事的危险化学品生产、储存、经营相关的设备设施管理的知识。 涉及特种设备的企业设备管理人员应有相应资格。 |  |  |  |  | C级 |
| 3 |  | 企业应对设备进行编号，建立设备设施台账，特种设备应建立安全与节能技术档案，并及时更新。特种设备安全与节能技术档案应符合TSG08-2026中2.5条要求。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十六条 《特种设备使用管理规则》TSG08-2026 | 查档案、台账、生产现场，检查是否对现场生产设备进行了编号，包括现场设备上是否标识有明显的设备名称、位号等。 随机抽取2台不同类别的设备，调阅企业设备档案、台账，核实台账、档案是否齐全，填写内容是否及时、准确。抽取时应将大型设备和特种设备作为重点。 |  |  |  |  | C级 |
| 4 |  | 企业应编制覆盖主要生产设备的操作和检维修规程。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十六条 | 查主要设备操作和维护规程的内容应包括：开车准备、正常操作、正常停车、紧急情况的操作步骤与安全要求，操作过程的人身安全保障、注意事项，以及设备结构、性能简述、主要技术参数、设备完好标准、日常维护及定期检查内容及标准、常见的故障及处理办法、检修安全注意事项、检修质量及检修标准等；试车与验收相关内容。大机组和重点动设备的转速、振动、位移、温度、压力、腐蚀性介质含量等运行参数，设备润滑管理内容。 |  |  |  |  | C级 |
| 5 |  | 对设备设施的变更应严格履行变更程序。 | 《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三〔2010〕186 号） 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）第5.7.5条 | 检查设备变更是否履行申请、审批、实施、验收程序。是否全面分析变更后可能产生的安全风险，制定并落实安全风险管控措施。变更后企业是否对相关规程、图纸资料等安全生产信息进行了更新；变更后是否对相关人员进行培训，是否掌握了变更内容、安全生产信息更新情况、变更后可能产生的安全风险及采取的管控措施等。 |  |  |  |  | A级 |
| 6 |  | 企业不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的设备。 | 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）第5.3.1条 《安全生产法》第三十八条 《关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》（安监总科技〔2015〕75号） 《淘汰落后安全技术工艺、设备目录（2016年）的通知》（安监总科技〔2016〕137号） 《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）》的通知（应急厅〔2020〕38号） 《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）》的通知（应急厅〔2024〕86号） 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41号）第九条 | 查安全评价报告，企业不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的设备。 查现场，核实是否有国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的设备。 |  |  |  |  | A级 |
| 7 | 设备预防性维修 | 企业应按制度对设备定期进行巡回检查，并建立设备定期检查记录，明确操作、专业技术、管理等人员的定期检查要求，及时发现设备异常状况并进行分析、处理。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十六条 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号） 《化工过程安全管理导则》AQ/T3034-2022第4.10.4条 | 查阅企业各类记录，核实企业是否按规定的时间、路线和内容对设备进行巡回检查，检查记录齐全。包括设备专业管理人员和岗位操作人员的巡回检查记录。 核实在各类巡回检查中发现的问题是否得到及时解决。 |  |  |  |  | C级 |
| 8 |  | 企业应明确设备润滑、盘车、定期切换等日常维护要求，对设备进行维护保养。 | 《化工过程安全管理导则》AQ/T3034-2022 | 查阅企业相关制度和记录，核实企业落实设备润滑、盘车、定期切换等日常维护要求。 |  |  |  |  | C级 |
| 9 |  | 企业应编制设备检维修计划，并按计划开展检维修工作，检修计划应包括动设备、静设备、管道、建构筑物、防腐、保温等。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号） | 查看企业是否制定了设备的年度、月度检维修计划，检维修计划是否全面、科学、合理，是否结合企业实际生产和年度大检修情况、应该涉及所有设备及主要设备的大中小检修。 随机抽查2份检维修记录，核实检维修过程中检修方案是否经过审批、设备技术交底是否进行、检维修后是否进行了验收， |  |  |  |  | C级 |
| 10 |  | 安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。 | 《安全生产法》 第三十一条 | 查企业的设备管理制度是否有安全设施编入设备检维修计划、定期进行检维修的管理内容；安全设施不得随意拆除、挪用等相应管理规定。 查企业生产现场是否存在安全设施随意拆除、挪用或弃置不用现象。 |  |  |  |  | C级 |
| 11 |  | 在涉及易燃、易爆、有毒介质设备和管线的排放口、采样口等排放部位，应通过加装盲板、丝堵、管帽、双阀等措施，减少泄漏的可能性。 | 《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕94 号） 《石油化工金属管道布置设计规范》（SH/T 3012-2011） | 现场核实涉及易燃、易爆、有毒介质设备和管线的排放口等排放部位是否加装防泄漏的措施。 抽样数要有一定的代表性，不能只查一处，典型的排放口有磁翻板液计下的排凝口、切水及脱水管口、可燃气体管线低部的排凝口、分液罐的排凝口等。 |  |  |  |  | C级 |
| 12 |  | 定期对涉及液态烃、高温油等泄漏后果严重的部位（如管道、设备、机泵等动、静密封点）进行泄漏检测，对泄漏部位及时维修或更换。在涉及易燃、易爆、有毒介质设备和管线的排放口、采样口等排放部位，应采取加装盲板、丝堵、管帽、双阀等措施。 | 《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕年94号） | 查阅设备防泄漏管理制度，是否有定期对涉及液态烃、高温油等泄漏后果严重的部位（如管道、设备、机泵等动、静密封点）进行泄漏检测的相关要求。 查看检测记录和维修记录，是否按照设备管理制度的要求进行了泄漏检测，对泄漏部位及时进行处理。 |  |  |  |  | C级 |
| 13 |  | 企业应加强防腐蚀管理，涉及腐蚀性介质的设备设施应采取适当的防腐蚀措施，加强壁厚检测，明确测厚方法、测厚点部位、检测频次、责任人及记录要求，定期评估防腐效果。其中，多晶硅企业应对换热器中氯硅烷泄漏异常情况进行检测。 | 《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕94 号） 《化工过程安全管理导则》AQ/T3034-2022 | 查阅设备防腐蚀管理制度，核实内容是否齐全、职责是否清晰、检查部位和检测周期是否明确。 查阅测厚监测记录、访谈设备管理人员，确认企业是否按照要求对易腐蚀、易磨损的容器及管道定期测厚，并根据监测结果进行统计分析，对腐蚀严重的高风险设备是否制定控制措施并核实控制措施的有效性。 查企业生产现场设备及管道腐蚀情况，验证企业防腐蚀管理效果。 |  |  |  |  | C级 |
| 14 |  | 可燃气体压缩机、液化烃、可燃液体泵不得使用皮带传动。在爆炸危险区域内的其他传动设备若必须使用皮带传动时，应使用防静电皮带。 | 《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》GB50160-2008第5.7.7条 | 查看现场 |  |  |  |  | B级 |
| 15 |  | 以作业人员的操作位置所在平面为基准.凡高度在2m之内的所有传动带、转轴、传动链、联轴节、带轮、齿轮、飞轮、链轮、电锯等外露危险零部件及危险部位，均应设置安全卫生防护装置。 | 《生产设备安全卫生设计总则》GB 5083-2023第6.1.5条 《带式输送机安全规范》GB14784-2013第4.1.11条 | 检查转动设备的转动部位是否有可靠的安全防护装置。 对于转动设备原厂配置的安全防护装置不符合要求时，也应进行整改。 |  |  |  |  | C级 |
| 16 | 静设备 | 企业应定期对储罐进行全面检查。 | 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》(应急[2019]78号) | 查阅企业储罐的管理制度，了解储罐的检查周期、检查内容、检查标准。 查阅储罐检查计划、检查记录，核实检查计划是否落实，并确认罐顶和罐壁变形、罐底边缘板及外角焊缝腐蚀测厚数据的有效性，核实企业是否对测厚数据低于标准的储罐进行了原因分析和制定控制措施。 |  |  |  |  | C级 |
| 17 |  | 设备、设施、管道、管件、呼吸阀（液压安全阀）、阻火器、通气管等选型、材质、安装等应符合设计文件要求，并处于完好投用状态。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十二条 | 查阅检查维护记录、现场 |  |  |  |  | B级 |
| 18 |  | 锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆等特种设备应建立检测检验计划及台账，并按要求定期检测检验，特种设备不得超检验有效期使用。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21-2016 《压力管道安全技术监察规程-工业管道》TSGD0001-2009 《特种设备使用管理规则》TSG08-2026 | 查台账记录 |  |  |  |  | C级 |
| 19 |  | 涉及甲类、剧毒物料的压力管道、管道元件（弯头、法兰、变径等）采用打“卡具”等临时堵漏措施继续运行。 | 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）第5.5.10条 | 查现场 |  |  |  |  | A级 |
| 20 |  | 高危泵包括高温泵（输送介质操作温度≥自燃点或260℃）、液化烃泵（输送介质为C1-C4的烃类液体或其他类似液体）、中度以上有毒有害介质泵等轴端机械密封应采用串级、双端面机械密封、泵用干气密封或其他更好的密封形式。液化烃泵、有毒有害介质泵选型也可按SH/T3148选用无密封泵。 | 《危险化学品生产使用企业老旧装置安全风险评估指南》 《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》 | 查台账、现场 |  |  |  |  | B级 |
| 21 |  | 接触氢气的阀门不应采用铜和铜合金材料。 | 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》（GB6912-2008） | 查现场 |  |  |  |  | C级 |
| 22 |  | 氧气管道、垫片、阀门、填料材质用及除锈、脱脂要求应符合规定。 | 《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》（GB6912-2009） | 查现场 |  |  |  |  | C级 |
| 23 |  | 管廊的高度应满足装置内消防道路的设置要求。 | 《石油化工企业设计防火标准(2018版) (GB50160-2008) 《精细化工企业工程设计防火标准》 (GB51283-2020) 《建设计防火规范(2018年版)》(GB50016-2014) | 查现场 |  |  |  |  | B级 |
| 24 |  | 压力容器设计单位的许可资格、设计类别、品种和级别范围是否符合相关标准及规定。 | 《特种设备生产和充装单位许可规则》（TSG07-2019） | 查压力容器技术档案 |  |  |  |  | C级 |
| 25 |  | 与储罐连接的管道应采用柔性连接方式以满足抗震和储罐沉降的要求，首选自然补偿、弹性支(吊)架形式，受条件限制采用金属软管时，应采用抗震型金属软管；新建储存按照GB30000.18判定为急性毒性危害类别 1、类别 2，以及列入《高毒物品目录》的有毒液体的储罐，与储罐连接的管道不应采用金属软管。 | 《化工企业可燃液体常压储罐区安全管理规范》（AQ 3063-2025）第 6.1.9 条 | 查设备台账、现场 |  |  |  |  | C级 |
| 26 |  | 液化烃泵应设置远程停泵功能，泵出口应设置止回阀，并在泵出口设置远程切断阀。 | 《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》（AQ 3059-2023）第 6.1.4条 | 查DCS系统、现场 |  |  |  |  | C级 |
| 27 |  | 液化烃储罐区离心泵应采用双机械密封，轴封的设计压力不应低于泵最大入口压力。新建液化烃罐外泵应配置轴温、振动检测仪表和在线状态监测系统。当安装空间不受限时，在役液化烃罐外泵 应配置轴温、振动检测仪表和在线状态监测系统，当安装空间受限时，应规定振动和轴温检测点，供巡检人员定期检测。 | 《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》 （AQ 3059-2023）第 6.2.3.2 条 | 查DCS系统、记录、现场 |  |  |  |  | C级 |
| 28 |  | 液化烃、液氯、液氨管道不得采用软管连接，可燃液体管道不得采用非金属软管连接。 | 《石油化工企业设计防火标准(2018版)》50160-2008) | 查现场 |  |  |  |  | C级 |
| 29 | 安全附件 | 1.企业应建立安全阀检测台账、爆破片更换记录。 2.安全阀、爆破片等超压泄放装置进出口必须保证畅通，压力容器与超压泄放装置之间的管道及管件的通孔，其截面积不得小于超压泄放装置的进口截面积。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十六条 《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21-2016 | 查阅特种设备、安全附件的管理制度并明确管理部门和专门人员。在特种设备管理制度中应明确安全附件及仪表（至少包括安全阀、爆破片装置、易熔塞、紧急切断装置、安全联锁装置、压力、温度、液位等测量仪表等）具体管理内容并符合TSG 08的规定。 |  |  |  |  | C级 |
| 30 |  | 安全阀、爆破片等安全附件应按照设计要求设置并投入使用。 | 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）第5.4.6条 | 查设计资料、现场 |  |  |  |  | A级 |
| 31 |  | 安全阀、压力表等安全附件应定期检验并在有效期内使用。 | 《承压类特种设备安全附件安全技术规程》（TSG 92-2026） D5.2、dc1 | 检查安全阀、压力表等安全附件检验报告，是否齐全、在有效期内使用。 查现场的安全阀、压力表是否按有关规定进行校验，铅封和校验标记等齐全、在有效期内使用。 |  |  |  |  | B级 |
| 32 |  | 压力表的选型应符合相关要求，压力范围及检定标记明显。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21- 2016)第 9.2.1 条 | 现场随机抽查压力表的选型，选用的压力表，应当与压力容器内的介质相适应；注意涉氨、液氧等装置应采用专用压力表。 压力表安装前应进行检定，在刻度盘上应当划出指示工作压力的红线，注明下次检定日期。压力表检定后应加铅封。 |  |  |  |  | C级 |
| 33 | 承包商管理 | 企业应根据自身规模、部门设置等实际，制订承包商安全管理制度，主要明确承包商选择、安全生产协议、入厂（场）、开工准备、作业安全、监督检查、评估考核、“黑名单”管理、续用以及建立合格承包商名录、档案等要求。承包商安全管理制度应符合国家和省有关法律、法规、规章、标准和规范性文件的要求，并定期修订更新。 | 《化工过程安全管理导则》AQ/T3034-2022第4.14.1条 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第二十条 《云南省危险化学品企业承包商安全管理工作指引（试行）》第2.3条 | 查阅承包商管理制度和台账核实企业是否建立了清晰、明确的承包商的选择的流程，是否严格执行了承包商的准入、绩效评价和退出管理机制。 |  |  |  |  | C级 |
| 34 |  | 企业应对承包商施工安全资质、主要负责人、安全管理人员的人员资质、安全管理体系和业绩进行审查，建立合格承包商名录。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第二十条 《云南省危险化学品企业承包商安全管理工作指引（试行）》第3.5条 | 查阅合格承包商名录和承包商台账，随机抽取2～5家承包商的资料。 |  |  |  |  | C级 |
| 35 |  | 企业应与承包商签订安全管理协议。协议内容至少包括：双方工作范围、风险告知（含项目周边及潜在的火灾、爆炸、有毒物质泄漏等安全风险及应急响应措施）、安全责任划分、安全管理要求（含安全管理机构及人员配置、从业人员及工机具管理、作业风险分析、安全措施、安全教育培训、事故报告、隐患整改等）、应急处置流程、终止施工条款、考核奖惩、不得擅自转包分包、争议解决方式等。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第二十一条 《云南省危险化学品企业承包商安全管理工作指引（试行）》第3.1条 | 企业是否与承包商签订安全施工协议，查看安全协议的内容是否满足要求。 |  |  |  |  | C级 |
| 36 |  | 企业应要求承包商提供自主针对性安全培训情况，按照“谁引入、谁管理”要求，由承包商使用部门牵头，组织对承包商作业人员开展入厂（场）前安全教育及作业现场安全培训（根据实际情况可结合安全措施交底、作业现场安全风险分析进行）。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第二十条 《云南省危险化学品企业承包商安全管理工作指引（试行）》第3.2条 | 查阅承包商管理台账，是否落实企业对承包商进行了入厂前的教育培训、作业开始前的安全交底。 |  |  |  |  | C级 |
| 37 |  | 企业应审查承包商编制的施工方案，开展作业前安全交底，对作业过程进行监督检查，并将监督检查的结果作为承包商业绩评价的依据。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第二十一条 《化工过程安全管理导则》AQ/T3034-2022第 4.14.4条 《云南省危险化学品企业承包商安全管理工作指引（试行）》第3.2、3.3条 | 查阅承包商管理台账，企业是否安排相关部 门、相关责任人对承包商的施工方案和应急预案进行了审查。 |  |  |  |  | C级 |

## 附件4-4：电仪专业检查表

| 序号 | 要素 | 检查内容 | 检查依据 | 检查方式 | 检查情况 | 检查问题 | 整改建议 | 重大 隐患 | 不符合项等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气安全 | 企业要建立电气检修、试验、运行、安全、事故处理规程和电气检修、试验、运行、设备缺陷、事故处理记录，对电气设备开展定期检修、定期试验、定期清扫紧固工作，实施工作票、操作票、临时用电票等电气作业许可制度。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号第十六条） 《电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分》DL/T408-2023 | 核实企业是否编制检修规程、电气安全管理规程、电气事故处理规程等，配电间的管理制度、操作规程和档案资料是否符合GB/T32893的相关要求，重点抽查制定的规程是否结合企业实际，企业是否按照规程开展了相应工作。 |  |  |  |  | C级 |
| 2 |  | 化工生产装置未按照标准规范要求设置双重电源供电，企业的供电电源应满足不同负荷等级的供电要求： 1.一级负荷应由双重电源供电，当一电源发生故障时，另一电源不应同时受到损坏； 2.一级负荷中特别重要的负荷供电，尚应增设应急电源，并严禁将其他负荷接入应急供电系统；设备的供电电源的切换时间，应满足设备允许中断供电的要求； 3.二级负荷的供电系统，宜由两回线路供 电。在负荷较小或地区供电条件困难时，二级负荷可由一回 6kV及以上专用的架空线路供电。 4. BPCS、GDS和SIS设置UPS，UPS供电时间不少于30min。 | 《供配电系统设计规范》GB50052-2009第3.0.1条 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）第5.4.1 | 查阅企业设计专篇，了解企业用电负荷等级，现场检查总变电室，核实一级负荷是否由双重电源供电，一级负荷中的特别重要负荷是否增设应急电源。核实二级负荷的供电系统，是否由两回线路供电。 通过现场核实，确认消防泵、关键装置、关键机组等重点部位的供电情况是否满足以及负荷要求。 |  |  |  |  | A级 |
| 3 |  | 变配电所电气设备完好，绝缘、屏护措施齐全，高压开关柜具备“五防”功能，电缆桥架孔洞封堵严实，落实变配电所防小动物措施。应按《电力安全工作规程》配备安全工器具，并定期进行检验；绝缘手套及绝缘靴检验周期为6个月；验电笔及令克棒检验周期为12个月；接地棒检验周期为5年。 | 《用电检查规范》GB/T43456-2023 《配电系统电气装置安装工程施工及验收规范》DL/T5759-2017 《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 《电力安全工作规程》DL/T408-2023 《电力用户变电所运行规程》DB32／T1702-2010 |  |  |  |  |  | C级 |
| 4 |  | 爆炸危险场所应按国家标准安装使用防爆电气设备。 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014第5.2.3条 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）第5.4.3条 | 对爆炸危险区域内的防爆电气设备随机抽样（如涉及到氢、乙炔、二硫化碳、硝酸乙酯、水煤气的场所必查，不要忽略粉尘爆炸场所，并符合 GB12476.1 的要求），确认防爆电气符合要求，重点关注防爆电气型号、电气防爆等级、电气设施防爆密封是否符合标准要求，密封胶圈是否完好、防爆接线盒是否完好，有防爆检测要求的地区，是否按要求开展防爆电气的检测并形成报告。 |  |  |  |  | A级 |
| 5 |  | 现场电气设备应完好，防爆电气设备密封严实、螺栓齐全、采用防爆挠性管或防爆格兰头。现场动力箱、控制箱安装牢固，孔洞封堵严实，保护接地措施完善，零部件、指示灯、仪表等应齐全完好。使用移动式、手持式电气设备必须做到“一机一闸一保护”。 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》 GB50058-2014第5.2.3条 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2015 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-2014 电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范GB50255-2014 《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-2014 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB/T3787-2017 | 查现场 |  |  |  |  | C级 |
| 6 |  | 工艺装置内露天布置的塔、容器等和可燃气体、液化烃、可燃液体的钢罐，应设置防雷接地；防雷装置应当每年检测一次，对爆炸和火灾危险环境场所的防雷装置应当每半年检测一次。 | 《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版）第9.2.2条 《防雷减灾管理办法》 | 查现场、查防雷接地检测报告 |  |  |  |  | C级 |
| 7 |  | 对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的设备和管道，均应采取静电接地措施。可燃气体、液化烃、可燃液体、可燃固体的管道在进出装置区或设施处、爆炸危险场所的边界、管道泵及泵入口永久过滤器、缓冲器等部位设静电接地设施。可燃液体、可燃气体、液化烃的汽车罐车、铁路罐车和装卸栈台应设静电专用接地线。 | 《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版）第9.3.1条、第9.3.3条 《石油化工静电接地设计规范》SHT3097-2017第5.2.2条 | 查现场 |  |  |  |  | C级 |
| 8 |  | 化工企业重点防火、防爆作业区的入口处，可燃液体、可燃气体、液化烃的在汽车栈台、铁路栈台操作平台梯子入口处，储罐的扶梯进口处应设置消除人体静电装置。 | 《化工企业安全卫生设计规范》HG20571-2014第4.2.10条 《石油化工静电接地设计规范》SHT3097-2017第5.2.2条 | 查现场 |  |  |  |  | C级 |
| 8 | 仪表管理要求 | 企业应建立自动控制系统、安全仪表系统、可燃/有毒气体检测报警系统等专业管理制度，管理制度应包含部门职责、管理内容、检查与考核要求等内容。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十六条 | 查阅仪表相关管理制度，核实制度版本的有效性、制度内容是否齐全，且与企业实际相符。 |  |  |  |  | C级 |
| 9 |  | 企业应建立现场仪表定期检定（校准）的登记台账，应包含仪表的名称、型号、位号、量程、检定（校准）日期等信息。应建立DCS、SIS、PLC联锁清单，清单中的仪表名称、位号、联锁值、联锁动作应与设计文件一致。 | 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）第6（仪表安全风险隐患排查清单）（一） | 查阅企业仪表台帐、仪表回路调试记录、巡回检查记录等，核实企业是否定期进行仪表联锁回路调试、仪表定期校验，是否对安全仪表功能进行定期全面检验测试等。 |  |  |  |  | B级 |
| 10 |  | 新（改、扩）建装置和大修装置的仪表自动化控制系统投用前、长期停用的仪表自动化控制系统再次启用前，必须进行检查确认。 | 《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十六条 | 查阅企业仪表回路调试记录，核实企业是否有仪表自动化控制系统投用前的检查确认记录（包括新投用装置、大修装置、长期停用后再次投用）。 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 企业应建立安全联锁保护系统停运、变更专业会签和技术负责人审批制度。联锁保护系统的管理应满足： 1.联锁逻辑图、定期维修校验记录、临时停用记录等技术资料齐全； 2.应对工艺和设备联锁回路定期调试； 3.联锁保护系统（设定值、联锁程序、联锁方式、取消）变更应办理审批手续； 4.联锁摘除和恢复应办理工作票，有部门会签和领导签批手续； 5.摘除联锁保护系统应有防范措施及整改方案。 | 《工业自动化和控制系统网络安全集散控制系统(DCS)第2部分：管理要求》 （GB/T 33009.2-2016） | 查阅是否建立联锁管理制度，包括联锁维护、摘除与恢复、变更等管理内容。 查阅企业变更管理台账、控制室操作记录、交接班记录、仪表定期维修校验记录、临时停用记录，核实企业是否发生过联锁值、联锁方式等变更。 |  |  |  |  | A级 |
| 12 |  | 涉及重点监管的危险化工工艺生产装置、构成重大危险源的生产装置或储存设施的安全联锁摘除未履行审批手续或摘除后的联锁未按照审批要求恢复。涉及物料发生热分解失控风险的生产装置、储存设施的控制、联锁设施未投入使用或功能失效。 | 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）第5.5.7条 | 查阅 DCS 界面和历史记录，查看是否存在联锁摘除现象，若存在，应调阅联锁工作票，查看是否经过审批，并核实是否制订了联摘除后的防范措施，是否及时恢复该联锁。 |  |  |  |  | A级 |
| 13 | 自动控制系统 | 新建化工装置必须设置自动化控制系统，根据工艺过程危险和安全风险分析结果，确定配备安全仪表系统。 | 《关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》（安监总管三〔2013〕76号）第十九条 | 查阅设计资料、PID图、HAZOP分析报告、LOPA等资料，核实企业是否按照要求设置了安全仪表系统。 企业是否在HAZOP、LOPA分析的基础上开展SIL评估。 |  |  |  |  | B级 |
| 14 |  | 构成一级、二级重大危险源危险化学品罐区各储罐进、出液相物料管道未实现紧急切断功能或功能失效。 | 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）第5.5.6条 | 查现场 |  |  |  |  | A级 |
| 15 |  | 仪表工程的回路试验和系统试验，应按设计文件和《自动化仪表工程施工及质量验收规范》规定进行，并应经试验合格。企业应对工艺和设备联锁回路定期调试，调试记录齐全。 | 《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB50093-2013第13.1.2条 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》6仪表安全风险隐患排查清单（一）仪表安全管理第3条、第6.2条 | 查记录 |  |  |  |  | C级 |
| 16 | 安全仪表系统 | 企业应对安全仪表系统开展安全功能评估，编制安全完整性等级（SIL）报告，并进行验证。验证评估报告中的改进建议应逐项落实整改，确保达到应有的安全功能。 | 《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕116号）第四、十四条 | 查阅评估报告，是否对需要配置安全仪表系统的化工装置开展安全仪表功能评估，确定SIL等级、进行了SIL验证，并按照评估报告要求进行配置。 |  |  |  |  | C级 |
| 17 |  | 涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体储罐一级或者二级重大危险源应配备独立的安全仪表系统，其测量单元、逻辑控制器、执行机构等均应独立设置。 | 《危险化学品重大危险源安全监控技术规范》（GB17681-2024） 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）第5.5.5条 | 查设计资料、现场 |  |  |  |  | A级 |
| 18 |  | 重大危险源常压和低压储罐应至少设置2套液位连续检测仪表，或1套液位连续检测仪表和2个液位开关。 压力式储罐应至少设置2套液位连续检测仪表和1个高高液位开关，或设置3套液位连续检测仪表。液位连续检测仪表应具备液位就地指示、高低液位报警、高高和低低液位报警功能，高高液位报警应联锁关闭储罐进料管道上的紧急切断阀，并对进料泵采取防憋压措施；低低液位报警应联锁切断出料。 全冷冻储罐应至少设置3套液位检测仪表，其中至少2套应为液位连续检测仪表，用于液位测量和高低液位报警、高高液位报警及联锁、低低液位报警及联锁。 | 《危险化学品重大危险源安全监控技术规范》（GB 17681-2024） 第6.3.2.1 条、第 6.3.3.1 条、第 6.3.4.1 条 | 查设计资料、现场 |  |  |  |  | B级 |
| 19 |  | SIS的压力联锁变送器与过程控制系统的压力控制变送器、现场压力表不应共用同一取源口、根部阀和引压管。 | 《信号报警及联锁系统设计规范》 HG/T20511-2014 第4.2.5条 | 查设计资料、现场 |  |  |  |  | B级 |
| 20 |  | 应按照安全完整性定级和验证要求的检验测试周期，对安全仪表功能进行定期全面检验、测试，并详细记录测试过程和结果。 | 《化工过程安全管理导则》AQ/T3034-2022第4.11.2.4条 | 查台账、记录 |  |  |  |  | C级 |
| 21 |  | 紧急停车按钮应有可靠防护措施，应标识清晰。 | 《信号报警及联锁系统设计规范》HG/T20511-2014第4.11.4条 | 现场核实紧急停车按钮是否有可靠防护措施 |  |  |  |  | C级 |
| 22 |  | 安全仪表系统应为故障安全型。当有可靠的仪表空气系统时，开关阀（紧急切断阀）应首选气动执行机构，且采用FC或FO型；选型应符合设计要求。当工艺要求采用FL型时，应选用双作用气缸执行机构，并配有仪表空气罐，阀门保位时间不低于48小时；当无仪表气源、有一级负荷的电力电源系统时，可选用电动阀；当工艺、转动设备有特殊要求时，也可选用电液开关阀。开关阀防火应满足GB50160要求。 | 《自动化仪表选型设计规范》HG/T20507-2014第11.9.9、第11.10.11条 | 查现场 |  |  |  |  | B级 |
| 23 |  | 输送可燃气体、液化烃和可燃液体的管道在进出石油化工企业时，应在围墙内设紧急切断阀。紧急切断阀应具有自动和手动切断功能。 | 《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版）第7.2.17条 | 查设计资料、DCS系统 |  |  |  |  | C级 |
| 24 | 仪表系统 | 仪表气源应符合下列要求： 1.采用清洁、干燥的空气； 2.应设置备用气源。备用气源可采用备用压缩机组、贮气罐或第二气源（也可用干燥的氮气）。 | 《仪表供气设计规范》（HG/T 20510-2014） 第3.0.1、3.0.2、3.0.3、4.4.1、4.4.2条 《石油化工仪表供气设计规范》（SH 3020-2013） 第3.0.1、4.3.1条 | 查现场 |  |  |  |  | C级 |
| 25 |  | 控制室应设置仪表供气系统的压力指示和低限报警。 | 《仪表供气设计规范》HG/T20510-2014第4.3.1条 | 查DCS系统 |  |  |  |  | C级 |
| 26 |  | 当供气气源采用压缩机组时，应采用自动切换方式；当备用压缩机组不具备自动切换时，应设置备用气源罐，备用气源罐大小需满足备用空压机启动时间内仪表用气要求。 | 《重点化工企业全流程自动化控制配备和提升规范》DB32/T4743-2024第12.4条 | 查现场 |  |  |  |  | C级 |
| 27 |  | 安装DCS、PLC、SIS等设备的控制室、机柜室、过程控制计算机的机房，应考虑防静电接地。其室内的导静电地面、活动地板、工作台等应进行防静电接地。 | 《仪表系统接地设计规范》 （HG/T 20513-2014） 第5.3.1条 《石油化工仪表接地设计规范》 （SH/T 3081-2003） 第2.4.1条 | 抽查DCS的控制室等的机房，核实是否进行防静电接地。 |  |  |  |  | C级 |
| 28 |  | 危险化学品重大危险源配备的温度、压力、液位、流量、组份等信息应不间断采集和监测，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；记录的电子数据的保存时间不少于90天。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）第十三条 《危险化学品重大危险源安全监控技术规范》（GB17681-2024 ）5.3 | 现场检查及控制室DCS/SIS中核实，企业重大危险源是否配备了温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；记录的电子数据保存时间是否不少于90天。 |  |  |  |  | C级 |
| 29 | 可燃气体和有毒气体检测报警系统 | 涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所应按国家标准设置检测报警装置。可燃、有毒气体检测报警器应完好并处于正常投用状态。 | 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）第5.4.2条 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T50493-2019 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41号）第九条 | 查台账、现场 |  |  |  |  | A级 |
| 30 |  | 可燃、有毒气体检测报警器的选型、量程设置、报警值设定、现场安装位置、区域报警器设置应满足GB/T50493要求。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T50493-2019 | 查看现场，可燃气体和有毒气体检测报警系统的气体探测器、报警控制单元、现场警报器等的供电负荷，是否按一级用电负荷中特别重要的负荷考虑，并采用UPS电源装置供电。 |  |  |  |  | B级 |
| 31 |  | 可燃气体和有毒气体检测报警系统应独立设置。 | 《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕116 号）第十一条 | 现场核实可燃气体和有毒气体检测报警系统是否独立于其他系统单独设置。 |  |  |  |  | C级 |
| 32 |  | 可燃、有毒气体检测报警器按规定周期进行检定或校准，周期一般不超过一年。 有毒气体报警器每半年至少检验1次。 | 《安全生产法》第三十三条 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）第6（四） 《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》（AQ3059-2023）10.4.3 | 查台账、现场 |  |  |  |  | C级 |
| 33 |  | 可燃、有毒气体检测报警信号应发送至有操作人员常驻的控制室、现场操作室进行报警，并有报警与处警记录，对报警原因进行分析。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB 50493-2009）第3.0.4条 《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕94号）第十九条 | 现场核实可燃气体和有毒气体检测报警信号是否送至有人值守的现场控制室、中心控制室等进行显示报警。 查阅控制室的报警记录核实企业是否对报警进行原因分析并有处置结果。 询问岗位员工，核实员工是否掌握报警设定值的范围、报警后的应急处置措施。 |  |  |  |  | C级 |
| 34 |  | 可燃、有毒气体检测报警器应完好并处于正常投用状态。 | 《安全生产法》第三十一条 | 查现场 |  |  |  |  | C级 |
| 35 |  | 控制室、机柜间的空调新风引风口等可燃气体和有毒气体有可能进入建筑物的地方，应设置可燃气体和（或）有毒气体检测器。 | 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T50493-2019第4.4.3条 | 查台账、现场 |  |  |  |  | C级 |

## 附件4-5：安全基础管理专业检查表

| 序号 | 要素 | 检查内容 | 检查依据 | 检查方式 | 检查情况 | 检查问题 | 整改建议 | 重大 隐患 | 不符合项等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全文化与领导力 | 董事长或总经理等主要负责人应每天组织开展层层风险研判，作出安全承诺和公告。 | 《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》（应急〔2018〕74号） 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）第5.7.7条 | 是否建立了制度，内容是否符合74号文的要求。 是否每天签署安全承诺并向社会公告。 |  |  |  |  | A级 |
| 2 |  | 企业主要负责人应严格履行其法定的安全生产职责： 1.建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准 化建设； 2.组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规 程； 3.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划； 4.保证本单位安全生产投入的有效实施； 5.组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作 机制，督促、检查本单位的安全生产工 作，及时消除生产安全事故隐患； 6.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预 案； 7.及时、如实报告生产安全事故。 | 《安全生产法》 第二十一条 | 企业的安全生产责任制中，是否按《安全生产法》的要求，明确了主要负责人的7项安全生产职责。 访谈企业主要负责人，是否掌握本人的安全生产职责。 抽查至少一项主要负责人的安全职责，是否得以落实。 |  |  |  |  | B级 |
| 3 |  | 企业应当依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员,从业人员超过100人的独立设置安全生产管理机构。 配备的专职安全生产管理人员必须能够满足安全生产的需要。危险化学品企业专职安全生产管理人员应按不少于企业员工总数的2%配备(不足50人的企业至少配备1人)，从业人员300人以上的危险物品生产、经营单位，应当按照不少于安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师；安全生产管理人员在7人以下的，至少配备1名注册安全工程师。 | 《安全生产法》 第二十四条 《国家安全监管总局关于危险化学品企业贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）第一章第三条 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41号） 第十二条 《云南省危险化学品企业安全生产管理机构工作指引（试行）》 第1.1、1.2、1.3条 | 查阅企业是否发布了设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员的文件。 查阅专职安全管理人员的数量、学历、专业等是否满足要求。 查阅注册安全工程师的数量是否满足要求（应注册到该企业）。 |  |  |  |  | A级 |
| 4 |  | 主要负责人制定和实施月度个人安全行动计划，应组织或参加综合性隐患排查，并每季度至少参加1次班组安全活动，组织和参加企业级应急演练、履行岗位安全生产职责和重大危险源包保责任。 | 《化工过程安全管理导则》AQ∕T3034-2022第4.1.7条 | 查计划、班组安全活动记录 |  |  |  |  | C级 |
| 5 |  | 企业应当按照国家规定提取与安全生产有关的费用，并保证安全生产所必须的资金投入。企业主要负责人应保证本单位安全生产投入的有效实施，应当加强安全生产费用管理，编制年度企业安全生产费用提取和使用计划，纳入企业财务预算，确保资金投入。 | 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）第四十六条 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41号） 第十七条 | 查阅企业是否制定安全生产费用管理制度。 查阅企业上年度生产经营产值核算出应提取的安全生产费用，企业安全生产费用台账（专款专用）核实企业是否按照要求建立专用账户、按时足额提取费用。 |  |  |  |  | A级 |
| 6 |  | 企业应建立领导干部现场带班制度，副总工程师及以上领导干部要轮流带班值班，并建立带班值班记录。 | 国家安全监管总局 工业和信息化部关于危险化学品企业贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）、《化工过程安全管理导则》AQ/T3034-2022附录A.1 | 查企业带班值班管理制度、带班值班表，查阅带班值班记录 表，核实企业主要负责人、车间管理人员是否参加带班值班，核实带班值班中发现的问题是否得到跟踪和落实。 |  |  |  |  | C级 |
| 7 | 信息收集与处理 | 企业应制定安全生产信息管理制度，明确安全生产信息收集、整理、保存、利用、更新、培训等环节管理要求，明确安全生产信息管理主责部门、各环节管理责任部门。 | 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）1安全基础管理安全风险隐患排查表（四）安全生产信息管理第1条 | 查阅企业安全生产信息管理制度。制度内容是否明确了：安全生产信息的内容；是否明确了安全生产信息收集、整理、保存、利用、更新、培训等环节管理要求；是否明确了安全生产信息管理主责部门、各环节管理责任部门。 |  |  |  |  | C级 |
| 8 |  | 化学品危险性信息、工艺技术信息、设备设施信息、行业经验、事故教训等安全生产信息内容应符合AQ/T3034有关要求。 | 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）1安全基础管理安全风险隐患排查表（四）安全生产信息管理第2条 | 化学品危险性信息、工艺技术信息、设备设施信息、行业经验、事故教训等安全生产信息是否符合导则要求并与企业实际情况一致。 |  |  |  |  | C级 |
| 9 |  | 企业应及时获取危险化学品安全技术说明书和安全标签。 | 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）1安全基础管理安全风险隐患排查表（四）安全生产信息管理第6条 | 企业采购的危险化学品应向销售方索取危险化学品“一书一签”。企业销售的危险化学品应向购买方提供危险化学品“一书一签”。“一书一签”的内容和形式应满足标准要求。 |  |  |  |  | C级 |
| 10 |  | 企业应对相关岗位人员进行安全生产信息培训，以掌握本岗位有关的安全生产信息。 | 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）1安全基础管理安全风险隐患排查表（四）安全生产信息管理第8条 | 企业是否对安全生产信息开展了有关培训，现场访谈岗位员工是否掌握本岗位有关基本的安全生产信息，如本岗位危险化学品特性、应急处置措施等。 |  |  |  |  | C级 |
| 11 |  | 企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度，明确责任部门、识别、获取、评价等要求。 | 《危险化学品企业安全生产标准化通用规范》（GB 45673—2025）5.3.2 | 企业是否建立管理制度，明确建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的责任部门、识别、获取、评价等要求；制度运行相关过程记录。 |  |  |  |  | C级 |
| 12 | 安全生产合法合规管理 | 危险化学品生产企业应取得安全生产许可证。安全生产许可证应在有效期内，生产、经营（有储存），使用危险化学品需经许可并按照许可范围生产经营。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41号） 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）第5.7.1条 | 现场核查 |  |  |  |  | - A级 |
| 13 |  | 危险化学品生产企业需对物理危险性不明的化学品进行物理危险性鉴定与分类。 | 《危险化学品登记管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第53号） 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）第5.7.2条 | 查评价报告、现场 |  |  |  |  | A级 |
| 14 |  | 危险化学品重大危险源应按规定报应急管理部门备案。企业应当依法进行危险化学品登记，为用户提供化学品安全技术说明书，并在危险化学品包装（包括外包装件）上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。 | 《危险化学品重大危险源安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第40号）第二十三条 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41号）第二十条 | 查备案资料、现场 |  |  |  |  | A级 |
| 15 |  | 生产安全事故应急预案应按规定报应急管理部门备案。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第二十六条 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41号）第二十一条 | 查备案资料 |  |  |  |  | A级 |
| 16 |  | 企业应保证安全设施、设备的正常使用，不得关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条 | 查台账、现场 |  |  |  |  | B级 |
| 17 | .安全生产责任 | 企业应建立与岗位匹配的全员安全生产责任制和生产安全事故隐患排查治理制度，明确从主要负责人到一线从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）等所有岗位的安全生产责任制和部门的安全生产责任制，应当将安全风险辨识、评估和管控工作纳入全员安全生产责任制。岗位员工应熟悉掌握本岗位安全生产责任制。 | 《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）第三条 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）第5.7.6条 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41号）第十三条 | 查阅企业安全责任制、企业安全管理网络图、组织架构图、职务说明书进行对照核实各级管理人员与员工应核实责任制是否做到了所有岗位全覆盖（横到边、竖到底） |  |  |  |  | A级 |
| 18 |  | 企业应当建立安全生产责任制考核制度，明确责任范围、考核标准和考核指标，实施考核奖惩。 | 《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）第六条 | 查阅安全生产责任制，是否包含了考核要求 （或包含在其他有关文件中）；查阅企业安全责任制的考核记录。 |  |  |  |  | B级 |
| 19 |  | 企业应当依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41号）第十八条 | 查保险记录 |  |  |  |  | A级 |
| 20 | 安全规章制度 | 企业应建立健全安全生产规章制度。安全生产管理制度应明确管理程序、责任部门、管理职责和检查考核要求，应符合有关安全生产法律法规的要求。企业应当根据化工工艺、装置、设施等实际情况，制定完善下列主要安全生产规章制度：（一）安全生产例会等安全生产会议制度；（二）安全投入保障制度；（三）安全生产奖惩制度；（四）安全培训教育制度；（五）领导干部轮流现场带班制度；（六）特种作业人员管理制度；（七）安全检查和隐患排查治理制度；（八）重大危险源评估和安全管理制度；（九）变更管理制度；（十）应急管理制度；（十一）生产安全事故或者重大事件管理制度；（十二）防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；（十三）工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度；（十四）动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度；（十五）危险化学品安全管理制度；（十六）职业健康相关管理制度；（十七）劳动防护用品使用维护管理制度；（十八）承包商管理制度；（十九）安全管理制度及操作规程定期修订制度。 | 《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》（应急〔2018〕74号） 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》安监总局令第41号 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41号）第十四条 | 查企业安全生产规章制度 |  |  |  |  | A级 |
| 21 | 教育培训管理 | 企业安全教育培训制度，应包含需求调查、岗位技能需求矩阵、岗位能力评估、培训计划制定、实施培训、培训效果验证、培训结果运用、培训档案建设等内容。 | 《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第3号）第三条 《化工过程安全管理导则》AQ/T3034-2022第4.14.7条附录A.3 | 查阅企业安全教育培训方面的管理制度，制度内容是否符合《生产经营单位安全培训规定》等文件的要求。 |  |  |  |  | C级 |
| 22 |  | 企业应在识别安全教育培训需求的基础上，制定和实施包含全员安全生产责任制、风险辨识管控等内容的年度安全教育培训计划，评估教育培训效果，形成书面培训总结。 | 《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第3号）第二十一条 《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局令第88号，应急管理部2号令修正）第三十一条 《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）第五条 | 查看企业培训资料 |  |  |  |  | C级 |
| 23 |  | 企业应建立从业人员教育培训档案和台账，按计划实施，详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。 | 《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第3号）第二十二条 | 查阅企业的安全教育培训档案资料是否齐全，包括培训课件/资料、培训签到表、考核试卷、成绩单等。具备条件的企业，可建立“一人一档”。 |  |  |  |  | C级 |
| 24 |  | 危险化学品生产、经营企业主要负责人、专职安全生产管理人员由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。 | 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）第5.1.1条 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41号）第十六条 | 查阅企业主要负责人和安全生产管理人员培训合格证书，核实企业主要负责人是否取证，安全管理人员是否全部取证（取证人员数量是否满足要求）、是否每年接受再培训。 |  |  |  |  | A级 |
| 25 |  | 危险化学品生产企业主要负责人、分管安全生产负责人必须具备化学、化工等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称；涉及“两重点一重大”生产装置或储存设施的企业主要负责人，主管生产、设备、技术、安全的负责人，专职安全生产管理人员必须具备化学、化工等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称。 | 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）第5.1.2条 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41号）第十六条 《云南省危险化学品和烟花爆竹企业从业人员安全素质提升工作指引（试行）》第1.1条 | 查看企业主要负责人、分管安全负责人、分管生产负责人、分管技术负责人及专职安全生产管理人员资质 |  |  |  |  | A级 |
| 26 |  | 从事危险化工工艺过程操作及化工自动化控制仪表安装、维修、维护的作业及电工作业、焊接与热切割作业等特种作业人员应持证上岗。 | 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（应急部令〔2025〕19号） 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）第5.1.4条 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41号）第十六条 《云南省危险化学品和烟花爆竹企业从业人员安全素质提升工作指引（试行）》第1.1条 | 核实企业实际涉及哪些特种作业岗位，企业是否建立了特种作业人员台账，取得特种作业操作证的人员数量是否能满足生产的需要；特种作业操作证是否定期复审。 |  |  |  |  | A级 |
| 27 |  | 涉及危险化学品重大危险源或重点监管的危险化工工艺生产装置、储存设施操作人员，不具备高中及以上学历且未达到化工类中等及以上职业教育水平；涉及爆炸危险性化学品的生产装置或储存设施的操作人员，不具备化工类大专及以上学历。 | 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）第5.1.3条 《云南省危险化学品和烟花爆竹企业从业人员安全素质提升工作指引（试行）》第1.1条 | 查阅企业危险化学品重大危险源或重点监管的危险化工工艺生产装置、储存设施操作人员资质 |  |  |  |  | A级 |
| 28 |  | 企业应对新从业人员进行厂、车间、班组三级安全培训教育，考核合格后上岗。三级安全培训教育的内容和时间应符合相关规定要求。 | 《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第3号）第十一、十二、十四、十五、十六条 《云南省危险化学品和烟花爆竹企业从业人员安全素质提升工作指引（试行）》第2.1条 | 查阅企业是否建立了新员工台账；抽查部分新员工是否经过了入厂三级安全教育培训，是否经过考核合格。 |  |  |  |  | C级 |
| 29 |  | 采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备前，应对从业人员进行专门的安全生产教育和培训，经考核合格后，方可上岗。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十六条 | 查阅企业是否有采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备等情况；查阅企业是否在“四 新”前对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。 |  |  |  |  | B级 |
| 30 | 事故事件管理 | 安全事故管理制度（程序文件）应包含事故分级分类、报告、调查和处理、分析、批准、审核、防范措施落实、跟踪验证等内容。 | 《危险化学品企业安全生产标准化通用规范》(GB45673-2025， | 查阅事故事件制度 |  |  |  |  | C级 |
| 31 |  | 企业应建立事故档案和事故事件管理台账，应将承包商在本企业发生的安全事故纳入本企业安全事故管理。对发生的生产安全事故应落实“四不放过”要求，对涉险事故、未遂事故等安全事件（如事故征兆、非计划停工、异常工况、泄漏等）开展调查分析，制定落实整改措施。 | 《危险化学品企业安全生产标准化通用规范》(GB45673-2025， | 查阅事故事件台账，核实企业是否将涉险事故、未遂事故等安全事件（如生产事故征兆、非计划停工、异常工况、泄漏、轻伤等）纳入安全事故事件管理；是否将承包商在企业内发生的事故事件纳入本企业的安全事故事件管理。 |  |  |  |  | C级 |
| 32 |  | 企业应建立涉险事故、未遂事故等安全事件报告激励机制。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第二十八条 《化工过程安全管理导则》AQ/T3034-2022 第4.17.3条 | 查阅制度要求、查看奖惩记录并访谈员工。 |  |  |  |  | C级 |
| 33 | 双重预防机制 | 企业应制定风险管理制度，明确风险管理的职责、范围、方法及风险管控要求等，将安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制融入风险管理工作，通过危害辨识、风险评估、风险控制及风险监控，保证风险处于受控状态。 | 《化工过程安全管理导则》AQ/T3034-2022 第4.6.1条 | 查风险管理制度、实施过程资料 |  |  |  |  | C级 |
| 34 |  | 企业应明确安全风险管控措施对应的隐患排查任务、责任人、频次周期等，通过日常巡检和专项隐忠排查，确保安全风险管控措施安全可靠并有效运行。 | 《危险化学品企业安全生产标准化通用规范》GB 45673-2025 第5.5.3.5条 | 查实施过程资料 |  |  |  |  | C级 |
| 35 |  | 企业应制定并有效实施隐患排查治理制度。 | 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）第5.7.6条 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 | 查阅隐患排查治理制度、实施过程资料 |  |  |  |  | A级 |
| 36 |  | 企业应制定和实施综合性、专业性、重大节假日、季节性等隐患排查计划，建立隐患排查记录，对排查发现的隐患，按“五定”（定人员、定时间、定责任、定标准、定措施）要求进行隐患治理，闭环管理，对限期完成整改的隐患要制定防范落实措施。 | 《化工过程安全管理导则》AQ∕T3034-2022第4.6.8条 | 查阅隐患排查记录、整改落实情况 |  |  |  |  | C级 |
| 37 | 特殊作业管理 | 企业应按照GB30871的要求制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，并有效执行。特殊作业前，应办理审批手续。作业票证审批、填写应规范，作业证的时限、气体分析、作业危害分析、管控措施、各级审批、验收确认、关联作业票证办理等应满足要求。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十八条 《危险化学品企业特殊作业安全规范》GB30871-2022 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）第5.6.1条 | 查看特殊作业管理制度，核实企业制度是否明确申请、办理、审批、验收流程。 查看制度是否包含有企业涉及的所有特殊作业。 |  |  |  |  | A级 |
| 38 |  | 企业实施特殊作业前应开展作业风险分析、安全交底、检测分析、措施确认、现场监护，完工验收等管理要求，涉及易燃易爆或有毒有害介质的设备、管道动火作业前或受限空间作业前，未采取隔离措施或未确认设备、工艺处置结果满足安全作业要求。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十八条 《危险化学品企业特殊作业安全规范》GB30871-2022第4.6条 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）第5.6.2条 | 随机抽取动火、受限空间作业证，核实内容设置是否符合GB 30871的要求；作业票证审批、填写是否规范（包括作业证的时限、气体分析、作业风险分析、安全措施、各级审批、验收签字、关联作业票证办理等）；抽查作业人员是否了解和掌握作业安全风险及控制措施。 |  |  |  |  | A级 |
| 39 |  | 动火作业或受限空间作业需按照要求进行气体分析；受限空间作业要连续监测可燃气体、有毒气体及氧气浓度；特级动火作业要实现全过程视频监控。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十八条 《危险化学品企业特殊作业安全规范》GB30871-2022第4.6条 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）第5.6.3条 | 查看特殊作业安全票证内容是否满足 GB30871的要求 |  |  |  |  | A级 |
| 40 |  | 抽堵盲板作业前，危险化学品企业应办理抽堵盲板作业票，预先绘制盲板位置图，对盲板进行统一编号，并设专人统一指挥作业。作业单位应按位置图进行盲板抽堵作业，并对每个盲板进行标识，标牌编号应与盲板位置图上的盲板编号一致，危险化学品企业应逐一确认并做好记录。 | 《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）第 7.1条、第 7.4 条 | 查看特殊作业安全票证内容是否满足GB30871的要求 |  |  |  |  | A级 |
| 41 |  | 特殊作业现场监护人员应经专项培训考试合格，持培训合格证上岗。监护人员应熟悉作业范围内的工艺、设备和物料状态，具备应急救援和处置能力。 | 《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）第 4.10条 |  |  |  |  |  | B级 |
| 42 |  | 企业应对生产区作业人员进行入厂安全教育；作业前应对特殊作业人员进行安全交底；实施特殊作业时，企业应对作业实施管理和检查 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第十八条 《危险化学品企业特殊作业安全规范》GB30871-2022第4.6条 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026）第5.6.4条 |  |  |  |  |  | A级 |
| 43 | 应急管理 | 企业应当符合下列应急管理要求： 企业应建立以主要负责人任组长的应急指挥系统，配备应急救援队伍，实行公司和车间分级管理，明确各级应急指挥系统和救援队的职责，规模较小的企业可以不建立应急救援组织，但应指定兼职的应急救援人员； 生产、储存和使用氯气、氨气、光气、硫化氢等吸入性有毒有害气体的企业，除符合本条第一款的规定外，还应当配备至少两套以上全封闭防化服；构成重大危险源的，还应当设立气体防护站（组）。 | 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41号）第二十一条 | 查是否建立应急救援组织，涉及吸入性有毒有害气体的企业配备至少两套以上全封闭防化服，构成重大危险源的，还应当设立气体防护站（组）。 |  |  |  |  | A级 |
| 44 |  | 企业应确立本单位的应急预案体系，按照GB/T29639要求编制综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案并及时修订。 1.综合应急预案应当规定应急组织机构及其职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理等内容。 2.专项应急预案应当规定应急指挥机构与职责、处置程序和措施等内容。 3.现场处置方案应当规定应急工作职责、应急处置措施和注意事项等内容。 | 《危险化学品企业安全生产标准化通用规范》(GB45673-2025) | 查阅应急预案备案资料，核实是否建立企业安全生产应急预案体系，并在岗位进行随机抽查是否放置综合预案、专项预案、岗位应急处置方案和应急处置卡。 抽查一涉及重点监管工艺或重大危险源的现场处置方案，核实与企业实际情况的符合性。 |  |  |  |  | C级 |
| 45 |  | 企业应制定应急预案定期评估制度，每三年进行一次应急预案评估，对应急预案内容的针对性和实用性给出结论，并对应急预案的修订给出明确意见。 | 《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）第六条 《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）第三十五、三十六条 | 查预案评估记录，企业是否在应急预案修订前对应急预案内容进行评估分析，形成是否需要修订的结论。 |  |  |  |  | B级 |
| 46 |  | 企业应制定本单位年度的应急预案演练计划，根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。对重大危险源专项应急预案，每年至少进行一次；对重大危险源现场处置方案，每半年至少进行一次。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）第三十一条 | 查阅应急演练计划、应急演练记录、应急演练评估报告，核实演练计划编制是否符合AQ/T 9007-2019 第5节的要求，演练工作方案是否符合AQ/T 9007-2019第6.2.1条要求、演练频次是否满足规定。 |  |  |  |  | C级 |
| 47 |  | 应急演练结束后应按照YJ/T 9009-2015要求，及时对演练效果进行评估，对存在的问题及时整改，并持续完善应急预案。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）第三十四条 《生产安全事故应急演练评估规范》 YJ/T 9009-2015 | 核实演练计划的执行情况和演练效果评价情况，演练效果评价内容要具备充分性和有效性，并形成记录，并根据演练效果评价和存在的问题对应急救援预案进行修订。 |  |  |  |  | C级 |
| 48 |  | 企业应配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。根据要求配备应急装备和物资，建立应急资源台账、维护保养记录。应急资源台账应至少包含设备设施名称、数量、存放地点、联系人、联系电话等信息。应按照规范要求每月进行一次检查。 | 《危险化学品单位应急救援物资配备标准》GB30077-2023第9.1、9.3条 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41号） 第二十一条 | 查应急资源台账、现场 |  |  |  |  | A级 |
| 49 |  | 企业应在有毒有害岗位配备应急器材柜（气防柜），设置与柜内器材相符的应急器材清单，应急器材完好有效。 | 《危险化学品单位应急救援物资配备标准》GB30077-2023第9.1、9.3条 | 查阅应急物资检查记录和现场随机抽样，核实应急物资和应急器材的完好。 |  |  |  |  | C级 |
| 50 |  | 消防柜内器材配备齐全，附件完好无损，有专人负责定期检查灭火器材，药剂定期更换，有更换记录和有效期标签。罐区、石油化工装置区、锅炉房等重点场所应每半月检查一次。 | 《建筑灭火器配置验收及检查规范》 GB50444-2008第5.2.1、5.2.2条 | 查现场 |  |  |  |  | C级 |
| 51 |  | 企业存在可燃、有毒气体的区域应配备便携式检测仪，并每年检定，保证设备完好。 | 《危险化学品单位应急救援物资配备要求》GB30077-2023第9.4条 | 涉及有毒有害、易燃易爆气体的岗位设否配备相应数量的便携式气体检测仪，并定期校准或检定。 |  |  |  |  | C级 |
| 52 |  | 消防水泵房及其配电室的消防应急照明采用蓄电池作备用电池时，其连续供电时间不应少于3h。 | 《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008（2018年版）第9.1.2条 | 查现场 |  |  |  |  | C级 |

## 附件5-1：精细化工企业检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查方式 | 检查情况 | 检查问题 | 整改建议 | 重大 隐患 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业应全面识别生产工艺中涉及的原料、辅料、中间产物、产品（包括副产品）、副产物、换热介质、密封液以及工艺条件偏差产生的物质等物料的危险性，掌握其理化特性、危害程度分级等数据，并建立化学品相容性矩阵。 | 《精细化工企业安全管理规范》（AQ 3062-2025） 第 4.3 条 | 查阅评价报告和企业的“一书一签” |  |  |  |  |
| 2 | 1.企业不应在已建成投用的生产装置上进行中试和工业化试验。除国家法律法规另有规定外，中试或工业化试验装置不应直接进行工业化生产。 2.中试和工业化试验装置应在独立区域单独设置，不应与生产装置设置在同一建构筑物内，不同试验装置应处于独立的防火分区内，并满足防火防爆等安全要求。 | 《精细化工企业安全管理规范》（AQ 3062-2025） 第 4.6 条、第6.6 条 | 查阅中试和工业化试验资料，现场核查。 |  |  |  |  |
| 3 | 涉及放热易造成热失控的反应，通过控制加料速度来控制反应放热量时，应采用自动加料系统，控制加料速度在设计的安全范围内。加料速度控制措施应采取至少两种固定不可超调的限流措施，如限制进料管径、设置限流孔板、调节阀物理限位等。 | 《精细化工企业安全管理规范》（AQ 3062-2025） 第 7.2.1.2 条 | 查阅企业涉及反应的资料，现场核查。 |  |  |  |  |
| 4 | 存在高压窜低压且会造成设备损害或物料泄漏风险的设备，应采取压力监测报警、安全联锁、紧急切断及安全泄放等防窜压措施。 | 《精细化工企业安全管理规范》（AQ 3062-2025） 第 7.2.1.8 条 | 查阅评价报告，现场核查。 |  |  |  |  |
| 5 | 建设项目应优先选用过滤、淋洗、干燥一体化设备。企业涉及易燃易爆、有毒物料时，不应采用敞开式真空抽滤设备及敞开式离心分离机，涉及易燃易爆介质的离心分离机系统应按GB 19815的规定设置惰性气体保护、在线氧含量检测报警联锁系统等设施。 | 《精细化工企业安全管理规范》（AQ 3062-2025） 第 7.2.2.1 条 | 查阅安全设施设计报告、竣工验收报告、现状评价报告，现场核查。 |  |  |  |  |
| 6 | 分离作业场所应设置通风系统，涉及惰性气体使用的封闭、半封闭作业空间应设置氧含量检测报警联锁系统。 | 《精细化工企业安全管理规范》（AQ 3062-2025） 第 7.2.2.2 条 | 查阅安全设施设计报告、竣工验收报告、现状评价报告，现场核查。 |  |  |  |  |
| 7 | 挥发性液体危险化学品的装卸应采用设有平衡管或有惰性气体保护的密闭系统。甲 B、乙 A 类可燃液体物料不应采用真空或压缩空气压送方式输送。 注：挥发性液体是指 20℃时，真实蒸气压大于0.3kPa 的单一组分液体，或者真实蒸气压大于或等于0.3kPa 的组分总质量占比大于或等于 20%的液体混合物。 | 《精细化工企业安全管理规范》（AQ 3062-2025） 第 7.2.4.1 条 | 查阅安全设施设计报告、竣工验收报告、现状评价报告，现场核查。 |  |  |  |  |
| 8 | 建设项目甲、乙类厂房（装置）内单品种桶装易燃、有毒液体物料1天（24h）使用量超过1吨时，应设置供料间转送物料。供料间布置在厂房（装置）内时，应设置在本厂房（装置）首层的一侧，并采用无门、窗、洞口的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与厂房（装置）的其他部位分隔。供料间应根据物料性质设置必要的隔离、防流散、防渗、防腐、静电接地、机械通风设施以及可燃气体和有毒气体检测报警系统（GDS）等，并满足9.2.10中间仓库物料存放量的规定。 | 《精细化工企业安全管理规范》（AQ 3062-2025） 第 7.2.4.2 条 | 查阅安全设施设计报告、竣工验收报告、现状评价报告，现场核查。 |  |  |  |  |
| 9 | 液体物料应采用管道密闭输送，输送可燃介质的管道应符合静电导除的要求。可燃物料和急性毒性属于类别1、类别2物料的输送不应采用非金属管道。 | 《精细化工企业安全管理规范》（AQ 3062-2025） 第 7.2.4.3 条 | 现场核查 |  |  |  |  |
| 10 | 桶装可燃液体生产、使用场所，应在设计中明确桶装可燃液体的放置位置（在设计图上标注）、最大放置总量（设计时应遵循尽可能减量的原则）和单个包装桶最大容积，并按设计严格限量。 | 事故教训 | 查阅安全设施设计报告、竣工验收报告、现状评价报告，现场核查。 |  |  |  |  |
| 11 | 桶装易燃液体开桶、取样、分装、装桶、打料、涨桶处置等作业设施、作业工具应符合防火防爆、防静电等安全要求。 | 事故教训 | 现场核查 |  |  |  |  |
| 12 | 企业应制定桶装可燃液体相关作业的安全操作规程，并教育和督促作业人员严格执行安全操作规程。 | 事故教训 | 查安全操作规程 |  |  |  |  |
| 13 | 1.采用共线设施的精细化工装置，应结合反应物料及工艺，充分考虑各产品生产工艺操作参数与设备的符合性、产能的匹配性、自动控制系统调整的要求和安全可靠性以及防爆电气的选型、反应釜的泄压设施等。 2.建设项目涉及的产品切换时可能存在物料不相容的共线设施，应设计批量控制程序（系统）实现不同生产工况下的自动切换。 | 《精细化工企业安全管理规范》（AQ 3062-2025） 第 7.2.5.1 条、第 7.2.5.2 条 | 查阅安全设施设计报告、竣工验收报告、现状评价报告，现场核查。 |  |  |  |  |
| 14 | 危险化学品计量槽、高位槽应设置液位高、低报警，并设置溢流管道或采取液位高高报警值联锁停进料措施。 | 《精细化工企业安全管理规范》（AQ 3062-2025） 第 7.4.2.4 条 | 查阅安全设施设计报告、竣工验收报告、现状评价报告，现场核查。 |  |  |  |  |
| 15 | 涉及有毒气体应急处置系统的吸收剂供应泵、吸收剂循环泵和尾气风机等设备应设置应急电源，其配电、控制线路应具备阻燃耐火性能或采取防火保护措施。 | 《精细化工企业安全管理规范》（AQ 3062-2025） 第 7.5.5 条 | 查阅安全设施设计报告、竣工验收报告、现状评价报告，现场核查。 |  |  |  |  |
| 16 | 厂房（装置） 内物料的存放符合下列要求： 1.原料、辅料、产品、中间产品、副产品、包装物等应定点存放，存放量不应超过单班或单批次使用（生产）量； 2.原料、辅料存放量需要超过单班或单批次使用量时，应按GB 51283 的要求设置中间仓库； 3.原料、辅料单个包装物的满装量超过其 1 天（24h）的使用量时，其中间仓库设计存放量不应超过 1 个包装物的满装量； 4.物料的堆放不应影响应急疏散和消防救援。 | 《精细化工企业安全管理规范》（AQ 3062-2025） 第 9.2.10 条 | 现场核查 |  |  |  |  |

## 附件5-2：涉氯化工企业检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查方式 | 检查情况 | 检查问题 | 整改建议 | 重大 隐患 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯气场所的作业人员应佩戴便携式氯气报警仪，使用符合GB39800.2规定的个体防护装备。 | 《化工企业氯气安全技术规范》 （GB 11984-2024） 第4.2.7条 | 现场核查 |  |  |  |  |
| 2 | 液氯储罐厂房、瓶库、充装场所和气化间应采用封闭式结构，内部不应设置水、碱等液体吸收喷淋设施和碱液中和池，外围门、窗等密封面应设置雾状水喷淋装置。封闭式厂房（仓库）应设置氯气捕集设施，与事故氯吸收装置相连接，配备固定式吸风口和移动式非金属软管，固定式吸风口设置应靠近地面，移动式非金属软管长度应能延伸到所有可能发生泄漏的部位。 | 《化工企业氯气安全技术规范》 （GB 11984-2024） 第4.3.10条 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026） 第5.4.9条 | 查阅安全设施设计报告、竣工验收报告、现状评价报告，现场核查。 |  |  |  |  |
| 3 | 半敞开式厂房应设置氯气捕集设施，与事故氯吸收装置相连接，配备移动式非金属软管，移动式非金属软管长度应能延伸到所有可能发生泄漏的部位。敞开式、半敞开式厂房应实现自然通风，不能自然通风的厂房应配备机械通风设施。 | 《化工企业氯气安全技术规范》 （GB 11984-2024） 第 4.3.11 条 | 现场核查 |  |  |  |  |
| 4 | 液氯气化不应使用釜式气化器，应采用全气化工艺，气化器应符合以下要求： a)无潜在三氯化氮富集部位； b)加热介质采用热水或低压饱和水蒸气，出口氯气温度应控制在 71 ℃~121 ℃； c)设置就地和远传压力、温度监测；氯气温度和压力应采用自动化控制。 | 《化工企业氯气安全技术规范》 （GB 11984-2024） 第 5.4.1 条 | 查阅安全设施设计报告、竣工验收报告、现状评价报告，现场核查。 |  |  |  |  |
| 5 | 气化器与反应设备之间应设置缓冲罐，缓冲罐应符合以下要求： a)按照生产工艺装置系统风险评估结果及工艺要求设计容积； b)与反应设备之间的管道应设置截止阀、止回阀、自动调节阀和紧急切断阀等安全设施； c)设置就地和远传压力、温度监测； d)采取保温、电伴热等防冷凝措施。 | 《化工企业氯气安全技术规范》 （GB 11984-2024） 第 5.4.2 条 | 查阅安全设施设计报告、竣工验收报告、现状评价报告，现场核查。 |  |  |  |  |
| 6 | 液氯储罐区应设置SIS，实现紧急切断功能，切换时实现远程自动化操作，并应符合以下要求： a)每台储罐液氯进出口管道设置手动阀和两道远程切断阀，两道远程切断阀中一道接入BPCS，另一道接入 SIS； b)构成一级、二级重大危险源的应配备独立于BPCS的SIS； c)设置压力、温度、液位的就地及远传仪表； d)液位监测配备两种及以上不同原理的仪表； e)就地液位计不应选用钛材质，远传液位计采用不与液氯接触的防泄漏型； f)设置高、低液位报警和高高、低低液位联锁； g)设置1台最大容积的液氯储罐为空罐，作为事故状态下应急备用接收罐。 | 《化工企业氯气安全技术规范》 （GB 11984-2024） 第 6.1.2 条 | 查阅安全设施设计报告、竣工验收报告、现状评价报告，现场核查。 |  |  |  |  |
| 7 | 液氯储罐事故氯吸收装置应符合以下要求： a)独立设置并采用二级吸收工艺； b)碱吸收、热交换等能力与液氯泄漏量相匹配。液氯泄漏量综合考虑堵漏和倒罐作业时长、泄漏管径和速率等因素； c)具备24h连续运行能力，碱液循环吸收罐具备切换、备用和配液的条件； d)循环吸收液氢氧化钠浓度为15%～20%，且出塔时温度不大于45 ℃。设置循环吸收液氢氧化钠浓度和温度在线监测设施，定期进行分析检测，氢氧化钠浓度低于 5%前及时置换或更新； e)风机具备手动和自动启动功能。在厂房内外易于操作处分别设置手动开关，并能实现远程启动；自动启动与封闭式（半敞开式）厂房内氯气探测器联锁； f)尾气排放口设置氯气探测器； g)循环泵、事故氯风机设置备用设备，用电负荷为一级负荷中特别重要的负荷； h)液氯充装、罐式专用车辆和钢瓶泄漏处置的氯气可并入事故氯吸收装置，单独设置符合上述要求。 | 《化工企业氯气安全技术规范》 （GB 11984-2024） 第 6.1.3 条 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026） 第5.4.9条 | 查阅安全设施设计报告、竣工验收报告、现状评价报告，现场核查。 |  |  |  |  |
| 8 | 液氯罐式集装箱、罐式专用车辆不应作为固定储罐使用。 | 《化工企业氯气安全技术规范》 （GB 11984-2024） 第 6.1.7 条 《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》（AQ 3067-2026） 第5.4.9条 | 现场查看 |  |  |  |  |

## 附件5-3：合成氨企业检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查方式 | 检查情况 | 检查问题 | 整改建议 | 重大 隐患 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉煤气化原料制备、储存等存在煤尘爆炸风险场所应采用氮气或二氧化碳等惰性气体保护，并设置氧气浓度分析仪等在线监测设施；禁止含氨废水作为磨煤系统用水。 | 《煤化工原（燃）料煤制备系统设计规范》 | 查设计资料、DCS、现场 |  |  |  |  |
| 2 | （1）碎煤仓应设温度检测报警设施和氮气管道接口；当碎煤仓内储存褐煤和易自燃的高挥发分煤种时，宜增设一氧化碳检测报警设施，并应采取自动紧急充氮保护；当储存经过预干燥的褐煤时，应采取充氮保护措施。（2）用于煤粉分离收集的袋式过滤器的气体出口管线上应设置一氧化碳监测报警设施。 | 《煤化工工程设计防火标准》 | 查现场、相关制度 |  |  |  |  |
| 3 | 使用粉煤或水煤浆的煤气化装置应设置以下重点监控工艺参数：进气化炉氧煤比、气化炉环隙温度、保护氮气或二氧化碳压力、煤浆管或粉煤管线与气化炉压差、激冷水流量、激冷室液位、合成气出口温度、烧嘴流量、烧嘴冷却水缓冲罐与气化炉压差、洗涤塔液位控制，并控制参数运行在指标范围内（水煤浆气化装置重点监控工艺参数还应包括气化炉顶温度）。 | 《关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》 | 查设计资料、DCS、现场 |  |  |  |  |
| 4 | 使用粉煤或水煤浆的煤气化装置应设置满足要求的安全控制系统：进气化炉氧煤比联锁、煤浆管或粉煤管线与气化炉压差联锁、激冷室液位联锁、合成气出口温度联锁、烧嘴流量联锁、烧嘴冷却水缓冲罐与气化炉压差、可燃和有毒气体检测报警装置、紧急冷却系统、安全泄放系统（水煤浆气化装置还应设置气化炉顶温度联锁）。 | 《关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》 | 查设计资料、DCS、现场 |  |  |  |  |
| 5 | 合成氨固定层间歇式煤气化装置应设置气化炉出口温度联锁、气化炉灰锁温度联锁、出气化炉洗涤冷却器、气化炉与夹套压差联锁、气化炉夹套压力高联锁、气化炉夹套液位联锁、氧气含量超过0.8%或1.0%联锁、气化炉紧急停车、气化炉粗煤气安全阀、夹套安全阀、洗涤冷却器出口安全阀。 | 基于风险 | 查设计资料、现场、DCS、SIS、ESD |  |  |  |  |
| 6 | 合成氨固定层间歇式煤气化装置放煤通道的三道阀门应具备互锁功能。 | 事故教训 | 查现场、DCS、SIS |  |  |  |  |
| 7 | 新建合成氨企业煤气化炉烧嘴所在楼层宜设置防止烧嘴蹿火的不燃烧实体隔断墙，隔断墙高度宜高于烧嘴顶部不小于0.5m。 | 《煤化工工程设计防火标准》 | 查现场 |  |  |  |  |
| 8 | 气化炉排渣应采用程控控制，并投入使用；气化炉排渣过程中严禁人员逗留；气化炉超压、氧煤比频繁波动等情况，应停车处置。 | 事故教训 | 查现场、DCS、操作规程 |  |  |  |  |
| 9 | （1）气化送气大阀前后均设置手动放空管线，并确保阀门能够打开。（2）气化送气大阀前后均设置远传压力表，配有高压冲洗水或有其他防止堵塞的确认措施。（3）应当定期对气化与变换系统界区阀门进行检修，界区阀门宜采用电动驱动形式。 | 事故教训 | 查现场 |  |  |  |  |
| 10 | （1）渣锁斗等设备检修前必须有与所检修设备相连接管道内各种工艺气体及窒息性气体的隔离与置换完全的措施确认。（2）渣锁斗上下阀无泄漏，渣锁斗温度控制在指标范围内。 | 事故教训 | 查现场 |  |  |  |  |
| 11 | （1）煤气变换装置应设置以下重点监控工艺参数：水分离器液位、水煤气废热锅炉液位、变换炉温度、汽包液位等。 （2）煤气变换装置应设置满足要求的安全控制系统：变换炉温度高高联锁、废热锅炉液位低低联锁。 （3）定期分析变换炉进口水汽比和氢氰酸含量，设置水分离器pH计，分析变换系统的腐蚀安全风险。 | 基于风险 | 查设计、现场、操作规程、DCS |  |  |  |  |
| 12 | 固定层间歇式煤气化装置进变换炉煤气中氧含量控制应不大于0.5%，应设置氧含量在线分析及报警；变换炉温度、煤气中硫化氢含量（耐硫变换除外）等应制定工艺指标并严格执行；变换装置进口煤气中氧含量达到1％时，立即停车处理。 | 基于风险 | 查设计、现场、DCS、操作规程 |  |  |  |  |
| 13 | （1）参与原料气配比的蒸汽压力应高于变换系统压力，并设置压差低限报警，且应在蒸汽管线上设置不同型式的双止回阀。 （2）变换装置进口应当设置水分离器，水分离器排水设施应当进行高压串低压安全风险分析。 | 基于风险 | 查设计、现场、操作规程、DCS |  |  |  |  |
| 14 | 变换炉触媒床层热点温度超过最高允许值，且无下降趋势时，应立即停车处置，保持系统正压。 | 基于风险 | 查现场、操作规程 |  |  |  |  |
| 15 | 变换工段的含氨废水应送往污水处理系统，并进行安全风险分析。 | 基于风险 | 查现场 |  |  |  |  |
| 16 | （1）应结合生产特点，设置以下重点监控工艺参数：合成塔、压缩机、氨储存系统的运行基本控制参数（包括温度、压力、液位、物料流量及比例等）。 （2）氨合成系统循环冷却水氯离子含量应当控制在操作规程规定范围内。 | 《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》 | 查设计资料、DCS、现场 |  |  |  |  |
| 17 | 应结合生产特点满足安全控制的基本要求：合成氨装置温度、压力报警和联锁，物料比例控制和联锁，压缩机的温度、入口分离器液位、压力报警联锁，氨分离器、冷交分离器的放氨液位高高联锁，放氨液位低低（带气）联锁，紧急切断系统，安全泄放系统，废热锅炉高低限液位报警、液位高高联锁切断进水。 | 《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》 | 查设计资料、DCS、现场 |  |  |  |  |
| 18 | 氮氢气压缩机应设置一段入口压力低限报警、压缩机出口压力高高联锁；各段温度、入口分离器液位、压力应设置报警联锁；氮氢压缩机振动高限跳车联锁、入口分离器液位低低联锁停运循环氢压缩机。 | 《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》 | 查现场 |  |  |  |  |
| 19 | 氨冷器、气氨总管、循环机出口、液氨贮槽、废热锅炉等部位，应设置安全阀；安全阀出口处应加导气管，并采取吸收措施或引入火炬系统，严禁导气管出口朝向室内。 | 基于风险 | 查现场 |  |  |  |  |
| 20 | 氮氢气压缩机各段出口管道上应安装安全阀，安全阀出口导气管应接出室外；放空管应设置阻火器，高度应高于周边20m范围内操作平台3.5m以上；安全阀应定期校验，确保灵敏可靠。 | 《石油化工企业设计防火标准》 | 查现场 |  |  |  |  |
| 21 | 氮氢气压缩机超温、超压、漏气、带水、带液、电流突然升高，应停车处置。 | 基于风险 | 查现场 |  |  |  |  |
| 22 | 高压分离器至低压闪蒸槽等可能存在高压串低压的设备设施出现异常、检测仪表出现异常或者发生故障，应停车处置。 | 基于风险 | 查现场 |  |  |  |  |
| 23 | 液氨储罐的储存系数不应大于0.9；液氨管道不得采用金属软管。 | 《石油化工企业设计防火标准》 | 查现场 |  |  |  |  |
| 24 | 超过100m3的液氨储罐应设双安全阀，安全阀排气应引至回收系统或火炬排放燃烧系统。 | 《合成氨生产企业安全标准化实施指南》 | 查现场 |  |  |  |  |
| 25 | （1）液氨球罐（100m3～1000m3）到甲类生产装置的距离不应小于50m。（2）液氨球罐到装卸车设施的距离不应小于35m。（3）液氨球罐到锅炉房（二类全厂重要设施）的距离不应小于60m。 | 《石油化工企业设计防火标准》 | 查现场 |  |  |  |  |
| 26 | 全压力式及半冷冻式液氨储罐宜采用固定式水喷雾系统和移动式消防冷却水系统，冷却水供给强度不宜小于6L/min·m2。 | 《石油化工企业设计防火标准》 | 查现场 |  |  |  |  |
| 27 | 液氨储罐进出口管线应设置双切断阀，其中一只出口切断阀为紧急切断阀。 | 《合成氨生产企业安全标准化实施指南》 | 查现场 |  |  |  |  |

## 附件5-4：过氧化氢企业检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查方式 | 检查情况 | 检查问题 | 整改建议 | 重大 隐患 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料、公用物料等应经过洁净（洗涤、过滤等方式）后才能进入过氧化氢生产装置，脱盐水应设 pH 值或电导率监控报警，应设置氢气氧含量检测仪。 | 基于生产工艺特点和安全风险分析 | 查设计资料、现场 |  |  |  |  |
| 2 | 氢化单元开车前应用氮气置换涉氢气的管道、设备系统，设备及管道中氧气浓度应小于 2.0%（体积分数）。 | 基于生产工艺特点和安全风险分析 | 查设计资料、现场 |  |  |  |  |
| 3 | 1.氢气、工作液进料管线应设置流量计。 2.氢化塔设置低压氮气保护联锁。 3.设置氢气紧急切断阀，与氢化塔压力高、温度高联锁。 | 《首批重点监管的危险化工工艺目录》 | 查设计资料、现场 |  |  |  |  |
| 4 | 1.固定床工艺氢化单元应设置氢化塔塔头、尾气氧含量在线监测报警，浓度应小于 2%（体积分数）。 2.流化床工艺氢化单元应设置循环氢氧含量在线监测报警和联锁，浓度应小于 2%（体积分数）。 | 基于生产工艺特点和安全风险分析 | 查设计资料、现场及控制室 |  |  |  |  |
| 5 | 氢化系统应设置安全阀或爆破片等紧急泄压装置。 | 《首批重点监管的危险化工工艺目录》 | 查设计资料、现场及控制室 |  |  |  |  |
| 6 | 氢化液气液分离器设置液位低报警、低低液位联锁关闭出料紧急切断阀；氢化液受槽应设置压力高及液位高、低报警。 | 基于生产工艺特点和安全风险分析 | 查设计资料、现场及控制室 |  |  |  |  |
| 7 | 1.氧化塔应设置压力、温度等监控仪表以及必要的报警。 2.在氧化塔设置空气进料流量计与调节阀，氧化塔超压、超温时，能自动联锁切断空气进料。 | 《首批重点监管的危险化工工艺目录》 | 查设计资料、现场 |  |  |  |  |
| 8 | 1.生产过程中应采取自动加酸方式，保证系统中氧化液呈酸性。2.固定床工艺在萃取塔入口的氧化液管线设置在线pH值检测并定期取样分析。 | 《首批重点监管的危险化工工艺目录》 | 查设计资料、现场 |  |  |  |  |
| 9 | 固定床工艺氧化残液储罐设置温度检测、报警和泄压设施。 | 基于生产工艺特点和安全风险分析 | 查设计资料、现场 |  |  |  |  |
| 10 | 1.过氧化氢生产装置应设置紧急停车系统; 2.在SIS系统中设置氧化塔温度、萃取塔底温度、净化塔底温度及干燥塔(碱塔，如有)温度分别与氧化塔撤料阀、萃取塔撤料阀、净化塔撤料阀、干燥塔(碱塔，如有)撤料阀形成联锁，紧急情况下可以远程排放至事故池(槽)。 3.酸性与碱性工作液应分开排放。 | 《首批重点监管的危险化工工艺目录》 | 查设计资料、现场 |  |  |  |  |
| 11 | 1.氧化系统应设置压力自动调节控制阀、安全阀或爆破片，防止压力超限。 2.氧化系统尾气排放管线不应与氢化系统尾气管线连接至同一总管。 | 《首批重点监管的危险化工工艺目录》 | 查现场 |  |  |  |  |
| 12 | 1.萃取塔进塔纯水应设置在线pH值监测，并定期取样检测，严格控制酸性条件。 2.与碱塔相连的萃余液分离器或聚结器底部应设置撤料管线，实现安全排放。 3.萃余液出料管线上应设置在线过氧化氢浓度检测仪，并定期分析。萃余液中过氧化氢浓度超过0.3g/1，应紧急停车。 | 《首批重点监管的危险化工工艺目录》 | 查设计资料、现场h |  |  |  |  |
| 13 | 萃取塔过氧化氢出料设置流量计及调节阀;净化塔底出料与界面形成调节控制。 | 《首批重点监管的危险化工工艺目录》 | 查设计资料、现场 |  |  |  |  |
| 14 | 净化塔应通过净芳烃储槽专用管线进料，禁止含杂质芳烃串入净化塔。 | 基于生产工艺特点和安全风险分析 | 查设计资料、现场 |  |  |  |  |
| 15 | 后处理单元采用碱洗工艺的，碱洗塔设置界面控制。经碱洗塔工作液须经白土床进一步去除可能夹带的碱液，并定期分析工作液碱度。 | 基于生产工艺特点和安全风险分析 | 查设计资料、现场 |  |  |  |  |
| 16 | 后处理单元采用真空干燥工艺的，真空闪蒸罐设置压力报警和控制(设置工作液加热的，应设置温度报警和控制)。 | 基于生产工艺特点和安全风险分析 | 查现场 |  |  |  |  |
| 17 | 1.氧化液贮槽和成品槽等含过氧化氢的设备应采取泄压措施。2.氢化液槽、氧化液贮槽、循环工作液槽、芳烃贮槽、工作液贮槽应采用氮封或液封的方式避免易燃易爆混合气体在容器内聚集。 | 基于生产工艺特点和安全风险分析 | 查现场 |  |  |  |  |
| 18 | 双氧水浓缩系统应设置温度和压力联锁，当真空度降低或温度升高时，应联锁停止进蒸汽、紧急投水或停车。 | 基于生产工艺特点和安全风险分析 | 查现场 |  |  |  |  |
| 19 | 1.过氧化氢储罐应采取泄压措施，可以在过氧化氢快速分解时起到泄压作用。储罐应有防晒措施，或设置喷淋装置。 2.过氧化氢储罐应设脱盐水注入设施。 3.过氧化氢储存及装卸车严禁使用可能带入铁离子的设备设施及附件，如铁质卸车泵、铁质管节等，严禁带入碱性物料。 4.过氧化氢储罐区地沟严禁排入有机物等易燃物质。 | 基于生产工艺特点和安全风险分析 | 查设计资料、现场 |  |  |  |  |
| 20 | 1.严禁工作液配制釜与配碱釜共用。配制釜采取必要的泄压措施。 2.对进入配制釜的工作液pH值与双氧水浓度必须每批次检测。 3.严禁回收受污染的双氧水。回收的工作液应检测pH值、金属离子等杂质含量合格后方可返回系统。 | 基于生产工艺特点和安全风险分析 | 查设计资料、现场 |  |  |  |  |
| 21 | 应严格控制配制釜温度，设置配制釜温度与加热蒸汽自动调节。 | 基于生产工艺特点和安全风险分析 | 查设计资料、现场 |  |  |  |  |
| 22 | 在过氧化氢物料的流程中设置的过滤器，应采取泄压措施。 | 基于生产工艺特点和安全风险分析 | 查设计资料、现场 |  |  |  |  |
| 23 | 过氧化氢生产装置严禁使用碳钢或碳钢搪瓷管道、设备。 | 基于生产工艺特点和安全风险分析 | 查设计资料、现场 |  |  |  |  |
| 24 | 同一套过氧化氢生产装置或单个罐区内同一时间现场操作人员总数不得超过3人。 | 基于生产工艺特点和安全风险分析 | 查制度、现场 |  |  |  |  |
| 25 | 1.纯化单元应设置温度、压力监测报警;树脂床上中下部应分别设置远传温度计及高报警。 2.树脂床上部应设置紧急泄压设施，并实现安全排放。 | 基于安全风险 | 查设计资料、操作规程、现场 |  |  |  |  |
| 26 | 1.纯化塔在停车或再生操作时必须用纯水进行系统置换。 2.严禁仅通过氮气压料的方式进行双氧水退料。树脂塔内的双氧水退料完成后，应立即从树脂塔底部注入纯水，置换出树脂床内残留的双氧水，在树脂塔重新投入使用前，应始终保持纯水浸没树脂床。 | 基于安全风险 | 查设计资料、操作规程、现场 |  |  |  |  |
| 27 | 1.树脂床中过氧化氢应保持流动状态，严禁滞留。 2.应设置树脂床切断过氧化氢进料后，紧急从树脂床底部氮气压料、注入除盐水的联锁或顺控。 | 基于安全风险 | 查设计资料、操作规程、现场 |  |  |  |  |
| 28 | 1.再生树脂洗涤水中双氧水和甲醇含量应符合要求。 2.严禁过氧化氢与甲醇排入同一设备或者污水系统。 | 基于安全风险 | 查设计资料、操作规程、现场 |  |  |  |  |

## 附件5-5：多晶硅企业检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查方式 | 检查情况 | 检查问题 | 整改建议 | 重大 隐患 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. 硅粉上料采用气力管输方式时，应采用氮气作气源；硅粉加料缓冲罐应充入氮气保护，并采取防止高压窜入低压的措施； 2.三氯氢硅合成硅粉受料罐压力、料位监测及联锁； 3.三氯氢硅合成炉温度、压力监测和高报警，温度高高联锁、压力高高联锁； 4.三氯氢硅合成炉冷却系统温度、压力监测和高报警，压力高高联锁； 5.三氯氢硅合成洗涤塔温度、压力、液位监测，温度、压力高报警和液位高、低报警； 6.设置三氯氢硅合成炉紧急停车按钮，并能在控制室实现远程操作。 | 《多晶硅安全生产规范》 （AQ3065-2025） 第5.1.2.1、5.1.2.2、5.1.2.3 条 | 查阅安全设施设计报告、竣工验收报告、现状评价报告，现场核查。 |  |  |  |  |
| 2 | 1.应对树脂催化剂作用下的二氯二氢硅反歧化过程开展安全风险评估，树脂催化剂不应含有受热易分解基团。 2.反应器内的树脂催化剂使用前应进行充分干燥，水含量应不大于 0.2%(质量分数) ，催化剂的 装填系数应不大于0.85。 3.干燥树脂催化剂时，干燥温度不应高于 100℃, 氧含量和露点应符合4.2.6的规定。 4.树脂催化剂正式使用前应先用低温液相四氯化硅活化，按照温度不高于60℃ 、温升不大于20 ℃ /h速率浸泡并保持24h以上；温度或温升超限时，应通过氮气或冷物料循环等方式强制降温 。 5.反应器进料温度应不高于70 ℃, 反应温度应不高于90℃。 | 《多晶硅安全生产规范 》 （AQ3065-2025） 第5.4.1、5.4.2、5.4.3、5.4.4、5.4.5 条 | 查阅安全设施设计报告、竣工验收报告、现状评价报告，现场核查。 |  |  |  |  |
| 3 | 1.流化床反应器应采取以下控制措施： 1）温度、压力监测和高报警，温度、压力高高联锁； 2）设置紧急停车按钮，并能在控制室实现远程操作。 2.流化床反应器出口尾气管道应设置分离设施，去除夹带的硅粉。 3.流化床反应器内应设置应急氮气充入设施，应急氮气充入设施应能实现远程控制。 | 《多晶硅安全生产规范》 （AQ3065-2025） 第 5.6.1、5.6.2、5.6.3 条 | 查DCS系统、查现场 |  |  |  |  |
| 4 | 1.应根据GB 36894和 GB/T 37243的规定核算硅烷储罐(包括中间罐、缓冲罐等)存储量。 2.硅烷储罐储存系数应不大于0.8。 3.硅烷储罐顶部应设置应急喷淋系统和带有冷凝回收功能的不凝气排放系统，系统应具备远程紧 急泄压排放功能。 4.硅烷储罐泄放操作时，泄放量应不大于硅烷淋洗处理系统的能力。 5.露天硅烷储罐区应设置火焰探测系统。 | 《多晶硅安全生产规范》 （AQ3065-2025）第 6.2 条 | 查阅安全设施设计报告、竣工验收报告、现状评价报告，现场核查。 |  |  |  |  |
| 5 | 应采用万向管道充装系统装卸氯硅烷，万向管道充装系统应采用具备锁定、防脱落和脱落自封 闭功能的充装接头。 | 《多晶硅安全生产规范》 （AQ3065-2025）第4.1.13 条 | 现场查看 |  |  |  |  |
| 6 | 1.涉及氯化氢、氢气的场所应按标准要求设置相应气体检测报警 装置。 2.涉及氯气等有毒气体的应按标准要求设置有毒气体检测报警装置。 |  | 现场查看 |  |  |  |  |
| 7 | 冷氢化硅粉输送管道、储罐应设置氮气保护和静电接地系统。 （冷氢化炉的硅粉进料管采用氢气输送） | 《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2018） 第 6.3.2 条 | 现场查看 |  |  |  |  |
| 8 | 应对换热器中氯硅烷泄漏异常情况进行检测。 |  | 查现场、查记录 |  |  |  |  |
| 9 | 氯硅烷涉及树脂使用的工艺系统，树脂更换前应制定专项施工方 案，辨识作业过程风险，系统置换合格并落实安全措施。 |  | 查检修方案、查现场 |  |  |  |  |

## 附件5-6：有机硅企业检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查方式 | 检查情况 | 检查问题 | 整改建议 | 重大 隐患 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.企业应根据化学品的危害信息，在生产、使用、储存、装卸、废弃处置等全环节完善风险防控措施和应急处置措施。（重点管控废硅胶回收、下游功能性硅烷、特种单体研发等领域涉及的液化烃、乙炔、硫化氢、双氧水、液氨、四甲基二硅氧烷（含氢双封头，HMM 封头剂）等危险化学品）。 2.含氢硅油系统应采取防止脱氢措施，如避免碱性环节、设置氢气气体报警器。 | 《化学品物理危险性鉴定与分类管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第60 号） 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第41 号） 《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》（安监总厅管三〔2011〕142 号） 《化工企业可燃液体常压储罐区安全管理规范》（AQ 3063-2025） | 查阅安全设施设计报告、竣工验收报告、现状评价报告，现场核查。 |  |  |  |  |
| 2 | 有机硅单体、硅氧烷、高沸物、低沸物等可燃液体的灌装、储存和运输，应采用不易产生或积累静电的材料包装并符合国家有关规范和标准，严禁使用非金属或静电非导体容器盛装、储存可燃绝缘性液体。 | 《防止静电事故通用要求》（GB12158-2024） 《有机硅单体安全生产规范》（T/CCSAS 017-2022） | 现场查看 |  |  |  |  |
| 3 | 严禁使用有机硅浆渣人工扒渣、敞开水解等淘汰落后工艺。 渣浆和废触体应在密闭条件下处置；废触体在密闭环境下储存、钝化或水解；经钝化或水解后仍有反应活性的浆渣和废触体，应在失活后再进一步处理。 | 《淘汰落后安全技术装备目录(2015年第一批)》（安监总科技〔2015〕75 号） 《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第二批）》（应急厅〔2024〕86号） 《有机硅单体安全生产规范》 （T/CCSAS 017-2022） | 查阅安全设施设计报告、竣工验收报告、现状评价报告，现场核查。 |  |  |  |  |
| 4 | 有机硅单体、中间体等可燃液体的灌装应在通风良好或设有局部排气系统的区域进行，灌装前检查容器，确保清洁、干燥，无残存酸、碱或清洗剂；灌装前用氮气等惰性气体充分置换；灌装时将灌装口延伸至容器底部附近，控制灌装物料温度在闪点以下，灌装时应对容器及金属漏斗（若有）跨接并接地，应控制液体处于安全流速范围内。灌装系统的过滤器、 自动灌装机等设施应设置静电接地，并定期检查。 | 《防止静电事故通用要求》（GB12158-2024） 《有机硅单体安全生产规范》 （T/CCSAS 017-2022） | 现场查看 |  |  |  |  |
| 5 | 易燃物料储存单元（含堆场）、氯硅烷单体类库区及其装卸设施的布置应符合标准要求，采取火灾后防止“流淌火 ”的措施；建（构）筑物、设备间的防火间距应满足规范，现场实际情况应与设计一致。根据高沸物、低沸物、浆渣等副产物的危险特性及风险辨识评估结果，明确安全储存要求，实行分类、分区储存，设置泄漏检测报警、通风、应急处置等安全措施；渣浆、高沸物、含硅氢结构副产物、高沸裂解釜底物、低沸歧化釜底物等桶装副产物严禁露天储存，应存放于符合规范要求的专用库房或堆场（配备防晒、防水、通风及消防设施）；严禁堆放在道路或在建、已建成但未验收合格的建筑内。 | 《有机硅单体安全生产规范》 （T/CCSAS 017-2022） | 查阅安全设施设计报告、竣工验收报告、现状评价报告，现场核查。 |  |  |  |  |
| 6 | 涉硅粉、废触体检修维修前，应充分辨识粉尘自燃和爆炸风险，落实能量隔离、工艺处置等措施。单体合成废触体系统在停车阶段应泡水或使用氮气置换等有效措施进行失活处理，并使用盲板或截断阀与其他系统断开。 | 《粉尘防爆安全规程》 (GB15577-2018) 《可燃粉尘工艺系统防爆技术规范》（GB 46031-2025） 《粉尘爆炸危险场所用收尘器防爆导则》（GB/T 17919-2008） 《有机硅单体安全生产规范》（T/CCSAS 017-2022） | 查检修方案、停车方案 |  |  |  |  |
| 7 | 存在爆炸性气体的真空系统应采取真空度、氧含量报警、联锁等措施，防止空气进入系统；应采用氮气等惰性气体破真空；真空系统缓冲罐、真空管道、残液排放管道等应按照标准设置防静电跨接和静电接地设施。 | 《石油化工液环真空泵和压缩机工程技术规范》（SH/T 3162-2011） 《精细化工企业工程设计防火标准》（GB 51283-2020） | 查阅安全设施设计报告、竣工验收报告、现状评价报告，现场核查。 |  |  |  |  |
| 8 | 涉及氯甲烷的事故紧急排放设施应排放至安全地点。尾气中若含有氯甲烷等难溶于水的易燃、有毒成分，严禁排入水洗系统；确需排入的，必须采取专项安全措施。吸收氯硅烷的水洗系统应明确定期补水、换水周期，采取防止吸收液过酸的措施。涉及可燃的尾气水洗吸收系统，在吸收池设置气体报警器监测可燃气体。 | 《石油化工企业设计防火规范（2018版）》（GB 50160-2008） 《有机硅单体安全生产规范》（T/CCSAS 017-2022） | 查阅安全设施设计报告、竣工验收报告、现状评价报告，现场核查。 |  |  |  |  |

## 附件5-7：氟化工企业检查表

| 序号 | 检擦内容 | 检查依据 | 检查方式 | 检查情况 | 检查问题 | 整改建议 | 重大 隐患 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应按照重点监管危险工艺安全控制要求（结合 HAZOP 分析结果进行核查）： 1.氟化反应操作中，要严格控制氟化物浓度、投料配比、进料速度、反应温度等，设置自动化控制系统和报警联锁装置。 2.氟化反应应设置温度、压力与釜内搅拌、氟化物流量、氟化反应釜夹套冷却水进水阀形成联锁控制的措施。（对于带搅拌的釜式反应器，应设搅拌器电流远传指示，实现搅拌器运行状况的监测和联锁，搅拌系统故障停机时应联锁切断进料并采取必要的冷 却等措施） 3.氟化反应应设置紧急停车系统。 | 《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三〔2009〕116 号）、《氟化氢生产安全技术规范》（HG/T 30033-2017） | 查资料、现场；计算是否配备足够冷量的冷却介质 |  |  |  |  |
| 2 | 蒸馏塔应具备超压排放或泄漏应急处置设施，设置塔系统压力、温度报警联锁，具备切断塔釜热媒及物料紧急切断功能。 | 《精细化工企业工程设计防火标准》（GB 51283-2020）、《石油化工企业设计防火标准（2018 年版）》（GB 50160-2008） | 查资料、现场 |  |  |  |  |
| 3 | 应在线检测换热设备管道中冷却或加热介质的氟离子含量或 pH等。 | 《氟化氢生产安全技术规范》（HG/T 30033- 2017） | 查现场、资料 |  |  |  |  |
| 4 | 涉及易燃易爆、有毒、腐蚀性物料不应使用玻璃管液位计，液位计应标有最高安全液位。 | 《氟化氢生产安全技术规范》（HG/T 30033- 2017） | 查现场 |  |  |  |  |
| 5 | 1.氟化氢储罐（槽）液位不高于储存量的80%，每个储槽应配置两种计量方式。 2.氟化氢储罐（槽）必须设置备用槽。储罐（槽）应设置紧急泄放设施。 3.储罐（槽）区周边应安装喷淋水幕，具备远程控制功能。 | 《氟化氢生产安全技术规范》（HG/T 30033- 2017） | 查现场 |  |  |  |  |
| 6 | 1.槽车、钢瓶充装作业间应配备自动切断、自动喷淋、抽风吸收等应急装置。 2.氟化氢包装、卸料和储存系统应安装故障检修所需的负压吸收装置。（槽车出料切断阀不建议使用球阀） 3.应就近配备淋浴洗眼设施、急救药品等。 | 《氟化氢生产安全技术规范》（HG/T 30033- 2017） | 查现场 |  |  |  |  |
| 7 | 作业现场装卸、取样、开关阀门等操作人员应该佩戴防护面屏、防酸碱轻型防护服。 | 《氟化氢生产安全技术规范》（HG/T 30033- 2017） | 查现场 |  |  |  |  |

## 附件5-8：焦化企业检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查方式 | 检查情况 | 检查问题 | 整改建议 | 重大 隐患 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤气净化区域应布置在焦炉的机侧或一端,其建(构)筑物最外边缘距焦炉炉体边缘不应小于40m。粗苯加工区域不应布置在焦化企业的中心地带,所属建(构)筑物边缘与焦炉炉体之间的距离不 应小于50m. | 《焦化安全规程》(GB12710-2024) 5.2.2、5.2.4 | 查现场 |  |  |  |  |
| 2 | 生产厂房、装置及库房的安全出口或疏散通道的设置应符合 GB50016、GB50160的规定。布置在装置区内控制室、机柜间、配电室等,面向火灾危险性设备一侧的外墙,不应设门窗洞口,且应采用耐GB12710—2024火极限不低于3.00h的不燃材料实体墙。 | 《焦化安全规程》(GB12710-2024) 5.3.6 | 查设计、现场 |  |  |  |  |
| 3 | 焦化企业爆炸危险环境区域的划分,应符合 GB50058的规定。爆炸危险环境区域划分应根据释放源的种类和性质确定,其中主要室内、外爆炸危险环境区域划分见表3、表4。 | 《焦化安全规程》(GB12710-2024) 6.1.1 | 查设计、现场 |  |  |  |  |
| 4 | 在爆炸危险环境内应采用铜芯电缆,电缆不应有铜芯裸露和接头。所有导线和电缆,应定期做绝缘试验;采用架空、桥架敷设电缆时,应采用阻燃电缆。 | 《焦化安全规程》(GB12710-2024) 6.1.12 | 查现场 |  |  |  |  |
| 5 | 焦炉机械车辆、液压交换机、煤气鼓风机、循环氨水泵、大中型焦化企业的消防水泵房设备等应按一级负荷供电。 | 《焦化安全规程》(GB12710-2024) 6.1.14 | 查现场 |  |  |  |  |
| 6 | 消防用电设备应采用专用的供电回路,其配电设备应有明显标志。 | 《焦化安全规程》(GB12710-2024) 6.1.15 | 查现场 |  |  |  |  |
| 7 | 各塔器、容器和管线的放散管，应符合下列规定： a)建(构)筑物内设备和管线的放散管,应引出建(构)筑物外,且不危及人员安全; b)室外设备的放散管,应高出本设备2m 以上,且高出相邻有人操作的最高设备操作平台2m以上; c)煤气放散管应符合 GB6222的规定; d)操作放散管时,应站在上风侧; e)塔器、容器通蒸汽清扫时,不应关闭放散管。 | 《焦化安全规程》(GB12710-2024) 7.1.5 | 查现场 |  |  |  |  |
| 8 | 煤气净化洗涤塔底部应设置液位报警及自动调节装置,保持安全的液封高度。 | 《焦化安全规程》(GB12710-2024) 7.1.7 | 查现场 |  |  |  |  |
| 9 | 管式炉、克劳斯炉、焚烧炉、热风炉等使用煤气的燃烧装置,应设煤气低压报警及紧急切断装置、火焰检测及熄火保护装置。强制送风时,在空气管道上应设泄爆装置。 | 《焦化安全规程》(GB12710-2024) 7.18 | 查现场、DCS |  |  |  |  |
| 10 | 下列储槽通气管、呼吸阀上应安装阻火器: a) 储存甲B、乙、丙A 类液体的固定顶储槽和地上卧式储槽; b) 采用氮气密封保护系统的储槽; c) 内浮顶储槽。 | 《焦化安全规程》(GB12710-2024) 7.3.7 | 查现场 |  |  |  |  |
| 11 | 浓硫酸储槽顶部应设脱水器或采用其他防水措施,槽底的出口管应设两道阀门。 | 《焦化安全规程》(GB12710-2024) 7.3.13 | 查现场 |  |  |  |  |
| 12 | 生产和储运装置的挥发性有机物,自收集系统进入挥发性有机物回收装置或处理装置前,应设置切断阀。当多个挥发性有机物收集系统共用一套挥发性有机物回收装置或处理装置时,在进入挥发性有机物回收装置或处理装置前,应分别设置切断阀。切断阀应具有手动和远程操作功能,其与挥发性有机物回收装置或处理装置的距离不应小于10m。 | 《焦化安全规程》(GB12710-2024) 7.4.5 | 查现场、DCS |  |  |  |  |
| 13 | 挥发性有机物回收装置应符合下列规定: a)储槽采用氮封或保持微正压; b)挥发性有机物总管设置氧含量检测分析仪和氧浓度高报警、高高报警联锁; c)挥发性有机物各区域主管设置氧含量检测分析仪和氧浓度高报警、高高报警联锁。 | 《焦化安全规程》(GB12710-2024) 7.4.9 | 查现场 |  |  |  |  |
| 14 | 以焦炉烟道气为热媒的煤调湿厂房内应设置一氧化碳、氧含量检测声光报警装置。 | 《焦化安全规程》(GB12710-2024) 8.6.11 |  |  |  |  |  |
| 15 | 焦炉上升管盖、桥管与阀体承插口应采用水封结构,装煤孔应采用隔热炉盖。 | 《焦化安全规程》(GB12710-2024) 9.1.2 | 查现场 |  |  |  |  |
| 16 | 集气管放散管应设置荒煤气自动放散点火装置,并与集气管压力联锁,放散管的高度应高出集气管走台5m 以上。手动操作时,应能在集气管走台或煤塔附近进行。 | 《焦化安全规程》(GB12710-2024) 9.1.5 | 查现场 |  |  |  |  |
| 17 | 焦炉的地下室是否符合以下要求： a、地下室应加强通风,其两端应设安全出口； b、地下室煤气分配管的净空高度不应小于1.8m； c、地下室煤气管道的冷凝液排放旋塞的材质,不应采用铜质； d、地下室煤气管道的末端应设自动放散装置,放散管的根部应设清扫孔； e、地下室焦炉煤气管道末端应设泄爆装置; f、焦炉地下室煤气放散水封、排水器应保持完好状态。 | 《焦化安全规程》(GB12710-2024) 9.1.26-43 | 查现场 |  |  |  |  |
| 18 | 加热煤气交换传动装置应设置煤气旋塞、废气砣等装置的状态检测措施。 | 《焦化安全规程》(GB12710-2024) 9.1.37 | 查现场、DCS |  |  |  |  |
| 19 | 焦炉烟道气余热锅炉和焦炉上升管余热利用装置应采取超压保护措施。 | 《焦化安全规程》(GB12710-2024) 9.1.44 | 查现场 |  |  |  |  |
| 20 | 平煤杆和推焦杆应设手动装置， 且应有手动时自动断电的联 锁。推焦机宜设置事故停电时退回推焦杆、平煤杆的动力装置。 | 《焦化安全规程》(GB12710-2024) 9.2.9 | 查现场 |  |  |  |  |
| 21 | 装煤车活动接煤板的升起和落下应设置信号显示,装煤车的走行应与活动接煤板的升降联锁。 | 《焦化安全规程》(GB12710-2024) 9.3.2 | 查现场 |  |  |  |  |
| 22 | 煤气净化中控室应有如下鼓风机参数的显示:煤气吸力、压力,鼓风机的转速、轴向位移和轴承温度,风机油箱油位和油泵出口油压,电机的电压、电流、定子温度和轴承温度,蒸汽透平用蒸汽压力和 温度,以及集气管压力、初冷器前后煤气温度、煤气含氧量。 | 《焦化安全规程》(GB12710-2024) 10.1.3 | 查DCS |  |  |  |  |
| 23 | 电捕焦油器、鼓风机等冷凝液下排管的扫汽管，应设两道阀门。 | 《焦化安全规程》(GB12710-2024) 10.1.10 | 查现场 |  |  |  |  |
| 24 | 电捕焦油器绝缘箱保温应采用自动控制,绝缘箱温度应设自动报警并与电捕焦油器联锁停机。未采用氮气保护的绝缘箱,温度低于100℃时报警,温度低于90℃时自动断电;采用氮气保护的绝缘箱,温度低于80 ℃时报警,温度低于70 ℃时自动断电。 | 《焦化安全规程》(GB12710-2024) 10.1.15 | 查现场、DCS |  |  |  |  |
| 25 | 电捕焦油器应设连续式自动氧含量分析仪，并与电捕焦油器电 源联锁。煤气含氧量超过 1.0%时报警，超过 2.0%自动断电。电捕焦油器位于鼓风机后时，应设泄爆装置。 | 《焦化安全规程》(GB12710-2024) 10.1.16 | 查现场、DCS |  |  |  |  |
| 26 | 半直接法硫铵饱和器母液满流槽的液封高度， 应大于鼓风机的全压。 | 《焦化安全规程》(GB12710-2024) 10.2.2 | 查现场 |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 吡啶的生产、计量及储存装置应密闭，其放散管应导入鼓风机 前的吸气管道， 以保证吡啶装置处于负压状态；放散管应设置吹扫蒸汽管。 | 《焦化安全规程》(GB12710-2024) 10.2.15 | 查现场 |  |  |  |  |
| 29 | 查氨分解炉、克劳斯炉系统是否存在超温、超压操作现象。 | 《焦化安全规程》(GB12710-2024) 10.4.8 | 查现场、查DCS、 查操作规程 |  |  |  |  |
| 30 | 黄血盐吸收塔需要开盖或长期停塔时,应采取降温或隔绝空气等措施，吸收塔进口管道上应装设泄爆装置。 | 《焦化安全规程》(GB12710-2024) 11.2.19、11.2.20 | 查现场 |  |  |  |  |
| 31 | 苯加氢装置应设置独立的火炬，高架火炬的设置应符合下列规定: a)火炬高度的确定,应符合SH3009的规定; b)火炬的辐射热不应影响人身及设备的安全; c)应设置高空电点火器和地面传燃式点火器,点火器应配备不间断电源; d)高空电点火器的数量应与长明灯的数量相同,每个火炬头应设置一台地面传燃式点火器,其引火管应从点火器至每个长明灯单独设置; e)火炬系统应采取防止回火措施; f)距火炬筒30m 范围内,不应有可燃气体放空。 | 《焦化安全规程》(GB12710-2024) 11.5.1、11.5.2 | 查现场 |  |  |  |  |
| 32 | 可燃、有毒介质装车应采用带有放散气收集密封式装料臂。 | 《焦化安全规程》(GB12710-2024) 14.8 | 查现场 |  |  |  |  |
| 33 | 连续操作的可燃气体管道的低点应设两道排液阀，排出的液体应 排放至密闭系统；仅在开停工时使用的排液阀，可设一道阀门， 并加丝堵、管帽、盲板或法兰盖。 | 《石油化工企业设计防火标准》 (GB50160-2008) (2018 年版) 7.2.8 | 查现场 |  |  |  |  |
| 34 | 对存在剧毒及高毒类物质的工艺环节要采用密闭取样系统，有 毒、可燃气体的安全泄压排放要采取密闭措施。 | 《关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》(安 监总管三〔2014〕94 号) | 查现场 |  |  |  |  |
| 35 | 涉及重大危险源及重点监管的危险化学品的储罐区应每 3 年开 展 1 次 HAZOP 分析， 并根据分析结果及提出的措施建议进行改 进。 | 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安 监总管三〔2013〕88 号) | 查现场 |  |  |  |  |

## 附件5-9：黄磷企业检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查方式 | 检查情况 | 检查问题 | 整改建议 | 重大 隐患 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建、扩建黄磷生产建设项目应当进入化工园区。 | 《黄磷安全规程》(2026-7-1征求意见稿)5.1 | 查设计、安全评价报告 |  |  |  |  |
| 2 | 新建黄磷生产装置应 满足以下要求： a)不得采用国家明令淘汰、禁止使用和危及生产的工艺、设备； b)新建黄磷电炉，单台黄磷电炉变压器容量应满足《产业结构调整目录》的要求； c)在生产界区内应建设泥磷回收装置，泥磷回收应采用不产生二次污染的回收处理技术； d)黄磷尾气应实现能源化或资源化回收利用，开停车和应急放空的黄磷尾气可燃烧排放。 | 《黄磷安全规程》(2026-7-1征求意见稿)7.2.1 | 查设计、现场 |  |  |  |  |
| 3 | 在总图布置中应设置高位水池或水塔 | 《黄磷安全规程》(GB/Z24784-2009) 5.9 | 查设计、现场 |  |  |  |  |
| 4 | 黄磷生产企业应有专用渣场，并进行规范设计和防渗处理。 | 《黄磷安全规程》(GB/Z247842009)5.10 | 查设计、现场 |  |  |  |  |
| 5 | 根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物按一、二级耐火等级设计，满足建筑防火要求，主要生产场所的火灾危险性分类见表2。 | 《黄磷安全规程》(GB/Z24784-2009) 6.3 | 查设计、现场 |  |  |  |  |
| 6 | 黄磷电炉出渣区域应采取防止磷渣外溢至其他区域的安全措施，且应做好防水措施，防止该区域在出渣过程中有水进入。 | 《黄磷安全规程》(2026-7-1征求意见稿)6.7 | 查现场 |  |  |  |  |
| 7 | 黄磷电炉变压器短网电缆宜采用水冷电缆，动力电缆和控制电缆采用电缆桥架和穿管敷设。 | 《黄磷安全规程》(2026-7-1征求意见稿)7.2.3 | 查现场 |  |  |  |  |
| 8 | 冷凝塔用0.3Mpa～0.4 Mpa、20℃～60℃工艺水喷淋，塔体材料内壁采用防腐钢板制作或作防腐处理，外壁涂防腐涂料。 | 《黄磷安全规程》(GB/Z24784-2009) 7.3 | 查现场 |  |  |  |  |
| 9 | 黄磷精制槽材质应满足介质腐蚀要求，并设有保温层，储槽应定期进行壁厚检测，储槽内黄磷表面应设置不小于0.5m高的水封以隔绝空气，并设置水位监测和自动补水措施。精制黄磷时槽内部稳定不大于90℃。 | 《黄磷安全规程》(2026-7-1征求意见稿)7.3.2、7.3.3 | 查现场、台账 |  |  |  |  |
| 10 | 地上黄磷储罐不应采用单端面机封和填料密封离心泵（液下泵除外），地下黄磷储罐可采用液下泵进行物料输送。 | 《黄磷安全规程》(2026-7-1征求意见稿)7.4.6 | 查现场 |  |  |  |  |
| 11 | 黄磷储罐应设置安全围堰，并配备相应安全设施，黄磷储罐应定期进行壁厚检测。 | 《黄磷安全规程》(GB/Z24784-2009) 7.5 | 查现场 |  |  |  |  |
| 12 | 采用湿式脱硫的黄磷尾气净化工艺，应采取防止脱硫液产生结晶或固体沉淀的措施。 | 《黄磷安全规程》(2026-7-1征求意见稿)7.5.5 | 查现场 |  |  |  |  |
| 13 | 尾气管道应设压力自动调节和事故紧急切断装置，尾气管道上的防爆孔、闸阀、放散管，应与其他管道保持一定距离，并应设有冲洗管内残存尾气的设施。 | 《黄磷安全规程》(GB/Z24784-2009) 8.3.2 | 查现场 |  |  |  |  |
| 14 | 点火口装有紧急切断阀，在尾气调节操作地点，应设有一氧化碳检测报警装置。 | 《黄磷安全规程》(GB/Z24784-2009) 8.3.5 | 查现场、DCS |  |  |  |  |
| 15 | 尾气从磷炉输送到烘干系统应采取微正压0.1Kpa～0.35Kp操作。 | 《黄磷安全规程》(GB/Z24784-2009) 8.3.6 | 查现场 |  |  |  |  |
| 16 | 黄磷罐区应配置喷淋装置、安全桶、消防栓等安全设施。灭火时应采用雾状（开花）水。 | 《黄磷安全规程》(GB/Z24784-2009) 10.5 | 查现场 |  |  |  |  |
| 17 | 电炉制磷系统的电气设备和线路的设计、安装、运行应符合GB50058的要求。 | 《黄磷安全规程》(GB/Z24784-2009) 11.1 | 查现场 |  |  |  |  |
| 18 | 胶带运输机应设有下列装置： a)安全绳等胶带事故停车装置； b)倾斜胶带的逆止装置； c)启动信号装置； d)头、尾轮清扫器； e)密封罩。 | 《黄磷安全规程》(GB/Z24784-2009) 12.2 | 查现场 |  |  |  |  |
| 19 | 黄磷储罐材质应为碳钢，设有保温层，管内设有加热盘管，黄磷表面有约1m高的水封以隔绝空气。 | 《黄磷安全规程》(GB/Z24784-2009) 17.4 | 查现场 |  |  |  |  |
| 20 | 围堰容积应满足可以容纳储罐内全部黄磷和黄磷面上保留1m高度液封水的要求。 | 《黄磷安全规程》(GB/Z24784-2009) 17.6 | 查现场 |  |  |  |  |

## 附件5-10：硝化企业检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查方式 | 检查情况 | 检查问题 | 整改建议 | 重大 隐患 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产现场应与安全设施设计阶段审查的总平布置图、装置设备布置图、工艺流程图 查PFD）、带控制点的工艺管道和仪表流程图 PID）、联锁逻辑图、可燃/有毒气体检测系警仪布置图、火灾自动报警系统图、自动程水灭火系统图、消防水系统图和消防设施置图、供电系统图等保持一致。 | 《危险化学品生产建设项目安全风险防控指南》(应急[2022]52号)10.2.2 | 查工艺流程图、DCS、SIS、GDS系统，操作规程、现场 |  |  |  |  |
| 2 | 由间歇釜式改造为管式、微通道等反应器的验应技术应成熟可靠，改造完成后应实现减人、减量的目的。 | 《精细化工企业安全管理规范》 （AQ 3062-2025）4.2 | 查操作记录和视频监控、分析化验报告、工艺流程图、DCS系统、核算后处理单元的在线量 |  |  |  |  |
| 3 | 管式、微通道反应器的硝化反应过程应充分，不应在后续的设备（如熟化釜、老化釜、缓录罐、结晶釜等）中添加物料或升温；上述设备存在硝化反应的应按照AQ 3062要求设置温度、搅拌电流等远传、监测及报警、联锁，以及紧急冷却、紧急泄放等安全措施。 | 《精细化工企业安全管理规范》（AQ 3062-2025）附录A.1 《硝化企业安全风险排查重点内容》第3项 | 查操作记录和视频监控、分析化验报告、工艺流程图、DCS系统、现场 |  |  |  |  |
| 4 | 后处理工序在线量不应增加，硝化物暂存、结晶、增稠、中转、蒸馏、分离、粉碎、干燥、输送等环节应进行安全风险分析与管控。 | 《硝化企业安全风险排查重点内容》第3项 | 查分析化验报告、工艺流程图、DCS系统、现场、核算后处理单元的在线量 |  |  |  |  |
| 5 | 涉及硝化物的设备管线、尾气管道等应分析 料粘结、挂壁的风险（尤其是涉及投入固 原料或产生固体产物的设备），对粘结、挂壁物料应进行成分分析并定期（原则上每周至少一次）清洗。对存在爆炸危险性的物料，不应使用撞击、摩擦、高热熔融等方式清理。 | 基于风险 | 查现场、记录、分析报告 |  |  |  |  |
| 6 | 硝化反应进料应采取双重切断措施（如采用 调节球阀，开关阀、停进料泵等措施的组合）。硝化反应釜应通过限制进料管径、设置限流现板、调节阀物理限位或分批加料等固定不可超调的限流设施来控制最大允许加料速度。 | 《精细化工企业安全管理规范》（AQ 3062-2025）附录A.1.6 | 查工艺流程图、现场 |  |  |  |  |
| 7 | 硝化工艺操作规程应包含下列内容： - 带料停车时的工艺 控制指标、报警参数等； 2）针对硝化系统温度、搅拌器（循环泵）、进 料、冷却系统等异常的处置措施； 3）超温、超压事故场景的应急处置要求； 4）搅拌器（循环泵）开启、停止的操作要求， 特别是反应过程中搅拌器（循环泵）中断后 新开启的条件。 | 《精细化工企业安全管理规范》 （AQ 3062-2025）附录A.1.17 | 查操作规程 |  |  |  |  |
| 8 | 涉及硝化反应和硝化物的冷、热媒，不得使用可能与硝酸、硝化物发生反应的介质。 | 基于风险 | 查设计资料，物流安全信息 |  |  |  |  |
| 9 | 连续化硝化工艺的反应、蒸馏（精馏）、浓缩 单元应定期检测硝化物、副产物的浓度以及物料成分比例，对硝化副产物的危险特性进行风险辨识与评估，并采取相应的安全管控措施，且在操作规程工艺卡片中明确相应场控制指标。 | 《精细化工企业安全管理规范》 （AQ 3062-2025）附录A.1.1 | 查工艺流程图、DCS、SIS系统、操作规程、现场 |  |  |  |  |
| 10 | 硝化反应过程中连续或分批加入固体原料的操作应采用预先流体化（熔融、溶解、分散等）、机械输送等密闭方式，并具有联锁停止加料功能。 | 《精细化工企业安全管理规范》 （AQ 3062-2025）9.2.2 | 查工艺流程图、DCS、SIS系统、操作规程、现场 |  |  |  |  |
| 11 | 硝化反应器应设置紧急冷却系统（绝热硝化、微通道反应器除外）；热媒温度超过物料TD24的，涉及硝化物的蒸馏釜、蒸馏（精馏）塔再沸器等应设置紧急冷却或紧急泄放等安全设施。 | 《精细化工企业安全管理规范》 （AQ 3062-2025）7.2.2.4、附录A1.3 | 查工艺流程图、DCS、SIS系统、操作规程、现场 |  |  |  |  |
| 12 | 硝化工艺应按重点监管的危险化工工艺安全控制要求，针对反应温度、搅拌电机（循环泵）电流（转速）、硝化剂流量（流量比值）、冷媒压力（流量）、冷却水 pH等重点工艺参数，设置具有远传记录和超限报警的在线监测装置。 | 《精细化工企业安全管理规范》 （AQ 3062-2025）附录A1.2 | 查工艺流程图、DCS、SIS系统、操作规程、现场 |  |  |  |  |
| 13 | 硝化工艺应按工艺生产和安全的要求，设置 温度的高、高高报警，高高报警值与进料、加热、冷却等联锁，温度超限时自动切断进料、停止加热，并适时开启紧急冷却系统（绝热反应器和微通道反应器除外）。硝化反应器搅拌电流（速率）或循环泵电流应设置高、低报警和高高、低低报警，高高、低低报警值与进料联锁，搅拌系统故障时应能自动停加料。 | 《精细化工企业安全管理规范》 （AQ 3062-2025）附录A1.4 | 查工艺流程图、DCS、SIS系统、操作规程、现场 |  |  |  |  |
| 14 | 硝化反应器应设置至少2套具有远传记录和 超限报警功能的温度在线监测装置。 | 《精细化工企业安全管理规范》 （AQ 3062-2025）附录A1.5 | 查工艺流程图、DCS、SIS系统、操作规程、现场 |  |  |  |  |
| 15 | 涉及硝化物的化料、浓缩、干燥等需要加热的 工艺过程，热媒温度超过物料TD24时，热媒应采取双重切断、自动切断与紧急冷却、自动切断与内部泄漏检测等措施之一。自动切操设施采用调节球阀、开关阀等，并与工艺温度联锁。 | 《精细化工企业安全管理规范》 （AQ 3062-2025）附录A1.7 | 查工艺流程图、DCS、SIS系统、操作规程、现场 |  |  |  |  |
| 16 | 蒸流馏（精馏）设施的温度、压力、液位、出料量及冷媒，热媒的温度、压力等工艺参数，应设置具有远传记录和超限报警功能的在线监测装置和联锁控制。涉及硝化物的蒸馏（精馏）温度异常上升或不出料时，应立即关闭热媒，不应继续加热、干蒸。 | 《精细化工企业安全管理规范》 （AQ 3062-2025）附录A1.11 | 查工艺流程图、DCS、SIS系统、操作规程、现场 |  |  |  |  |
| 17 | 硝化物化料、浓缩、干燥、萃取等需要加热的 工艺过程，应设置具有远传记录和超限报警 功能的温度在线监测装置，并与加热联锁， 温度超限时，应能自动切断加热，并适时启动 场紧急处置措施。 | 《精细化工企业安全管理规范》 （AQ 3062-2025）附录A1.12 | 查工艺流程图、DCS、SIS系统、操作规程、现场 |  |  |  |  |
| 18 | 硝化反应器、硝化物后处理设施和硝化物储罐（仓库）应设置远程视频监控设施，以及 与操作温度联锁的声光报警装置。硝化物库房应设置强制通风、红外热成像监测报警等安全设施。带料停车的硝化反应器、硝化物储罐（库房）应持续进行温度在线监测，在温度异常变化时能及时报警并远程启动紧急处 置设施。 | 《精细化工企业安全管理规范》 （AQ 3062-2025）附录A1.15 | 查工艺流程图、DCS、SIS系统、操作规程、现场 |  |  |  |  |
| 19 | 反 应工艺危险度等级3级及以上的硝化工艺 （绝热硝化工艺、微通道反应器除外），反应器搅拌（循环泵）应设置快速自启动的应急电源供电（自启动发电机、EPS应急电源供电等）。 | 《精细化工企业安全管理规范》 （AQ 3062-2025）附录A1.16 | 查工艺流程图、DCS、SIS系统、操作规程、现场 |  |  |  |  |
| 20 | 反应釜采用外循环冷却系统时，循环泵应设置电机启停指示和电流远传指示、监控、报警，并应设置具备自动切换功能的备用物料统环循泵或其他紧急冷却系统。 | 《精细化工企业安全管理规范》 （AQ 3062-2025）7.2.1.5 | 查DCS、SIS系统、操作规程 |  |  |  |  |
| 21 | 硝化反应釜不应用于反应后的蒸馏、结晶等其他用途。 | 《精细化工企业安全管理规范》 （AQ 3062-2025）7.2.1.6 | 查工艺流程图、操作规程、现场 |  |  |  |  |
| 22 | 1）硝化工艺全流程涉及易燃、易爆物料的 设备应设置惰性气体保护、吹扫设施；减压 蒸馏（精馏）、真空干燥等负压操作的设备应 采用惰性气体破真空，不应采用压缩空气进行物料压料输送操作。 据 2）涉及惰性气体保护条件下仍具有爆炸危 性的物料不应使用气力输送系统。 | 《精细化工企业安全管理规范》 （AQ 3062-2025）7.2.2.6、7.2.4.6 | 查DCS、现场 |  |  |  |  |
| 23 | 涉及易燃易爆、有毒物料时，不应采用敞开式 真空抽滤设备及敞开式离心分离机，涉及 易燃易爆介质的离心分离机系统应按 GB 19815的规定设置惰性气体保护、在线氧含量 现检测报警联锁系统等设施。 | 《精细化工企业安全管理规范》 （AQ 3062-2025）7.2.2.1 | 查设备设施信息、DCS、SIS系统、操作规程、现场 |  |  |  |  |
| 24 | 硝化反应釜的尾气管道不应使用聚丙烯（PP）等非金属管道，应采用金属或金属衬四氟乙烯等耐酸防火材质的管道；多个反应釜共用同一尾气管道的，应在各支管上增设具备防倒灌功能的液封等防回火措施，定期清洗尾气管道。 | 基于风险 | 查现场 |  |  |  |  |
| 25 | 除绝热反应、微通道反应工艺外，硝化反器应 根据工艺控制难易和物料危险性，至少采 取一种对系统有效的持续减缓措施，包括 抑制淬灭、骤冷浇灌、倾泻排放、安全泄放、物料置换等，并符合下列要求。 a）除设置安全阀、爆破片等安全泄放设施外 的减缓措施应能远程启动。 b）采用倾泻排放措施时，应设置专用的泄放 应急釜（槽），应急釜（槽）应根据物料热稳定性设置冷却搅拌或抑制淬灭等设施、并实现远程监控。建设项目涉及易燃易爆、毒性介质的泄放应急釜（槽）应设置在硝化厂房 装置）外侧安全区域。 | 《精细化工企业安全管理规范》 （AQ 3062-2025）附录1.14 | 查工艺流程图、DCS、SIS系统、操作规程、现场 |  |  |  |  |
| 26 | 办公管理区与生产区之间应采用围栏等设施隔离；硝化装置区内生产运行和作业过程中同一时间现场人员不应超过2人，厂房（（装置）内采用满足抗爆要求的防爆墙分隔的，两侧按照不同区域处理。 | 《精细化工企业安全管理规范》 （AQ 3062-2025）6.5、9.1.16 | 查现场、总图、查人员定位系统和视频监控 |  |  |  |  |

## 附件6：安全诊断报告

第一章概况

1.1 企业概况

1.1.1企业基本情况

| 序号 | 核查项目 |  |  | 现场核查情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业名称 |  |  |  |  |
| 2 | 注册地址 |  |  |  |  |
| 3 | 生产范围 |  |  |  |  |
| 4 | 进口企业资质证明 |  |  |  |  |
| 5 | 危险化学品登记证 |  |  |  |  |
| 6 | 安全生产许可证有效期及许可范围（产品名称及生产能力） |  |  |  |  |
| 7 | 生产场所地址 |  |  |  |  |
| 8 | 经纬度信息 |  |  |  |  |
| 9 | 主要负责人 |  |  |  |  |
| 10 | 主要产品及生产规模 |  |  |  |  |
| 11 | 应急咨询电话设置情况 （自有或是协议方式） |  |  |  |  |
| 12 | 厂区边界外1000米范围内的单位或设施情况 |  |  |  |  |
| 13 | 装置信息 | 装置名称1 |  |  |  |
|  |  | 装置名称2 |  |  |  |
|  |  | 装置名称3 |  |  |  |
| 14 | 危险化学品信息 | 化学品名称1 | 属性 | □产品 □中间产品 □原料 □进口危化品 |  |
|  |  |  | 四个“是否” | □剧毒 □重点监管 □易制毒 □易制爆 |  |
|  |  |  | 产能 |  |  |
|  |  |  | 最大储存量 |  |  |
|  |  | 化学品名称2 | 属性 | □产品 □中间产品 □原料 □进口危化品 |  |
|  |  |  | 四个“是否” | □剧毒 □重点监管 □易制毒 □易制爆 |  |
|  |  |  | 产能 |  |  |
|  |  |  | 最大储存量 |  |  |
|  |  | 化学品名称3 | 属性 | □产品 □中间产品 □原料 □进口危化品 |  |
|  |  |  | 四个“是否” | □剧毒 □重点监管 □易制毒 □易制爆 |  |
|  |  |  | 产能 |  |  |
|  |  |  | 最大储存量 |  |  |
| 15 | 重大危险源信息 | 重大危险源名称1 | 等级 |  |  |
|  |  |  | 单元内主要装置、设施及生产（储存）规模 |  |  |
|  |  |  | 位置信息 |  |  |
|  |  | 重大危险源名称2 | 等级 |  |  |
|  |  |  | 单元内主要装置、设施及生产（储存）规模 |  |  |
|  |  |  | 位置信息 |  |  |
| 16 | 危险化工工艺信息 | 工艺名称1 | 工艺流程简要描述 |  |  |
|  |  |  | 重点监控工艺参数 |  |  |
|  |  |  | 位置信息 |  |  |
|  |  | 工艺名称2 | 工艺流程简要描述 |  |  |
|  |  |  | 重点监控工艺参数 |  |  |
|  |  |  | 位置信息 |  |  |

1.1.2企业周边情况

1.企业周边人员分布情况

2.企业周边情况（航拍图，企业边界四周情况）

1.1.3企业生产装置

1.1.4原材料和产品涉及的危险化学品

1.1.5生产工艺概述

1.1.6企业“两重点一重大”情况

1.2 诊断目的

1.3 诊断依据和内容

1.3.1诊断依据

法律、法规、部门规章、规范性文件、技术标准

1.3.2诊断内容

1.4 诊断工作流程

1.5诊断组织与实施

检查时间、检查各专业的专家、检查方式

1.6 诊断分级评分

安全诊断分级综合评分

第二章 诊断结果

2.1 设计与总图专业

2.1.1 要素简介

2.1.2 诊断现状

2.1.3 诊断发现项

2.1.4 综合评分及小结

2.1.5 整改及提升建议

2.2 工艺专业

内容与设计专业一样，以下专业都是

2.3 设备专业

2.4 电仪专业

2.5 安全基础管理专业

2.6 专项检查

2.6.1专项说明

2.6.2诊断现状

2.6.3 诊断发现项

2.6.4 综合评分及小结

2.6.5 整改及提升建议

第三章 诊断结论

安全诊断分级综合评分，企业安全诊断现状总结、下一步安全提升工作建议。

附件：诊断问题清单、隐患详情等