附件1

金属非金属地下矿山重点整治事项检查验收表

矿山名称：                                    检查时间：       年   月    日

| 检 查 内 容 | 检 查 依 据 | 检 查 结 果 |
| --- | --- | --- |
| 1.采矿许可证、安全生产许可证、工商营业执照等齐全、有效。 | 《安全生产法》第十六条 |  |
| 2.有正规设计（由有资质的设计单位编制），并按设计正规开采。 | 《金属非金属矿山安全规程》第6.2.1.1条 |  |
| 3.每个矿井至少有2个独立的直达地面的安全出口，安全出口间距不小于30米；每个生产水平(中段)至少有2个便于行人的安全出口，并与通往地面的安全出口相通。 | 《金属非金属矿山安全规程》第6.1.1.3条 |  |
| 4.主平巷、主斜井和斜坡道有效净宽不低于2米，有效净高不低于2.2米。 | 综合因素 |  |
| 5.地下矿山必须安装主扇，形成完整的机械通风系统，并有通风系统图。 | 《金属非金属矿山安全规程》第6.4.3.2条 |  |
| 6.提升矿车的斜井应设常闭式防跑车装置，斜井上部和中间车场应设阻车器或挡车栏，斜井下部车场应设躲避硐室。专用人车应有顶棚，并装有可靠的断绳保险器。 | 《金属非金属矿山安全规程》第6.3.2条 |  |
| 7.竖井提升必须装设可靠的过卷保护装置。升降人员的罐笼必须装设安全可靠的防坠器。 | 《金属非金属矿山安全规程》第6.3.3条 |  |
| 8.井下主要排水设备，至少应由同类型的3台泵组成。井筒内应装设两条相同的排水管，一条工作，一条备用。 | 《金属非金属矿山安全规程》第6.6.4.1条 |  |
| 9.应建立顶板分级管理制度。对顶板不稳固的采场，应有监控手段和处理措施。 | 《金属非金属矿山安全规程》第6.2.1.8条 |  |
| 10.采用留矿法、空场法采矿的矿山，应采取充填、隔离或强制崩落围岩的措施，及时处理采空区。 | 《金属非金属矿山安全规程》第6.2.1.10条 |  |
| 11.矿山无其他重大安全隐患。 | 《安全生产法》第十六条 |  |
| 检查人员签字： |  | 企业负责人签字： |

注：检查结果填合格或不合格(需注明）。若表中有一项检查不合格，一律限期停产整改。