附件3

建材、机械行业十大重点事故隐患

- 水泥工厂脱硝系统氨水储罐（区）的防火间距未按丙类液体储罐（区）的规定执行，如：地上氨水储罐（区）与周边建筑物距离小于12米（不小于12米不一定符合规范，具体须根据储罐（区）总容量与建筑物耐火等级等因素确定）。

- 水泥工厂煤磨进出口未设置温度监测装置，煤粉仓、收尘器未设置温度和一氧化碳监测及自动报警装置，煤磨、煤粉仓、煤磨收尘器未设置气体灭火系统。

- 水泥工厂散装出料口周围未配置装车或拧盖作业的防高处坠落设施（防护围栏，五点式安全带、安全绳及防坠器）。袋装水泥装车作业未配置五点式安全带、安全绳及防坠器。

- 烧结砖瓦工厂料仓（槽）卸料侧平台边缘安全车挡设置不牢固或高度小于0.4倍轮胎直径；料仓（槽）上口未规范设置防止人员进入被物料掩埋的设施（格栅、五点式安全带及相应的配套装置）。

- 玻璃窑炉、玻璃锡槽，水冷、风冷保护系统存在漏水、漏气，未设置监测报警装置。

- 燃气窑炉未设置燃气低压警报器和快速切断阀，或易燃易爆气体聚集区域未设置监测报警装置。

- 会议室、活动室、休息室、更衣室等场所设置在熔炼炉、熔融金属吊运和浇注影响范围内。

- 吊运熔融金属的起重机不符合冶金铸造起重机技术条件,或驱动装置中未设置两套制动器。吊运浇注包的龙门钩横梁、耳轴销和吊钩等零件，未进行定期探伤检查。

- 铸造熔炼炉炉底、炉坑及浇注坑等作业坑存在潮湿、积水状况，或存放易燃易爆物品。

- 铸造熔炼炉冷却水系统未配置温度、进出水流量检测报警装置，没有设置防止冷却水进入炉内的安全设施。